PŘÍLOHA Č. 1

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# C4e – Distribuovaný systém pro analýzu síťového provozu

Masarykova univerzita (dále jen „MUNI“) aktuálně disponuje elementární částí centrální analytické platformy umožňující základní analýzu a detekci bezpečnostních anomálií a síťových útoků, která je navíc limitována perzistentní diskovou a výkonnostní kapacitou omezující celkové množství zpracovávaných informací z vysokorychlostních počítačových sítí. Tato analytická platforma se sestává z několika vrstev:

- Monitorovací vrstva

  - 4x Flowmon Probe 200000 Pro QSFP28

  - 3x Flowmon Probe 80000 SFP+

  - 12x Flowmon Probe 40000 SFP+

  - 6x Flowmon Probe 20000 SFP+

- Výpočetní vrstva

  - 3x Flowmon Collector R6-12000 Pro

- Analytická vrstva

  - 3x Flowmon Anomaly Detection System

  - 3x Flowmon Monitoring Center

Cílem veřejné zakázky „C4e – Distribuovaný systém pro analýzu síťového provozu“ je nákup specializovaných zařízení plně kompatibilních a rozšiřujících výpočetní a analytickou vrstvu stávající centralizované analytické platformy MUNI na distribuovaný systém pro analýzu síťového provozu, založený na architektuře Master-Proxy-Slave pro výzkumné potřeby projektu “Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur“ (C4e). Pro výzkumné potřeby projektu je dále požadováno, aby výsledný distribuovaný systém byl vybaven také distribuovaným systémem pro automatické vyhodnocování síťových toků, který umožňuje automatickou detekci bezpečnostních anomálií v prostředí vysokorychlostních počítačových sítí a jejich hlášení formou událostí.

Předmět dodávky „C4e – Distribuovaný systém pro analýzu síťového provozu“ se skládá z následujících komponent, jejichž technická specifikace je uvedena níže:

- 2 ks řídící jednotka (hlavní a záložní)

- 1 ks proxy jednotka

- 1 ks výpočetní jednotka

- Systém pro automatické vyhodnocování síťových toků

- SW a HW podpora na období 2019-2022

## Požadavky na řídící jednotku

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Hardwarová platforma | Virtual Appliance |
| Systémová architektura | X86_64 |
| Podpora minimálního počtu CPU jader | 4 |
| Podpora minimální velikosti RAM | 8 GB |
| Podpora minimální úložné kapacity | 5 TB |
| Podpora virtualizačních platforem VMware ESXi 4.1 a vyšší a KVM (OpenStack Nova) | PODPORUJE |
| Možnost hromadné konfigurace všech výpočetních jednotek vč. proxy jednotky | ANO |
| Možnost upgradování SW na kterékoliv výpočetní jednotce vč. proxy jednotky | ANO |
| Možnost zálohování a obnovení konfigurace všech výpočetních jednotek vč. proxy jednotky | ANO |
| Podpora provozu paralelní záložní řídící jednotky | PODPORUJE |
| Možnost převzetí funkce řídící jednotky záložní řídící jednotkou ihned po jejím manuálním přepnutí | ANO |
| Možnost zobrazování a prohledávání zachycených síťových toků (flow dat) uložených na kterékoliv výpočetní jednotce | ANO |
| Možnost vytváření reportů a konfigurace podmínek upozornění (alertů) včetně jejich odesílání uživatelům | ANO |
| Podpora otevřeného a dokumentované API s možností integrace nástrojů i třetích stran | PODPORUJE |
| Podpora variabilního nastavení intervalů pro zpracování a vizualizaci síťových toků | PODPORUJE |
| Podpora vytváření dlouhodobých grafů, top statistik, reportů, alertů a přehledů s různými typy pohledů rozdělenými do kategorií podle objemu (počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDP, ICMP, ostatní) nebo protokolu (HTTP, IMAP, SSH, DHCP), včetně plné konfigurace grafů a pohledů uživatelem | PODPORUJE |
| Možnost dohledání libovolné komunikace až na úroveň jednotlivých síťových toků | ANO |
| Webové uživatelské rozhraní dostupné minimálně v českém a anglickém jazyce | ANO |
| Uživatelsky definovatelný dashboard s podporou widgetů (konfigurace dashboardu zvlášť pro každého uživatele) | ANO |
| Správa uživatelů a přístupových práv na zařízení prostřednictvím uživatelských rolí. Separace dat s omezením přístupu pro jednotlivé role/uživatele (řízení přístupu k jednotlivým typům reportů – uživatel je oprávněn zobrazovat pouze statistiky, ke kterým mu bylo nastaveno oprávnění administrátorem) | ANO |
| Podpora autentizace vůči LDAP (Active Directory), TACACS+, Cisco ISE; otevřenost pro další potenciální zdroje uživatelských identit | PODPORUJE |
| Podpora standardů Cisco AVC (vč. položek HTTP hostname a URL), Cisco NEL, Cisco NSEL, Cisco NBAR2 | PODPORUJE |
| Podpora analýzy monitorovaných výkonnostních metrik sítě (sběr a analýza min. doby zpoždění sítě RTT, doba zpoždění serveru SRT, delay, jitter, retransmise, out-of-order paketů) a jejich vizualizace (min. doba zpoždění sítě RTT, doba zpoždění serveru SRT) pomocí vykreslování křivek do průběhového grafu síťového provozu | PODPORUJE |
| Podpora analýzy monitorovaných protokolů aplikační a prezentační vrstvy (min. HTTP, VoIP/SIP, DNS, SMB/CIFS, DHCP, SMTP, POP3, IMAP, MS SQL (TDS), SSL/TLS) | PODPORUJE |
| Podpora analýzy monitorovaných rozšiřujících informací L3 a L4 vrstvy (minimálně TTL, TCP Window size a TCP SYN packet size) | PODPORUJE |
| Generování statistik a podrobných výpisů provozu nad volitelnými časovými intervaly s uživatelsky definovanými filtry ve výstupních formátech (min. PDF a CSV) | ANO |
| Dostupnost předdefinované sady reportů (ve formátu min. PDF a CSV) s možností jejich konfigurace uživatelem. Možnost automatické distribuce reportů e-mailem nebo na externí síťové úložiště | ANO |
| Možnost filtrace dat s využitím libovolných atributů flow statistik vč. L7 rozšíření nebo výkonnostních parametrů sítě. Filtry je možné kombinovat prostřednictvím logických spojek AND, OR a NOT | ANO |
| Podpora formátování výstupů filtrace dat, zejména možnost zahrnout do zobrazení jednotlivé atributy flow záznamů nebo používat řazení (min. dle objemu přenesených dat, dle času a dle výkonnostních parametrů datové komunikace) | PODPORUJE |
| Možnost generování Top N statistik podle různých kritérií (min. počet přenesených bytů, paketů, toků, nejvyšší hodnoty RTT, průměrné hodnoty SRT). | ANO |
| Možnost automatického spuštění uživatelem definovaného skriptu a zaslání automatického upozornění v případě vzniku uživatelem definované situace (min. nadměrný přenos dat, překročení definované relativní a absolutní prahové hodnoty) pomocí e-mailu, SNMP trapu a syslogu | ANO |
| Možnost definování vlastních perzistentní pohledů na data na základě uživatelských filtrů, které budou systémem průběžně aktualizovány | ANO |
| Podpora geolokace s možností filtrování síťových toků na základě dané geografické lokality (státu/země) | PODPORUJE |
| Dokumentované RESTful API pro získávání a zpracování dat, včetně úprav konfigurace (min. definice vlastních pohledů a reportů) s možností integrace nástrojů třetích stran | ANO |
| Možnost vzdálené správy, dohledu a konfigurace pomocí CLI a zabezpečených protokolů SSH a HTTPS | ANO |
| Možnost časové synchronizace systému proti centrálnímu zdroji času na síti | ANO |
| Podpora využívání lokální DNS cache pro rychlejší překlad IP adres na doménová jména | PODPORUJE |
| Podpora identifikace a monitorování dostupnosti zdroje flow dat | PODPORUJE |
| Možnost integrace do dohledového systému pro kontrolu dostupnosti a vytížení zdrojů | ANO |

## Požadavky na proxy jednotku

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |  |
| --- | --- | --- |
| Hardwarová platforma | HW server |  |
| Systémová architektura | X86_64 |  |
| Maximální velikost zařízení | 2U |  |
| Minimální počet CPU jader (vč. HT) | 32 |  |
| Minimální velikost RAM | 64 GB |  |
| Minimální počet 1 Gb/s Ethernet rozhraní pro vzdálenou správu a přenos flow záznamů | 2 |  |
| Subsystém vzdálené správy s vyhrazeným Ethernet portem a plnou a časově neomezenou podporou přístupu na grafickou konzoli serveru. Subsystém vzdálené správy musí být funkční bez ohledu na stav operačního systému serveru. Je požadována kompatibilita s IPMI 2.0 | ANO |  |
| Možnost přístupu a konfigurace zařízení pomocí sériové linky (RS-232) | ANO |  |
| Minimální počet napájecích zdrojů typu Hot Plug | 2 |  |
| Hardwarový diskový řadič s podporou RAID 5 včetně SMART detekce | ANO |  |
| Minimální celková kapacita pevných disků s podporou funkce Hot Swap | 5 TB |  |
| Minimální délka záruky typu NBD | 60 měsíců |  |
| Poskytnutí možnosti hromadné konfigurace všech podřízených výpočetních jednotek | ANO |  |
| Zajištění zabezpečené (šifrované) komunikace mezi řídící jednotkou a podřízenými výpočetními jednotkami v rámci přenosu řídících informací i zachycených síťových toků (flow dat) | ANO |  |
| Zajištění centrálního bodu pro příjem a následnou distribuci flow dat na podřízené výpočetní jednotky | ANO |  |
| Možnost přidání nové podřízené výpočetní jednotky bez ztráty dat či přerušení provozu systému | ANO |  |
| Minimální počet přijatých a přeposlaných síťových toků | 750 000 toků/s |  |
| Možnost zapojení do distribuované architektury typu Master – Proxy – Slave | ANO |  |
| Možnost vzdálené správy, dohledu a konfigurace pomocí CLI a zabezpečeného protokolu SSH | ANO |  |
| Možnost integrace do dohledového systému pro kontrolu dostupnosti a vytížení zdrojů | ANO |  |

## Požadavky na výpočetní jednotku

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |  |
| --- | --- | --- |
| Hardwarová platforma | HW server |  |
| Systémová architektura | X86_64 |  |
| Maximální velikost zařízení | 2U |  |
| Minimální počet CPU jader (vč. HT) | 56 |  |
| Minimální rychlost zápisu na lokální RAID | 450 Mbit/sec |  |
| Minimální velikost RAM | 256 GB |  |
| Minimální počet 1 Gb/s Ethernet rozhraní pro vzdálenou správu a přenos flow záznamů | 2 |  |
| Subsystém vzdálené správy s vyhrazeným Ethernet portem a plnou a časově neomezenou podporou přístupu na grafickou konzoli serveru. Subsystém vzdálené správy musí být funkční bez ohledu na stav operačního systému serveru. Je požadována kompatibilita s IPMI 2.0 | ANO |  |
| Možnost přístupu a konfigurace zařízení pomocí sériové linky (RS-232) | ANO |  |
| Minimální počet napájecích zdrojů typu Hot Plug | 2 |  |
| Hardwarový diskový řadič s podporou RAID 5 včetně SMART detekce | ANO |  |
| Minimální celková kapacita pevných disků typu SSD s podporou funkce Hot Swap | 11 TB |  |
| Minimální délka záruky typu NBD | 60 měsíců |  |
| Bezztrátové ukládání zachycených síťových toků (flow dat) z multigigabitových linek bez potřeby redukce (až do rychlosti 100 Gbit/s vč.) | ANO |  |
| Podpora zpracování protokolů pro export síťových toků (minimálně NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX, jFlow, sFlow) | PODPORUJE |  |
| Minimální počet zpracovaných síťových toků | 350 000 toků/s |  |
| Možnost zapojení do distribuované architektury typu Master – Proxy – Slave | ANO |  |
| Vytváření databáze komunikujících adres | ANO |  |
| Možnost vzdálené správy, dohledu a konfigurace pomocí CLI a zabezpečeného protokolu SSH | ANO |  |
| Podpora zpracování položek proměnlivé délky protokolu IPFIX | PODPORUJE |  |
| Možnost přeposílání přijímaných flow dat ke zpracování na další výpočetní jednotky včetně možnosti vzorkování na úrovni síťových toků | ANO |  |
| Možnost přijímání a přeposílání síťových toků ve formátu IPFIX pomocí spolehlivého TCP spojení s možností šifrování (TCP/TLS) dle standardu RFC 5153 | ANO |  |
| Možnost ruční i automatické zálohy a obnovy flow dat na externí síťové úložiště pro dlouhodobou archivaci | ANO |  |
| Možnost integrace do dohledového systému pro kontrolu dostupnosti a vytížení zdrojů | ANO |  |

## Požadavky na systém pro automatické vyhodnocování síťových toků

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |  |
| --- | --- | --- |
| Podpora zpracování protokolů pro export síťových toků (min. NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX, jFlow) | PODPORUJE |  |
| Možnost deduplikace flow dat před jejich vlastním zpracováním | ANO |  |
| Podpora zapojení do distribuované architektury na principu Master – Proxy – Slave | PODPORUJE |  |
| Podpora vzorkování na úrovní síťových toků před jejich vlastním zpracováním | PODPORUJE |  |
| Podpora uložení doménového jména původce události v okamžiku zaznamenání výskytu této události | PODPORUJE |  |
| Detekce skenování portů, slovníkových útoků, útoků na odepření služeb (DoS), útoků na síťové protokoly SSH, RDP, Telnet a dalších obdobných služeb | ANO |  |
| Detekce anomálií v DNS, DHCP, SMTP, multicast provozu a nestandardní komunikace | ANO |  |
| Detekce P2P sítí a anonymizačních služeb (min. TOR) | ANO |  |
| Detekce NATů v síti s využitím rozšířených informací z L3/L4 | ANO |  |
| Detekce nadměrného zatížení sítě, výpadků služeb, chybějících reverzních DNS záznamů a nových a cizích zařízení připojených k síti | ANO |  |
| Detekce síťových anomálií na základě predikce budoucího chování sítě s využíváním znalosti historie komunikace | ANO |  |
| Možnost konfigurace detekčních metod za účelem eliminace výskytu falešných poplachů | ANO |  |
| Možnost odstranění false positives událostí pomocí konfigurace pravidel v uživatelském rozhraní | ANO |  |
| Možnost definice vlastních detekčních metod pomocí poskytnutých příkazů, které vyhledávají v síťových datech anomální vzory chování | ANO |  |
| Možnost identifikace bezpečnostních událostí (min. komunikaci s botnet command & control centry a přístup na phishingové servery) za pomoci informací z IP a host reputačních databází poskytovaných výrobcem | ANO |  |
| Max. interval aktualizace informací v reputačních databázích | 24 hodin |  |
| Možnost zapojení dalších IP a host reputačních databází pro automatickou detekci | ANO |  |
| Možnost definice filtrů vč. komplexních filtrů složených z dílčích filtrů. Možnost používat operace jako inverze a rozdíl filtrů | ANO |  |
| Možnost exportovat filtry do formátu XML nebo je z tohoto formátu importovat | ANO |  |
| Notifikace o detekovaných událostech prostřednictvím e-mailu s podporou formátů (min. HTML, incident handling systém RT, úsporný́ textový́ formát). | ANO |  |
| Možnost připojit vzorek flow dat, na základě kterých byla událost detekována k emailovému reportu | ANO |  |
| Možnost uživatelského nastavení závažnosti jednotlivých událostí na základě IP adresních rozsahů, typů událostí, míst výskytu nebo detailů události. Jedné události musí být možno přiřadit více priorit | ANO |  |
| Správa uživatelů a přístupových práv k událostem prostřednictvím uživatelských rolí. Separace událostí s omezením přístupu pro jednotlivé role/uživatele | ANO |  |
| Podpora automatického exportu událostí ve formátu CEF protokolem Syslog a pomocí funkcionality SNMP trap | PODPORUJE |  |
| Podpora exportu událostí do formátu CSV pro další zpracování | PODPORUJE |  |
| Možnost automatického spuštění záchytu provozu v plném rozsahu či spuštění uživatelsky definovaných skriptů na základě výskytu události | ANO |  |
| Možnost interaktivní vizualizace průběhu provozu s vyznačením detekovaných událostí v závislosti na nastavené závažnosti událostí | ANO |  |
| Podpora integrace informací ze služeb DNS, WHOIS, geolokační služby. Podpora pro integraci externích služeb fungujících na protokolu HTTP. | PODPORUJE |  |
| Možnost přiřazování událostí do uživatelsky definovaných kategorií (min. vyřešeno a důležité) | ANO |  |
| Možnost k událostem přímo v systému přidávat poznámky a komentáře | ANO |  |
| Možnost vyhledávání událostí dle různých parametrů (min. typ události, IP adresa původce události, filtr, přiřazení události do kategorie, ID události) | ANO |  |
| Možnost prezentace událostí pomocí min. prostého seznamu a agregace dle zdrojů či cílů | ANO |  |
| Možnost vytváření a konfigurace informačních reportů (ve formátu PDF) prostřednictvím webového uživatelského rozhraní. | ANO |  |
| Podpora automatické distribuce reportů e-mailem | PODPORUJE |  |
| Dokumentované RESTful API pro získávání a zpracování událostí, včetně úprav konfigurace (min. vytváření filtrů a změny nastavení detekčních metod) s možností integrace nástrojů třetích stran | ANO |  |
| Podpora logování (pomocí protokolu Syslog) veškerých změn konfigurace, činnosti uživatelů a provedených změn s dopadem na detekci událostí | PODPORUJE |  |

## Požadavky na SW a HW podporu na období 2019-2022

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |  |
| --- | --- | --- |
| Pravidelné updaty a upgrady SW komponent | ANO |  |
| Přístup k webovému zákaznickému centru | ANO |  |
| Telefonická a e-mailová podpora v českém jazyce v pracovní době (8x5) | ANO |  |
| Vzdálená podpora přes CLI pomocí SSH | ANO |  |
| Možnost konzultace síťového a bezpečnostního technika | ANO |  |
| Dostupnost a aktualizace zdrojů IP a host reputačních databází poskytovaných výrobcem pro systém automatického vyhodnocování IP toků. | ANO |  |