Příloha č. 1

Technická dokumentace

- specifikace požadovaného plnění

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Výpočetní cloudové servery |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Režim veřejné zakázky: | Nadlimitní |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005462 |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky |
| Sídlo: | Botanická 68a, 602 00 Brno |
| IČ: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., ředitelem |

- Požadavky zadavatele na dodávku výpočetních cloudových serverů jako celku:

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních cloudových serverů. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce Next Business Day On-site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a případné provedení akceptačních testů.

- Dodávka musí obsahovat alespoň 13 ks identických výpočetních uzlů pro cloud, 2 ks zcela shodné servery pro cloudovou gateway, kabeláž, vše dle níže uvedené specifikace.

- Identickým výpočetním uzlem se pro účely této dokumentace rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu včetně typu použitých pamětí. Identické výpočetní uzly se mohou lišit pouze dodanou kapacitou paměťových modulů.

- Požadavky zadavatele na výpočetní uzly pro cloud:

Každý výpočetní uzel pro cloud musí splňovat tyto podmínky:

1.	Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U.

2.	Každý uzel (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

3.	Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 125 bodů. SPECfp2017 na jedno jádro ve variantě fp rate baseline musí být alespoň 5. (spec celého uzlu děleno počtem fyzických jader v celém uzlu bez hyperthreadingu).

4.	Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi). TDP nabízeného procesoru nesmí být vyšší než 125W.

5.	Operační paměť alespoň 384 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu B.3. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité paměťové kanály musí být osazeny stejně.

6.	Každý uzel musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma SSD disky, každý s kapacitou alespoň 120 GB a DWPD alespoň 2. Oba tyto disky musí být totožného typu a kapacity a musí být vyměnitelné za chodu.

7.	Každý uzel musí mít dvě síťová rozhraní 10 Gb Ethernet a alespoň jedno rozhraní 1Gb Ethernet; rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE, 10Gb i 1Gb rozhraní musí být typu BaseT s RJ45 konektorem.

8.	Obě 10Gb Ethernet rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v Linuxovém ovladači (Centos).

9.	Každý uzel umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

10.	Každý uzel podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

11.	Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

12.	Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC musí být přístupná po dedikovaném portu (100BaseT nebo 1000BaseT). Ve spojení s bodem B.7. musí mít každý uzel alespoň 4 Ethernet rozhraní.

13.	Každý uzel musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

- Požadavky zadavatele na servery pro cloudovou gateway:

Každý server pro cloudovou gateway musí splňovat tyto podmínky:

1.	Provedení do standardního 19" racku, velikost serveru musí být maximálně 1U.

2.	Každý server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

3.	Minimální výkon celého serveru měřený nástrojem SPECint2017 rate baseline musí být alespoň 105 bodů. SPECint2017 na jedno jádro rate baseline musí být alespoň 4,3 (spec celého serveru děleno počtem fyzických jader v celém serveru bez hyperthreadingu).

4.	Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi). TDP nabízeného procesoru musí být menší než 125W.

5.	Operační paměť alespoň 192 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu C.3. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité paměťové kanály musí být osazeny stejně.

6.	Každý server musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma SSD disky, každý s kapacitou alespoň 120 GB a DWPD alespoň 2. Oba tyto disky musí být totožného typu a kapacity a musí být vyměnitelné za chodu.

7.	Každý server musí mít čtyři síťová rozhraní 10 Gb Ethernet a alespoň jedno rozhraní 1Gb Ethernet; rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE, 10Gb i 1Gb rozhraní musí být typu BaseT s RJ45 konektorem.

8.	Všechny 10Gb Ethernet rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v Linuxovém ovladači (Centos).

9.	Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

10.	Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

11.	Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

12.	Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC musí být přístupná po dedikovaném portu (100BaseT nebo 1000BaseT). Ve spojení s bodem C.7. musí mít každý server alespoň 6 Ethernet rozhraní.

13.	Každý server musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

- Další společné požadavky

1.	Pro komponenty výpočetních uzlů pro cloud musí být délka záruční doby 36 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Pro komponenty obou serverů pro cloudovou gateway musí být délka záruční doby 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD)

2.	Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2024).

3.	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Centos), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

4.	Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy gateway serverů i výpočetních uzlů).

5.	Zařízení budou uchycena ve std. 19" rámu, montážní sady je potřeba dodat spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 philips (PH).

6.	Napájení v rozvaděčích je jednofázové 230V~. PDU lišty zadavatele obsahují kulaté zásuvky CEE 7/5.

7.	Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v rozvaděči orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří rozvaděče do teplé uličky.

8.	Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení výpočetních uzlů pro cloud i pro cloudovou gateway do sítových switchů pro obě 1Gb a všechny 10Gb rozhraní, všechny o délce až 3 m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

9.	Pro účely posouzení nabídky je účastník povinen uvést SPEC výkon pro jeden výpočetní uzel pro cloud a jeden server pro cloudovou gateway.

10.	Přesné umístění gateway serverů i výpočetních uzlů v racích bude zadavatelem upřesněno během dodání.

11.	Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky včetně řádného ocenění všech položek rozpočtu přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.

- Měření výkonu výpočetních uzlů pro cloud a serverů pro cloudovou gateway

1.	Součástí nabídky budou výkonnostní testy výpočetních uzlů pro cloud a serverů pro cloudovou gateway, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle bodu B.3. resp. C.3. (Spec2017). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na ekvivalentním stroji dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout kompilátor Intel verze 17.1 a CPU2017 SPEC. Případné licence pro komerční distribuce Linuxu si dodavatel musí zajistit sám.

2.	Testy dodané pro účely posouzení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během možného provedení akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou nižší, než jaké jsou požadovány zadavatelem v technické specifikaci. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.