# Technická specifikace

Rozšíření technologie SAN sítě v následujícím rozsahu

- 2 x FC přepínač s min. 24 porty na každém přepínači

Všechny přepínače musí splňovat následující požadavky:

- Plná kompatibilita pro zapojení do stávající SAN sítě využívající SAN přepínače Cisco MDS 9148S. Plná kompatibilita znamená:

  - Plná HW a SW interoperabilita při zapojení do téže větvě (fabric) SAN sítě

  - Kompatibilita na úrovni management nástrojů při správě z příkazové řádky i GUI nástrojů. Požadujeme správu rozšíření s použitím totožné sady CLI i GUI nástorů jako je používáno u stávající a rozšiřované SAN sítě.

- Všech 24 FC portů s podporou rychlostí 4, 8 a 16 Gb/s

- Všech 24 FC portů licencováno a aktivováno

- Všechny FC porty osazeny SFP moduly. Pro oba přepínače se jedná dohromady o 48 portů, z toho 2 ks 1600-SM-LC-L (10km na SMF), ostatních 46ks pro 4-16 Gb(100m na MMF).

- Provedení určené pro montáž do 19” racku, včetně potřebného příslušenství a napájecích kabelů

- Redundantní napájení

- Management port pro připojení do LAN s podporou IPv4 a IPv6

- Port pro přístup na konzoli, seriové RS-232C nebo USB rozhraní včetně příslušného kabelu

- Podpora správy pomocí CLI přes SSH2

- Podpora zónování a QoS, monitoringu výkonnosti

- SW nástroj pro jednotnou správu fabric

- Podpora SNMP v3, podpora SNMP v1 nebo v2c, synchronizace času

- Podpora ISL trunku až 64 Gb/s (včetně licence)

- Úplná dokumentace zařízení a rozhraní pro správu v elektronické podobě

- Kompatiblita se stávajícím HW: servery DELL,Lenovo, HP, disková pole Dell Compellent, Dell MD 3600f, IBM Storwize V3700

Identifikace značky a konkrétního modelu: předmět plnění