Příloha 1:	Technická specifikace dodávky (technické podmínky)

Dichlormetan pro reziduální analýzu pesticidů

Dichlormetan vysoké čistoty pro reziduální analýzu pesticidů.

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Čistota pro kvantitativní i kvalitativní reziduální analýzu pesticidů – technikou GC/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,8 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,05 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stabilizovaný amylenem ~ 50 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0005 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kyselost max. 0,0005 mEq/g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost detektoru ECD (Lindan) max. 5 ng/l | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Garance nepřekročení nežádoucích hmot ve spektrech všech šarží a lahví během trvání smlouvy:

Látky měřeny pomocí detektoru MS/MS:

| Záznam jako | MRM1 | MRM2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 9, 11 | 224 → 152 | 222 → 152 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 28 | 258 → 186 | 256 → 186 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 52 | 291,9 → 219,9 | 289,9 → 219,9 | 0,06 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 101+118 | 327,9 → 255,9 | 325,9 → 255,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 153+138 | 361,8 → 289,9 | 359,8 → 289,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 180 | 395,8 → 325,9 | 393,8 → 323,9 | 0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PeCB | 252 → 215 | 250 → 215 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HCB | 285,8 → 213,8 | 283,8 → 248,9 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Lindane | 219 → 183 | 181 → 145 | 0,09 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DDE | 318 → 248 | 246 → 176 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DDT+DDD | 237 → 165 | 235 → 165 | 0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

Látky měřeny pomocí detektoru GC/MS – SIM mód:

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acenaphthene | 150 | 153 | 154 | 0,07 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluorene | 154 | 164 | 167 | 0,36 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Phenantrene/Antracene | 176 | 179 | 188 | 0,86 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluoranthene/Pyrene | 200 | 203 | 230 | 0,33 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-a-anthracene/Triphenylen/Chrysen | 226 | 228 | 229 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-b-fluoranthene,Benzo-j-luoranthene, Benzo-k-fluoranthene | 250 | 253 | 264 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-b-fluorene | 215 | 217 | 230 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-ghi-fluoranthene | 226 | 227 | 224 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Cyclopenta-cd-pyrene | 224 | 227 | 228 | 0,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-j-fluoranthene, Benzo-e-pyrene, Benzo-a-pyrene | 250 | 253 | 264 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terfenyl | 202 | 215 | 228 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

MRM = multiple reaction monitoring

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

Hexan pro reziduální analýzu pesticidů

Hexan vysoké čistoty pro reziduální analýzu pesticidů.

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Čistota pro kvantitativní i kvalitativní reziduální analýzu pesticidů – technikou GC/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 95,0 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,02 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0005 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kyselost max. 0,0005 mEq/g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost detektoru ECD (Lindan) max. 5 ng/l | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Garance nepřekročení nežádoucích hmot ve spektrech všech šarží a lahví během trvání smlouvy:

Látky měřeny pomocí detektoru MS/MS:

| Záznam jako | MRM1 | MRM2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 9, 11 | 224 → 152 | 222 → 152 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 28 | 258 → 186 | 256 → 186 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 52 | 291,9 → 219,9 | 289,9 → 219,9 | 0,06 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 101+118 | 327,9 → 255,9 | 325,9 → 255,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 153+138 | 361,8 → 289,9 | 359,8 → 289,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 180 | 395,8 → 325,9 | 393,8 → 323,9 | 0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PeCB | 252 → 215 | 250 → 215 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HCB | 285,8 → 213,8 | 283,8 → 248,9 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Lindane | 219 → 183 | 181 → 145 | 0,09 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DDE | 318 → 248 | 246 → 176 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DDT+DDD | 237 → 165 | 235 → 165 | 0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

Látky měřeny pomocí detektoru GC/MS – SIM mód:

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acenaphthene | 150 | 153 | 154 | 0,07 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluorene | 154 | 164 | 167 | 0,36 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Phenantrene/Antracene | 176 | 179 | 188 | 0,86 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluoranthene/Pyrene | 200 | 203 | 230 | 0,33 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-a-anthracene/Triphenylen/Chrysen | 226 | 228 | 229 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-b-fluoranthene,Benzo-j-luoranthene, Benzo-k-fluoranthene | 250 | 253 | 264 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-b-fluorene | 215 | 217 | 230 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-ghi-fluoranthene | 226 | 227 | 224 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Cyclopenta-cd-pyrene | 224 | 227 | 228 | 0,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-j-fluoranthene, Benzo-e-pyrene, Benzo-a-pyrene | 250 | 253 | 264 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terfenyl | 202 | 215 | 228 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

MRM = multiple reaction monitoring

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

Aceton pro reziduální analýzu pesticidů

Aceton vysoké čistoty pro reziduální analýzu pesticidů.

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Čistota pro kvantitativní i kvalitativní reziduální analýzu pesticidů – technikou LC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,8 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,3 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0005 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kyselost max. 0,0005 mEq/g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost detektoru ECD (Lindan) max. 5 ng/l | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Garance nepřekročení nežádoucích hmot ve spektrech všech šarží a lahví během trvání smlouvy:

Látky měřeny pomocí detektoru MS/MS:

| Záznam jako | MRM1 | MRM2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 9, 11 | 224 → 152 | 222 → 152 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 28 | 258 → 186 | 256 → 186 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 52 | 291,9 → 219,9 | 289,9 → 219,9 | 0,06 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 101+118 | 327,9 → 255,9 | 325,9 → 255,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 153+138 | 361,8 → 289,9 | 359,8 → 289,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 180 | 395,8 → 325,9 | 393,8 → 323,9 | 0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PeCB | 252 → 215 | 250 → 215 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HCB | 285,8 → 213,8 | 283,8 → 248,9 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Lindane | 219 → 183 | 181 → 145 | 0,09 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DDE | 318 → 248 | 246 → 176 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DDT+DDD | 237 → 165 | 235 → 165 | 0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

Látky měřeny pomocí detektoru GC/MS – SIM mód:

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acenaphthene | 150 | 153 | 154 | 0,07 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluorene | 154 | 164 | 167 | 0,36 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Phenantrene/Antracene | 176 | 179 | 188 | 0,86 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluoranthene/Pyrene | 200 | 203 | 230 | 0,33 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-a-anthracene/Triphenylen/Chrysen | 226 | 228 | 229 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-b-fluoranthene,Benzo-j-luoranthene, Benzo-k-fluoranthene | 250 | 253 | 264 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-b-fluorene | 215 | 217 | 230 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-ghi-fluoranthene | 226 | 227 | 224 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Cyclopenta-cd-pyrene | 224 | 227 | 228 | 0,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-j-fluoranthene, Benzo-e-pyrene, Benzo-a-pyrene | 250 | 253 | 264 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terfenyl | 202 | 215 | 228 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

MRM = multiple reaction monitoring

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

Toluen pro reziduální analýzu pesticidů

Toluen vysoké čistoty pro reziduální analýzu pesticidů.

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Čistota pro kvantitativní i kvalitativní reziduální analýzu pesticidů – technikou GC/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,8 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,02 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0005 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kyselost max. 0,0005 mEq/g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost detektoru ECD (Lindan) max. 5 ng/l | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Garance nepřekročení nežádoucích hmot ve spektrech všech šarží a lahví během trvání smlouvy:

Látky měřeny pomocí detektoru MS/MS:

| Záznam jako | MRM1 | MRM2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 9, 11 | 224 → 152 | 222 → 152 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 28 | 258 → 186 | 256 → 186 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 52 | 291,9 → 219,9 | 289,9 → 219,9 | 0,06 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 101+118 | 327,9 → 255,9 | 325,9 → 255,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 153+138 | 361,8 → 289,9 | 359,8 → 289,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PCB 180 | 395,8 → 325,9 | 393,8 → 323,9 | 0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PeCB | 252 → 215 | 250 → 215 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HCB | 285,8 → 213,8 | 283,8 → 248,9 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Lindane | 219 → 183 | 181 → 145 | 0,09 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DDE | 318 → 248 | 246 → 176 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DDT+DDD | 237 → 165 | 235 → 165 | 0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

Látky měřeny pomocí detektoru GC/MS – SIM mód:

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acenaphthene | 150 | 153 | 154 | 0,07 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluorene | 154 | 164 | 167 | 0,36 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Phenantrene/Antracene | 176 | 179 | 188 | 0,86 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluoranthene/Pyrene | 200 | 203 | 230 | 0,33 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-a-anthracene/Triphenylen/Chrysen | 226 | 228 | 229 | 0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-b-fluoranthene,Benzo-j-luoranthene, Benzo-k-fluoranthene | 250 | 253 | 264 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-b-fluorene | 215 | 217 | 230 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-ghi-fluoranthene | 226 | 227 | 224 | 0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Cyclopenta-cd-pyrene | 224 | 227 | 228 | 0,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Benzo-j-fluoranthene, Benzo-e-pyrene, Benzo-a-pyrene | 250 | 253 | 264 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terfenyl | 202 | 215 | 228 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

MRM = multiple reaction monitoring

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.