Příloha 1:	Technická specifikace dodávky (technické podmínky)

Metanol pro mobilní fáze LC/MS

Metanol vysoké čistoty pro LC/MS.

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku LC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plnění pod inertním plynem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,03 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0003 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kys. octová) - max. 0,002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,0002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 220 nm - min. 60 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 235 nm - min. 85 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 260 nm - min. 98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 235 nm (výška píku) – max. 0,002 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 254 nm (výška píku) – max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Nežádoucí hmoty - látky měřeny pomocí detektoru MS/MS

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetochlor-D11 | 281,1 | 235,1 | 159,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Alachlor-D13 | 270,1 | 238,1 | 162,1 | 1,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Chlorpyrifos-D10 | 361,9 | 98,8 | 200,8 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DIA-D5 | 179,0 | 68,9 | 104,9 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dimethoate-D6 | 236,0 | 205,0 | 130,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Diuron-D6 | 232,9 | 71,8 | 46,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fenitrothion-D6 | 284,0 | 248,9 | 115,1 | 20,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Isoproturon-D3 | 210,1 | 75,0 | 49,0 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Simazine-D10 | 212,0 | 137,1 | 104,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terbuthylazin-D5 | 235,0 | 179,0 | 69,0 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HBCD-13C | 652,5 | 79,0 | 80,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| TBBPA-13C | 554,6 | 79,0 | 80,9 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Technických parametrů nabízených dodavatelem NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci.

Acetonitril pro mobilní fáze LC/MS

Acetonitril vysoké čistoty pro LC/MS.

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku LC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,02 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0001 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kyselina octová) - max. 0,002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,0002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 195 nm - min. 78 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 200 nm - min. 95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 220 nm - min. 98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 240 nm - min. 99 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence (jako chinin) při 254 nm – max. 0,5 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence (jako chinin) při 365 nm – max. 0,5 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 210 nm (výška píku) – max. 0,002 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 254 nm (výška píku) – max. 0,0005 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| MS-ESI+ (jako reserpin) – max. 0,01 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Nežádoucí hmoty - látky měřeny pomocí detektoru MS/MS

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetochlor-D11 | 281,1 | 235,1 | 159,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Alachlor-D13 | 270,1 | 238,1 | 162,1 | 1,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Chlorpyrifos-D10 | 361,9 | 98,8 | 200,8 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DIA-D5 | 179,0 | 68,9 | 104,9 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dimethoate-D6 | 236,0 | 205,0 | 130,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Diuron-D6 | 232,9 | 71,8 | 46,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fenitrothion-D6 | 284,0 | 248,9 | 115,1 | 20,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Isoproturon-D3 | 210,1 | 75,0 | 49,0 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Simazine-D10 | 212,0 | 137,1 | 104,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terbuthylazin-D5 | 235,0 | 179,0 | 69,0 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HBCD-13C | 652,5 | 79,0 | 80,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| TBBPA-13C | 554,6 | 79,0 | 80,9 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Technických parametrů nabízených dodavatelem NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci.