Příloha č. 1

Technická dokumentace

- specifikace požadovaného plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku úložiště jako celku

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů klasického úložiště. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce Next Business Day On-site (NBD On-site) (dále také jen „rozšířená záruka“) v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.

- Všechny komponenty dodávky se musí vejít do jednoho standardního racku velikosti 42U.

- Úložiště je tvořeno flash úložištěm s kapacitou alespoň 484 TB, vše dle níže uvedené specifikace.

- Požadavky zadavatele na flash úložiště

  - Systém se musí skládat z následujících komponent:

    - Flash pole s čistou kapacitou alespoň 484TB, připojené ke všem souborovým serverům. Flash polem se rozumí pole složené výhradně z flash disků. Pole nesmí obsahovat žádný rotační disk.

    - Čtyři identické souborové servery pro zpřístupnění flash pole

    - Každý souborový server musí být schopen současně zpřístupnit celé flash pole. Ve standardní instalaci slouží server jako aktivní server pro část (svazek) pole a jako záložní server pro jiné části pole. V případě výpadku jednoho souborového serveru musí zbylé servery obsloužit celé pole bez změny HW konfigurace serverů, polí nebo propojovací kabeláže. Analogicky v případě výpadku řadiče pole musí zbylý řadič zajistit připojení všech serverů bez změny HW konfigurace serverů, diskového pole nebo propojovací kabeláže. Požadované flash pole se může skládat z více nezávislých fyzických polí, v takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru.

    - Zadavatel definoval konfiguraci diskového úložiště tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám a nákladům na plánované využití. Konfigurace je zvolena tak, aby servery mohly být použity jako samostatné NFS servery i jako případné další servery do IBM Spectrum Scale konfigurace. IBM Spectrum Scale standard licence na všechny souborové servery musí být součástí dodávky.

  - Každý souborový server musí splňovat tyto parametry:

    - Každý server umožňuje současný blokový přístup na celé diskové pole.

    - Každý server musí mít alespoň jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého serveru ve SpecINT2017 rate, baseline musí být alespoň 110 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 6,5. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

    - Každý server musí mít alespoň 256 GB RAM ECC.

    - Každý server musí být osazen alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 480 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/200 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/10000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 1 PB. Disky budou použity jako mirror a musí být vyměnitelné za chodu.

    - Každý server musí mít 10 Gb Ethernet rozhraní (s optickým rozhraním 10GBASE-SR nebo DAC), InfiniBand FDR rozhraní, 10 Gb rozhraní musí být s možností PXE bootu. Rozhraní Infiniband a 10 Gb Ethernet mohou být na společné dvouportové kartě, musí však být použitelná zároveň bez degradace výkonu. Součástí nabídky musí být příslušné propojovací kabely pro připojení všech serverů, všechny o délce až 20 m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

    - Každý server musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu.

    - Každý server musí mít redundantní HBA karty připojující disková pole. Výpadek celé jedné karty nezpůsobí úplnou nepřístupnost kteréhokoli z připojených diskových polí. Každá HBA karta má alespoň dva porty.

    - Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

    - Každý server podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

    - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

  - Flash pole

    - Podmínky jsou definovány pro jedno pole, řešení se může skládat z více nezávislých polí. Každé pole musí být připojeno ke každému souborovému serveru. Propojení front-end serverů a flash polí musí být realizováno prostřednictvím FC 16Gb technologie.

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z flash polí na server) musí být minimálně 484 TB. Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků), např. distribuovaný RAID apod. RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně, musí se skládat ze stejných disků a musí být realizovány pomocí externího kontroleru, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

    - Počty RAID skupin nemusí být na všech nezávislých polích stejné. Jsou-li počty RAID skupin na všech nezávislých polích různé, jsou přípustné nejvýše dvě rozdílné konfigurace. Např. jsou-li nabízena disková pole s 4 a další pole se 6 RAID skupinami, není přípustné nabízet další pole s 8 RAID skupinami.

    - Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 4 hot-spare disky přidělitelné k libovolnému RAIDu (odpovídajícího typu). V případě řešení s více nezávislými poli musí být dodány nejméně 2 hot-spare disky pro každé pole.

    - Všechny dodané flash disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo RAID polích.

    - Pro použité flash disky požadujeme DWPD 1 po dobu pěti let.

    - Pole a servery musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC kabely použité pro propojení pole a serverů.

    - Je požadována plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

    - Alespoň 16 GB write-back cache na každý RAID řadič, zabezpečená při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. V případě zabezpečení cache zrcadlením musí mít 16 GB cache paměti každý řadič.

    - Jsou požadovány disky a zdroje typu hot-plug.

    - Požadujeme vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

    - Součástí dodávky jsou 2 alespoň 24 portové FC 16Gb switche. Switche musí mít zalicencované všechny porty.

- Další společné požadavky

1.	Délka záruční doby musí být min. 36 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den v místě instalace (NBD On-site).

2.	Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně po dobu 60 měsíců od dodání). Tento požadavek se netýká licencí na souborový systém IBM Spectrum Scale.

3.	Součástí nabídky musí být licence na souborový systém IBM Spectrum Scale. Licence musí pokrýt všechny dodávané souborové servery a veškerou dodávanou kapacitu. Délka podpory licencí musí být minimálně 1 rok.

4.	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Centos), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

5.	Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy uzlů).

6.	Zařízení budou uchycena ve standardním 19" rámu, montážní sady je potřeba dodat spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 philips (PH).

7.	Napájení v rozvaděčích je jednofázové 230V~. PDU lišty zadavatele obsahují kulaté zásuvky CEE 7/5.

8.	Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v rozvaděči orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří rozvaděče do teplé uličky.

9.	Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení uzlů do síťových switchů pro obě 1 Gb, všechna 10 Gb rozhraní a InfiniBand rozhraní, všechny o délce až 20 m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

10.	Pro účely posouzení nabídky je účastník povinen uvést SPEC výkon souborových serverů úložiště dle bodu B.2.2. Účastník uvede hodnotu SPEC výkonu, jejíž splnění garantuje a ověření této hodnoty doloží protokolem s naměřenou stejnou nebo vyšší hodnotou. (V rámci provedení akceptačních testů při předání bude ověřeno splnění garantované hodnoty SPEC výkonu).

Obdobně účastník uvede výsledky výkonnostních testů diskového subsystému dle specifikace v části D. Účastník garantuje, že během akceptačních testů budou dosaženy alespoň minimální hodnoty dle bodu D.1.

11.	Přesné umístění serverů a diskových polí v racích bude zadavatelem upřesněno během dodání.

12.	Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.

- Měření výkonu úložiště

Součástí nabídky budou výkonnostní testy diskového subsystému dle následujícího popisu:

- Sestava musí poskytovat celkovou průchodnost alespoň 12.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 64 velkých souborů a 12.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 64 velkých souborů. Pro dosažení požadovaného výkonu mohou být použity rovnoměrně všechny front-endy.

- Účastníkem dodané výsledky výkonnostního měření musí být provedeny na účastníkem navržené konfiguraci vyhovující tomuto zadání (není tedy možné dodat výkonnostní charakteristiky pouze pro RAID 0 nebo pro jinou RAID konfiguraci nesplňující uvedené požadavky).

- Rychlost úložiště bude měřena na frontendech dodaných v konfiguraci dle části B. sekce 2. (požadavky na souborové servery). Rychlost bude měřena nad souborovým systémem IBM Spectrum Scale na svazcích obsahujících celou dodanou kapacitu.

- Ověření výkonu bude prováděno pomocí iozone -t 64 -Mce -s1000g -r256k -i0 -i1 -F file1 file2 file3 file4 … file64. Kde fileX jsou plné cesty k souborům ležícím na připojeném poli. Podstatné pro průchodnost jsou údaje „Children see throughput for 64 initial writers” (pro zápis) a “Children see throughput for 64 readers” (pro čtení). Program iozone může využít všechny dodávané front-endy pomocí náhrady přepínače-F přepínačem -+m filename.

- Požadavek na průchodnost musí být dosažitelný na identické dodané konfiguraci. Dodavatel připraví hardwarovou i softwarovou konfiguraci (operační systém včetně IBM Spectrum Scale) všech dodávaných částí úložiště tak, aby systém jako celek splnil akceptační testy. Zadavatel v akceptačních testech ověří deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle výše uvedené technické specifikace.

- Testy dodané pro účely posouzení nabídky nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během možného provedení akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.

- Pro rychlost úložiště je pro zadavatele podstatná rychlost naměřená programem iozone (http://www.iozone.org). Výstup programu iozone je nutné přiložit k nabídce.