Požadavky zadavatele na dodávku jako celek:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetního clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce next-business day, on site  v lokalitě  CEITEC MU, místnost 2S027 budovy A35, Kamenice 5, Brno.

Požadované plnění se bude skládat z čelního uzlu výpočetní clusteru (frontend), alespoň 10 ks vlastních výpočetních uzlů (node), rackových skříní pro umístění clusteru, elektrických a síťových kabelů.

Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do rack skříní, které jsou součástí dodávky, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Součástí zakázky je také dodání zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6,ev.č.S-36/15 po instalaci.

Společné požadavky:

1. Minimální záruční doba musí být 3 roky s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace clusteru.

2. Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je uchazeč povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce záruční doby).

3. Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

4. Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

5. Pro účely hodnocení splnění technických parametrů je uchazeč povinen popsat technické parametry nabízené sestavy a navrženou konfiguraci. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům časti “Požadavky zadavatele na jednotlivé části dodávky”, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

Požadavky na čelní uzel

- server musí mít alespoň jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého serveru ve SpecINT2017 rate, baseline musí být alespoň 110 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 6,5. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading

- server musí mít alespoň 256 GB RAM ECC

- server musí být osazen alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 480 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/500 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/10000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 1 PB. Disky budou použity jako mirror a musí být vyměnitelné za chodu.

- musí mít síťové rozhraní 1Gb Ethernet, 10Gb Ethernet, rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE. 10Gb rozhraní musí být typu LR a je osazeno SFP+ module

- umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

- podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

- Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

- Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

- Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

- musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

Požadavky na výpočetní uzly:

1. Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 4U.

2. Výpočetní uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít minimálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

3. Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

4. Každý CPU musí mít minimálně 16 výpočetních jader se základní frekvencí minimálně 3.0 GHz. Výkon uzlu v benchmarku SPEC CPU2017 FP Rate Base je alespoň 270 bodů. Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace.

5. Operační paměť minimálně 256 GB DDR4. Rychlost paměti musí být stejná jako je maximální rychlost, kterou podporuje CPU. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité paměťové kanály musí být osazeny stejně.

6. Základní deska je osazena PCI-E 4.0.

7. Výpočetní uzel musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalována cache pro souborový systém, vše realizováno alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 2 TB. Rychlost lineárního čtení/zápisu SSD disků musí být alespoň 2800/1100 MB/s, SSD disky musí v součtu nabízet alespoň 465000/70000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít Endurance Rating (Lifetime Writes) alespoň 1.9 PBW. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity. Radič SSD disku musí umožňovať zapojení disku do hardwarového diskového pole RAID 1. Disky musí být vyměnitelné za chodu.

8. Výpočetní uzel musí mít přístup k lokálnímu disku s alespoň 7.200 RPM (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ), s celkovou kapacitou alespoň 10 TB.

9. Výpočetní uzel musí obsahovat čtyři GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. Teoretický a výkon je minimálně 11,2 TFLOPS v FP32 na jedno GPU. Každý GPU akcelerátor je osazen s minimálně  16 GB RAM s ECC. Maximalni vykon GPU karty bude 240 W. Karta bude osazena prvkem aktivniho chlazeni (vlastni ventilator), který bude podporovat proudeni vzduchu paralelne s nejdelsim rozmerem karty.  Pocitacova skrin bude obsahovat dodatecne ventilatory v oblasti osazeni GPU  podporujici proudeni vzduch podel karty.

11. Každý uzel clusteru musí mít síťové rozhraní 1Gb Ethernet, 10Gb Ethernet, rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE. 10Gb rozhraní musí být typu LR. Každý uzel musí na 10Gb rozhraní obsahovat dva SFP+ LR moduly, požadujeme připojení obou modulů do switchů zadavatele kabelem SM9/125um.

12. Uzel clusteru umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

13. Uzel clusteru podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

14. Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

15. Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

16. Každý uzel musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

17. Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení každého uzlu do síťových switchů 1Gb a 2x 10Gb ethernet ve vedlejším racku.  Veškeré kabely budou dodány na míru, jejich délka nepřesáhne 15 m. Ethernet switche nejsou součástí dodávky.

Požadavky na rackové skříně

- Rozměr 800x2000x1000 mm.

- Statická zatížitelnost 1500 kg, nosná konstrukce svařovaný rám.

- Perforované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85 %.

- Vnější barva RAL 7035.

- Přední dveře vcelku, zadní dveře vertikálně půlené se čtyřbodovým zamykáním.

- Odemykání všech dveří společným klíčem.

- Střecha s kartáčovými kabelovými průchody po levé a pravé straně přes celou hloubku racku.

- Postranní záslepky po obou stranách 19” roviny (vlevo i vpravo) s integrovanými třemi vertikálně orientovanými pozicemi 1U po každé straně.

- Předinstalovaná přední i zadní 19” rovina posunovatelná rychoupínáním bez použití nářadí.

- Textový popis jednotlivých U po celé výšce přední i zadní 19” roviny.

- Montážní sada a přepážka pro spojení se sousedními racky nebo chladicími jednotkami.

- Uzamykatelné bočnice, případně dělící příčka (nutno upřesnit dle aktuálního stavu zaplnění datového centra v době soutěže).

- Součástí zakázky je i instalace serverového stojanu na místo, fyzické spojení se sousedními prvky a jejich připojení na systém ochranného pospojování.

- V racku jsou namontovány rozvodné panely PDU se zásuvkami CEE 7/5 v dostatečném počtu tak, že umožní připojení všech instalovaných uzlů a zároveň bude možno každé PDU připojit do standardní jednofázové zásuvky jištěné na 16A, aniž by došlo i při dlouhodobém zatížení instalovaných uzlů na plný výkon k přetížení napájení.

- Limit instalovaného maximálního příkonu na jeden rack je 11 kW.