| Objednací číslo | Popis zařízení | M. j. | Množ-ství | Jednotko-vá cena | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PI POTRUBÍ PN 25, 140°C |  |  |  |  |
|  | Předizolované ocelové potrubí se signalizací - izolace série 1 (nezesílená) |  |  |  |  |
|  | Potrubí DN 50/125 - trubka 12m | ks | 8 |  |  |
|  | BX spojky PI potrubí komplet - pro izolaci série 1 (nezesílená) |  |  |  |  |
|  | DN 50/125 | ks | 24 |  |  |
|  | Předizolovaný ohyb se signalizací v serii izolace č.1 DN50/125 - 1x1m - 90° | ks | 12 |  |  |
|  | Přímý T-kus DN 50/125- DN 20/90 | ks | 2 |  |  |
|  | Těsnící kruh PI potrubí DN50/125 | ks | 4 |  |  |
|  | Koncovka PI potrubí DN 50/125 | ks | 4 |  |  |
|  | Dilatační polštáře |  |  |  |  |
|  | 1000x1000x40mm - 25 pruhů | ks | 6 |  |  |
|  | Spojky monitorovacích drátů (lisovací) bal. po 100 ks | bal | 1 |  |  |
|  | Držáky monitorovacích drátů bal. po 50 ks | bal | 2 |  |  |
|  | Upevňovací tepluvzdorná páska 50x59mm | ks | 1 |  |  |
|  | Montáž PI potrubí |  |  |  |  |
|  | OCELOVÉ POTRUBÍ vč. montáže |  |  |  |  |
|  | Trubky ocelové bezešvé ČSN 42 5715 materiál 11 353.1 |  |  |  |  |
|  | 76x3,2 | m | 110 |  |  |
|  | 57x2,9 | m | 48 |  |  |
|  | 28x2,6 | m | 8 |  |  |
|  | Přechod trubkový přímý ČSN 13 2380; PN 40 |  |  |  |  |
|  | R 65/50 | ks | 2 |  |  |
|  | Záslepka potrubí DN50 | ks | 2 |  |  |
|  | Trubkový oblouk R = 1,5 DN; 90°; materiál 11 353.1 |  |  |  |  |
|  | 76x3,2 | ks | 16 |  |  |
|  | 57x2,9 | ks | 8 |  |  |
|  | Štítky pro značení potrubí | ks | 4 |  |  |
|  | Odvzdušňovací nádobka DN80 | ks | 4 |  |  |
|  | ULOŽENÍ VNITŘNÍHO POTRUBÍ |  |  |  |  |
|  | Pevný bod pro trubku DN65 | ks | 2 |  |  |
|  | Uložení potrubí DN65 (objímka, kluzné uložení) | sbr. | 1 |  |  |
|  | Uložení potrubí DN50 (objímka, kluzné uložení) | sbr. | 1 |  |  |
|  | Podpěry - nosníková stavebnice galvanicky pozinkovaná | sbr. | 1 |  |  |
|  | Osazení hmoždínek | sbr. | 1 |  |  |
|  | Montáž uložení vnitřního potrubí |  |  |  |  |
|  | ARMATURY vč. montáže |  |  |  |  |
|  | KULOVÝ KOHOUT DN 50, PN40, přivařovací | ks | 2 |  |  |
|  | KULOVÝ KOHOUT DN 20, PN40, přivařovací | ks | 12 |  |  |
|  | ANGULÁRNÍ KOMPENZÁTOR DN65, PN25 | ks | 6 |  |  |
|  | OSTATNÍ MATERIÁL vč. položení |  |  |  |  |
|  | Značkovací výstražná fólie nad potrubí zelené barvy | m | 76 |  |  |
|  | NÁTĚRY |  |  |  |  |
|  | Nátěr syntetický potrubí DN 50 mm základní dvojnásobný | m² | 10 |  |  |
|  | Nátěr syntetický potrubí DN 65 mm základní dvojnásobný | m² | 28 |  |  |
|  | TEPELNÉ IZOLACE vč. montáže |  |  |  |  |
|  | Izolace horkovodního potrubí NOBASIL bez kašírování (povrchová úprava s pozink. plechu) |  |  |  |  |
|  | Potrubní pouzdro 76/tl.60 dod. a mont. | m | 110 |  |  |
|  | Potrubní pouzdro 58/tl.40 dod. a mont. | m | 48 |  |  |
|  | Pozink. oplech tl. 0,55 – 0,6 mm | m² | 104 |  |  |
|  | STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  |
|  | Šachta pro odvzdušnění PI potrubí | ks | 1 |  |  |
|  | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  |
|  | Hloubení výkopu hor. 3 do hloubky, (pažení) | m³ | 28 |  |  |
|  | Zpětný zásyp | m³ | 28 |  |  |
|  | Obsyp potrubí (písek-nákup) | m³ | 9,5 |  |  |
|  | OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY |  |  |  |  |
|  | RTG zkouška DN50 | sbr | 1 |  |  |
|  | Zkouška kabelů | sbr | 1 |  |  |
|  | Proplach potrubí ÚT (všechna potrubí) | sbr | 1 |  |  |
|  | Tlakové zkoušky potrubí | sbr | 1 |  |  |
|  | Topná zkouška | sbr | 1 |  |  |
|  | DEMONTÁŽE |  |  |  |  |
|  | Demontáž stávajícího PI potrubí DN50/125 – trasa30m | m | 60 |  |  |
|  | Hloubení výkopu hor. 3 | m³ | 15 |  |  |