Příloha č. 1 - Minimální požadavky

(V dokumentu jsou obsaženy minimální technické podmínky ve smyslu § 61, odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Části textu, které nejsou minimálními technickými podmínkami ve smyslu uvedeného ustanovení, označil Zadavatel poznámkami pod čarou.)

- Monitoring

  - Měření bude zajištěno prostřednictvím certifikované mobilní měřící techniky (stanice, vzorkovače)

  - Měření bude zajištěno pomocí měřících přístrojů využívajících referenční metody měření, případně měřící metody, které mají s referenčními přístroji provedeny testy ekvivalence.

  - Měření bude probíhat na 12 lokalitách ve 4 různých týdnech v roce dle ročního období – na 1 měřícím místě vždy bude provedeno měření čtyřikrát v průběhu celé doby monitoringu, a to při délce trvání jednoho týdne kontinuálně (24/7)

    - Naměřená data budou zaznamenávána a ukládána ve formě hodinových průměrů

    - přičemž během daného týdne bude proveden i odběr vzorků pro laboratorní vyhodnocení (minimálně osmihodinový sběr) (tedy 4x na každé lokalitě dle období)

  - Rozlišena jsou čtyři roční období:

    - Jaro

    - Léto

    - Podzim

    - Zima

  - Vlastní měření imisí bude obsahovat následující polutanty ve všech lokalitách:

    - jemné prachové částice frakce PM2,5

    - prachové částice frakce PM10

    - oxidy dusíku NOx

    - oxid siřičitý SO2

    - oxid uhelnatý CO

    - monocyklické aromatické uhlovodíky BETX

    - benzo(a)pyren

    - troposferický ozon

    - olovo

    - arsen

    - kadmium

    - nikl

  - A dále budou měřeny v každé lokalitě při respektování časového rozvržení 24/7 přinejmenším následující klimatické podmínky:

    - teplota vzduchu

    - tlak vzduchu

    - relativní vlhkost vzduchu

    - směr větru

    - rychlost větru

  - měřící místa (pouze lokality přímo na území města Brna, což je shodné s okresem Brno-město)

    - měřících míst je celkem 12

    - seznam měřících míst je předem dán Objednatelem a jejich seznam je uveden v bodě 8) Lokality měření a jejich základní charakteristika.

- Zajištění předání dat z monitoringu, a to v termínech uvedených ve Smlouvě.

V rámci průběžného předání dat a průběžných milníků Zhotovitel předá Objednateli data ve formátu csv a xlsx za příslušné období. Zhotovitel tato data před jejich předáním Objednateli zpracuje do požadovaného výstupu a zkontroluje jejich konzistentnost.

Finální předání kompletních dat musí obsahovat:

    - Výstupní měřená data z celého uskutečněného měření (z 12 nových mobilních měřících lokalit a z 10 standardních lokalit, které jsou nyní využívány ČHMÚ na území města Brna).

    - Verifikaci (ověření správnosti) všech naměřených dat za celou dobu měření (z důvodu vyloučení zjevných chyb měřících přístrojů) a vyloučení zjevně nesprávných hodnot.

- Vyhotovení závěrečné předávací zprávy k měření (termín předání je uveden v Návrhu smlouvy), která musí obsahovat

    - podrobný popis a metodiku sběru dat ve 12 měřených lokalitách ve čtyřech různých ročních obdobích včetně vzorkování a laboratorního vyhodnocení

    - podrobné a metodicky zdůvodněné vyhodnocení nasbíraných dat, tedy přinášející odpovědi na účel zakázky (dle bodu A), tedy identifikaci polutantů, jejich zastoupení, prostorového rozložení a určení zdrojů a jejich portfolia včetně míry významu

- Zpracování podrobné rozptylové studie (minimálně na úrovni požadavků dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) pro oblast Brna (se zohledněním nárazníkového pásma v rámci metropolitního zázemí max. do 10 km od katastrálních hranic města Brna – viz mapa). Uvedená rozptylová studie bude založena na standardních rozptylových modelech při využití kombinace:

    - dosud používaných 10 měřících bodů na území města Brna (aktuálních stanic ČHMÚ a MMB), tato data dodá Zhotovitel Objednateli

    - nově získaných 12 měřících bodů z realizovaného monitoringu (dle bodu č. 1).

Celkově bude tedy rozptylový model založen na 22 měřících lokalitách, přičemž případně lze navíc využít pro nárazníkové pásmo i 2 měřící stanice v 10kilometrovém pásmu od katastrálních hranic města Brna (tedy zahrnutí stanic v blízkosti lokality Mokrá-Horákov). Nárazníkové pásmo tak zahrne i možné přesahy z monitoringu na katastrálních hranicích města Brna.

- Rozptylová studie za celé sledované období (tedy 1 rok) která bude zahrnovat běžně sledované znečišťující látky – tedy konkrétně jemné prachové částice PM2,5, prachové částice PM10, oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, troposférický ozon a benzo(a)pyren.

- Vyhotovení a předání rozptylové studie (termín předání je uveden v Návrhu smlouvy).

- K rozptylové studii budou předána i geolokovaná data z rozptylového modelu ve formátu pro GIS, tedy shp/dbf.

- Výběr typu malého mobilního měřícího přístroje (v termínu uvedeném v Návrhu smlouvy) pro měření zahrnující nezbytné PM10 a GPS souřadnice a k němu dodání vytvořeného kalibračního modelu (dle účelu uvedeném v ustanovení II. 3) b), a to v termínu stanoveném Návrhem smlouvy). Kalibrace bude provedena mimo jiné s pomocí monitoringu (dle bodu č. 1) po dobu prvních dvou etap měření. V rámci tohoto bodu Zhotovitel zpracuje předávací zprávu k malým měřícím přístrojům, která bude obsahovat popis a metodiku výběru, nákupu a testování malých měřících přístrojů, včetně zdůvodnění finálního výběru. K takto vybranému měřicímu  přístroji bude dodán kalibrační model umožňující export dat z přístroje a jejich transformaci do již zkalibrovaného datového výstupu ve formátu xlsx, csv.

  - Maximální cena přístroje je 20 tis. Kč včetně DPH.

- Konzultace se zástupci objednatele a Magistrátu města Brna. Dle výslovných pokynů a po předchozím písemném schválení Objednatele bude předmět plnění a jeho dílčí výstupy konzultovány také se zástupci odborné veřejnosti.

- Zpracování SEA pro návrh aktualizace akčního plánu pro území města Brna

  - Zpracování dokumentace pro projednání v rámci procesu Posuzování vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) dle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Pozn.: Objednatel a MMB zajistí vyhotovení návrhu aktualizace Akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší na území města Brna do 31.srpna 2023.

  - dodavatel vypořádá proces SEA s termínem ukončení tohoto procesu v termínu uvedeném v Návrhu smlouvy.

- Lokality měření a jejich základní charakteristika

| kód | zóna | Typ stanice | Typ zóny | souřadnice | adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardní lokality, které jsou nyní využívány ČHMÚ na území města Brna |  |  |  |  |  |
| BBDN | obytná;obchodní | pozaďová | městská | 49.2027244N, 16.6162872E | Černopolní 9, 613 00 Brno |
| BBMA | obytná;přírodní | pozaďová | městská | 49.2160872N, 16.6138364E | třída Generála Píky 584/1, 602 00 Brno - Ponava |
| BBML | obytná;přírodní | pozaďová | předměstská | 49.1652603N, 16.5808125E | Lány 34, 625 00 Bohunice |
| BBNI | obytná | pozaďová | městská | 49.2132111N, 16.6780242E | Horníkova 1, 628 00 Brno-Líšeň |
| BBNA | obchodní;obytná | pozaďová | městská | 49.1888314N, 16.6270008E | Masná 214/3d, 602 00 Brno-střed-Trnitá |
| BBMS | obytná | dopravní | městská | 49.2081603N, 16.6425172E | Židenice, kasárna, 615 00 Brno, 615 00 Brno-Židenice |
| BBNY | obytná | pozaďová | předměstská | 49.1489717N, 16.6962167E | Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno |
| BBNV | obytná | dopravní | městská | 49.1980897N, 16.5936431E | Úvoz 33, 602 00 Brno-střed |
| BBMV | obchodní | dopravní | městská | 49.1896208N, 16.5695381E | Bauerova 491/10, 603 00 Brno-střed |
| BBMK | obchodní | průmyslová | městská | 49.1858825N, 16.6136608E | Opuštěná 9/2, 656 70 Brno-střed |
| Nové měřící body realizované v rámci monitoringu (dle bodu 1 minimálních požadavků) (tolerance dle dohody se zadavatelem) |  |  |  |  |  |
| NM01 | obytná;přírodní | mobilní | městská | 49.2069908N, 16.5563567E | Veslařská 595/81, 637 00 Brno-Jundrov |
| NM02 | přírodní | mobilní | městská | 49.2108381N, 16.5563042E | Komín ev. č. 689, 624 00 Brno - Komín |
| NM03 | obytná | mobilní | předměstská | 49.2372764N, 16.5262606E | Nová 90/9, 635 00 Brno - Kníničky |
| NM04 | dopravní | mobilní | předměstská | 49.1711236N, 16.5982322E | Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno - Štýřice |
| NM05 | průmyslová | mobilní | městská | 49.1988436N, 16.6697828E | Trnkova 2345/117, 628 00 Brno - Líšeň |
| NM06 | obytná, průmyslová | mobilní | městská | 49.2034556N, 16.6309917E | Lazaretní 1/7 615 00 Brno-Židenice-Zábrdovice |
| NM07 | rekreační, dopravní | mobilní | městská | 49.2427100N, 16.5911503E | Podhájí 2261/13, 62100 Brno - Řečkovice |
| NM08 | rekreační, dopravní | mobilní | přírodní | 49.2645475N, 16.5821400E | U Vránova mlýna 183/1, 621 00 Brno - Mokrá Hor |
| NM09 | rekreační, obytná | mobilní | předměstská | 49.1927242N, 16.5463272E | Šárka 201/9, 623 00 Brno - Kohoutovice |
| NM10 | rekreační, přírodní | mobilní | přírodní | 49.2315572N, 16.7040147E | Líšeň ev. č. 628, 628 00 Brno - Líšeň |
| NM11 | obytná, dopravní | mobilní | předměstská | 49.1407492N, 16.6704561E | Sokolnická 945/113, 620 00 Brno - Tuřany |
| NM12 | dopravní | mobilní | předměstská | 49.1172550N, 16.6524317E | Rebešovická, Davídkova, 643 00 Brno-Chrlice |

Zdroj: vlastní zpracování

| Nárazníkové pásmo monitoringu - měřící stanice v 10-kilometrovém pásmu od katastrálních hranic města Brna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kód | zóna | Typ stanice | Typ zóny | souřadnice | adresa |
| BMOK | obytná | pozaďová | venkovská | 49.2194442N, 16.7553061E | Mokrá, Českomoravský cement a.s. |
| BMOC | průmyslová | pozaďová | venkovská | 49.2081947N, 16.7784442E | Sivice, Českomoravský cement a.s. |

Zdroj: vlastní zpracování

Rozlišení období není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.

Termín předání není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.

Termín předání není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.

Termín není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.

Termín předání není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.

Stanovená maximální cena přístroje není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.

Termín vyhotovení návrhu není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.

Termín předání není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.

Uvedený seznam lokalit není minimální technickou podmínkou ve smyslu § 61, odst. 4) ZZVZ.