Technické podmínky

Zrcadlový dalekohled

Popis přístroje a jeho využití

Zrcadlový dalekohled o průměru 80 cm na alt-azimutální nebo ekvatoreální montáži v konfiguraci Nasmyth umožní fotometrická a spektroskopická pozorování vesmírných objektů pro výukové i vědecké účely. Ve výuce poslouží v kurzech Praktikum z astronomie 1,2, Astronomické pozorování a pro získávání dat pro bakalářské, diplomové i doktorské práce. Vědecká data poslouží mimo jiné při výzkumu horkých hvězd, dosvitů gama záblesků, otevřených hvězdokup, zákrytových dvojhvězd či chemicky pekuliárních hvězd.

Dalekohled bude opatřen CCD kamerou G4-16000 a spektrografem LISA, které jsou ve vlastnictví zadavatele.

Předmětem dodávky je nové, nepoužité, kompletní a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Průměr zrcadla 0.8 m, zhotoveno z materiálu s velmi nízkou teplotní roztažností (lepší než 0.75e-6/°C), kvalita povrchu min SR koeficient > 0.8 (než /15 RMS vlnoplochy) | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Ohnisková vzdálenost/clonové číslo f4 – f7 (optimální pro instalaci přístrojů ve vlastnictví zadavatele – CCD kameru G4-16000 a spektrograf LISA) | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Konfigurace Nasmyth nebo podobná umožňující vzdálené přepínání mezi použitím CCD kamery pro fotometrii a spektrografem prostřednictvím překlopného zrcátka případně řešené jinak | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Přídavné optické prvky : - 3” fokuser (nosnost minimálně 4 kg) – (hmotnost uvažované kamery 3kg, hmotnost spektrografu 2,5 kg) - Vyrovnávač pole (garantované rovné zorné pole: průměr minimálně 60 mm) - Derotátor – v případě Alt/Az montáže | Vepište ANO nebo NE, skutečné hodnoty a technická řešení |
| Ochrana před rosením optických částí/vyhřívání | Vepište ANO nebo NE |
| Vzdálené ovládání krytu hlavního zrcadla | Vepište ANO nebo NE |
| Tubus vyrobený z materiálu s nízkou teplotní roztažností. V případě trubkového tubusu včetně vhodného zakrytí (ochrana před parazitním světlem) | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Vidlicová montáž – alt-azimutální nebo ekvatoriální Přesnost najíždění na pozici – lepší než 10“ RMS za použití pointovacího modelu Tracking – přesnost lepší než 0.3“/3 min RMS Možnost dodatečného pointování Rychlost pohybu dalekohledu – min 3 degs/sec Krok fokuseru (okulárového výtahu) pod 0,003 mm | Vepište ANO nebo NE a skutečné hodnoty |
| Meteorologická stanice spolupracující se systémem ovládání dalekohledu; meteorologická čidla pro relativní vlhkost, tlak, teplotu, rychlost větru, oblačnost a rosný bod. | Vepište ANO nebo NE |
| Řídící systém dalekohledu - umožňuje místní i vzdálené ovládání dalekohledu - ukončí pozorování, pokud - budou překročeny nastavené limity meteorologických podmínek (rychlost větru, vlhkost, déšť, sníh, jas oblohy, oblačnost) - dalekohled dosáhne hranice prostoru vymezeného pro jeho pohyb - v případě výpadku elektrického proudu - v případě výpadku internetového spojení - systém je kompatibilní s protokolem ASCOM, který je využit pro obsluhu kopule - preferovaný operační systém Windows - možnost skriptování řízení dalekohledu | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Součástí dodávky je předání kompletního manuálu a návodu k obsluze | Vepište ANO nebo NE |
| Součástí dodávky je poskytování upgradu řídícího systému po dobu životnosti zařízení | Vepište ANO nebo NE |
| Součástí dodávky je demo řídícího systému dalekohledu (prezentace nebo videonahrávka obsluhy existujícího dalekohledu) | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.