Technická specifikace – povýšení výkonu výpočetního clusteru

- Požadavky zadavatele na dodávku jako celek

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky a instalace GPU akcelerátorů do existujícího výpočetního clusteru. Součástí plnění je přeskupení existujících karet v clusteru tak, aby byl každý z výpočetních uzlů osazen pouze jedním typem GPU akcelerátorů.

  - Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících uzlů a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

  - Zadavatel požaduje nabídky na rozšíření výkonu výpočetního clusteru v podobě dodaní 60 identických GPU akcelerátorů.

  - Zadavatel dodá takové GPU akcelerátory, které v níže uvedeném serveru budou fungovat bez omezení spolehlivosti a výkonu.

  - GPU akcelerátory musí mít aktivní chlazení typu „turbo“ s radiálním ventilátorem

- Specifikace existujícího výpočetního clusteru

  - 30 uzlů GIGABYTE G242-Z11-00.

  - Každý uzel je již osazen 2 GPU akcelerátory NVIDIA Geforce RTX 3080.

  - Chlazení každého uzlu je již dimenzováno na osazení 4 GPU akcelerátorů.

  - Každý uzel má již k dispozici 4x 2x6+2 PCIe 8-pin napájecí kabely pro GPU akcelerátory.

- Požadavky na GPU akcelerátory

  - Každý GPU akcelerátor musí podporovat výpočetní framework CUDA ve verzi alespoň 11.4 a schopnostech alespoň 8.6 (CUDA Capability).

  - Každý GPU akcelerátor musí mít alespoň 10 GB grafické paměti.

  - Každý GPU akcelerátor musí obsahovat alespoň 8700 CUDA jader.