# Soupis kabelů

Silnoproud, MaR

| AKCE: | BIOTECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR INBIT SO III-304.1 STAVBA BUDOVY |
| --- | --- |
| ČÁST: | B5.2.800 MaR |
| STUPEŇ pROJEKTU: | DSS |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 63-1-2358-07 |
| ZPRACOVAL: | Michal Dufek …………………… |
| ZODP.PROJEKTANT: | Ing. Martin Beran …………………. |
| DATUM: | Říjen 2008 |

| Označení | Typ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kabelu | kabelu | Odkud | Kam |
|  | silnoproud | RA 1PP |  |
| W0 | silový přívod | Nn, dodá silno | RA 1PP |
| 1W1 | CYKY 3C*4 | RA 1PP | Motor VZT 1 přívod, FM |
| 1W1.1 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Motor VZT 1 přívod |
| 1W2 | CYKY 3C*2,5 | RA 1PP | Motor VZT 1 odtah, FM |
| 1W2.1 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Motor VZT 1 odtah |
| 1W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 1PP | Motor čerpadla VZT 1, 1M3 |
| 2W1 | CYKY 3C*4 | RA 1PP | Motor VZT 2 přívod, FM |
| 2W1.1 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Motor VZT 2 přívod |
| 2W2 | CYKY 3C*2,5 | RA 1PP | Motor VZT 2 odtah, FM |
| 2W2.1 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Motor VZT 2 odtah |
| 2W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 1PP | Motor čerpadla VZT 2, 2M3 |
|  | CY 6/54 |  | pospojení |

|  | MaR RA 1PP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | JYTY 4*1 | RA 1PP | Čidlo kouře, VZT 1, vstup |
| W2 | JYTY 4*1 | RA 1PP | Čidlo kouře, VZT 2, vstup |
| WS2 | JYTY 2*1 | RA 1PP | teplota přívod VZT 1 |
| WS3 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Teplota vstup VZT 1 |
| WS4 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Teplota uzel VZT 1 |
| WS5 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Teplota chlad VZT 1 |
| WS6 | JYTY 2*1 | RA 1PP | teplota referenční VZT 1, 0.19 |
| WS7 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Podtlak lab. 0.19/chodba, VZT 1 |
| WS9 | JYTY 2*1 | RA 1PP | teplota přívod VZT 2 |
| WS10 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Teplota vstup VZT 2 |
| WS11 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Teplota uzel VZT 2 |
| WS12 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Teplota chlad VZT 2 |
| WS13 | JYTY 2*1 | RA 1PP | teplota referenční VZT 2, 0.09 |
| WS14 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Teplota prostor UPS 0.10 |
| WS17 | JYTY 4*1 | RA 1PP | Pohon topného uzlu VZT 1 |
| WS18 | JYTY 4*1 | RA 1PP | Pohon chladu VZT 1 |
| WS19 | JYTY 4*1 | RA 1PP | Pohon rekuperátoru VZT 1 |
| WS20 | JYTY 4*1 | RA 1PP | Pohon topného uzlu VZT 2 |
| WS21 | JYTY 4*1 | RA 1PP | Pohon chladu VZT 2 |
| WS22 | JYTY 4*1 | RA 1PP | Pohon rekuperátoru VZT 2 |
| WS25 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP filtr 1, VZT 1, přívod |
| WS26 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP filtr 2, VZT 1, přívod |
| WS27 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP filtr 1, VZT 1, odtah |
| WS28 | JYTY 7*1 | RA 1PP | FM VZT 1, přívod |
| WS29 | JYTY 7*1 | RA 1PP | FM VZT 1, odtah |
| WS30 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP VZT 1, rekuperátor |
| WS31 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP filtr 1, VZT 2, přívod |
| WS32 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP filtr 2, VZT 2, přívod |
| WS33 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP filtr 1, VZT 2, odtah |
| WS34 | JYTY 7*1 | RA 1PP | FM VZT 2, přívod |
| WS35 | JYTY 7*1 | RA 1PP | FM VZT 2, odtah |
| WS36 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP VZT 2, rekuperátor |
| WS37 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 1.401 |
| WS38 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 1.402 |
| WS39 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 1.403 |
| WS40 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 1.404 |
| WS41 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 1.405 |
| WS42 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 1.406 |
| WS43 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 2.401 |
| WS44 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 2.402 |
| WS46 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 2.404 |
| WS47 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 2.405 |
| WS48 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 2.406 |
| WS49 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 2.407 |
| WS50 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 2.408 |
| WS51 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PPK 2.409 |
| WS52 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PMO VZT 1 |
| WS53 | Dodá EPS | EPS | RA 1PP |
| WS54 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Klapka vstupní VZT 1 |
| WS55 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Klapka výstupní VZT 1 |
| WS56 | JYTY 2*1 | RA 1PP | PMO VZT 2 |
| WS57 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Klapka vstupní VZT 2 |
| WS58 | JYTY 2*1 | RA 1PP | Klapka výstupní VZT 2 |
| WS59 | CYKY 2*1,5 | RA 1PP | Digestoř m.č. 0.19 |
| WS60 | CYKY 2*1,5 | RA 1PP | Digestoř m.č. 0.20 |
| WS61 | CYKY 2*1,5 | RA 1PP | Digestoř m.č. 0.21 |
| WS62 | CYKY 2*1,5 | RA 1PP | Digestoř m.č. 0.22 |
| WS63 | CYKY 2*1,5 | RA 1PP | Digestoř m.č. 0.23 |
| WS64 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky digestoře 0.19 |
| WS65 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky VZT, 0.19 |
| WS66 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky digestoře 0.20 |
| WS67 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky VZT, 0.20 |
| WS68 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky digestoře 0.21 |
| WS69 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky VZT, 0.21 |
| WS70 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky digestoře 0.22 |
| WS71 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky VZT, 0.22 |
| WS72 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky digestoře 0.23 |
| WS73 | JYTY 7*1 | RA 1PP | Pohon klapky VZT, 0.23 |
| WS74 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP motoru VZT 1 - přívod |
| WS75 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP motoru VZT 1 – odtah |
| WS76 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP motoru VZT 2 - přívod |
| WS77 | JYTY 2*1 | RA 1PP | dP motoru VZT 2 – odtah |

| Označení | Typ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kabelu | kabelu | Odkud | Kam |
|  | silnoproud | RA PP |  |
| W0 | silový přívod | Nn, dodá silno | RA PP |
| W1 | CYKY 3C*1,5 | RA PP | Motor čerpadlo ÚT1, M1 |
| W2 | CYKY 3C*1,5 | RA PP | Motor čerpadlo ÚT2, M2 |
| W3 | CYKY 5C*1,5 | RA PP | Motor čerpadlo VZT, M3 |
| W4 | CYKY 3C*1,5 | RA PP | Motor čerpadla TUV nab., M4 |
| W5 | CYKY 3C*1,5 | RA PP | Motor čerpadla TUV cirkul., M5 |
| 1W1 | CYKY 4B*1,5 | RA PP | Motor čerpadla, chlad primár, 1M1 |
| 1W2 | CYKY 4B*1,5 | RA PP | Motor čerpadla, chlad VZT, 1M2 |
| W7 | CYKY 3C*1,5 | RA PP | AÚV, PS chladu |
| 1W10 | CYKY 7*1,5 | RA PP | Motor VZT schodiště, 1M10 |
| 2W10 | CYKY 3C*1,5 | RA PP | Motor čerpadla VZT 10, 2M10 |
|  | CY 6/54 | RA PP | pospojení |

|  | MaR RA PP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W10 | JYTY 4*1 | RA PP | Čidlo kouře, VZT 10, vstup |
| WS1 | JYTY 2*1 | RA PP | teplota přívod horkovod |
| WS3 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota výměník V1, výstup |
| WS4 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota vrat před V1 |
| WS5 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota výměník V2, výstup |
| WS6 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota vrat před V2 |
| WS7 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota zásobník TUV, horní |
| WS8 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota zásobník TUV, spodní |
| WS9 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota větev ÚT1 |
| WS10 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota větev ÚT2 |
| WS11 | JYTY 2*1 | RA PP | Tlak PS tepla, sběrač |
| WS12 | JYTY 2*1 | RA PP | teplota chlad primár, přívod |
| WS13 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota chlad primár, vrat |
| WS14 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota chlad, sekundár výstup |
| WS15 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota chlad, sekundár vrat |
| WS16 | JYTY 2*1 | RA PP | Tlak PS chlad |
| WS17 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota VZT10, přívod |
| WS18 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota VZT10, vstup |
| WS20 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota uzel VZT 10 |
| WS21 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota referenční, chodba, 0.01 |
| WS22 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota venkovní |
| WS23 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota Severova, 0.07 |
| WS24 | JYTY 4*1 | RA PP | Pohon uzlu ÚT 1 |
| WS25 | JYTY 4*1 | RA PP | Pohon uzlu ÚT 2 |
| WS26 | JYTY 4*1 | RA PP | Pohon ventilu V1 |
| WS27 | JYTY 4*1 | RA PP | Pohon ventilu V2 |
| WS29 | JYTY 4*1 | RA PP | Pohon topného uzlu VZT 10 |
| WS32 | JYTY 2*1 | RA PP | dP filtr 1, VZT 10, vstup |
| WS33 | JYTY 2*1 | RA PP | dP motor, VZT 10, přívod |
| WS34 | JYTY 2*1 | RA PP | PMO VZT 10 |
| WS35 | Dodá EPS | EPS | RA PP |
| WS38 | JYTY 2*1 | RA PP | Plováček, PS tepla |
| WS39 | JYTY 2*1 | RA PP | Plováček, PS chlad |
| WS40 | JYTY 2*1 | RA PP | Zdroj chladu |
| WS41 | JYTY 2*1 | RA PP | Zdroj chladu |
| WS42 | JYTY 2*1 | RA PP | Pohon vstupní klapky VZT 10 |
| WS43 | JYTY 7*1 | RA PP | Pohon uzavírací klapky VZT 10 |
| WS44 | JYTY 2*1 | RA PP | PPK 10.401 |
| WS45 | JYTY 2*1 | RA PP | Zdroj chladu |
| WS46 | CYSY 3*0,5 | RA PP | Solenoid dopouštění PS tepla |
| WS47 | CYSY 3*0,5 | RA PP | Solenoid dopouštění PS chlad |
| WS49 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota výstup kondenzátor |
| WS50 | JYTY 2*1 | RA PP | Teplota vrat kondenzátor |

| Označení | Typ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kabelu | kabelu | Odkud | Kam |
|  | silnoproud | RA 2NP |  |
| W0 | silový přívod | Nn, dodá silno | RA 2NP |
| 3W1 | CYKY 3C*2,5 | RA 2NP | Motor VZT 3 přívod, FM |
| 3W1.1 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Motor VZT 3 přívod |
| 3W2 | CYKY 3C*2,5 | RA 2NP | Motor VZT 3 odtah, FM |
| 3W2.1 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Motor VZT 3 odtah |
| 3W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 2NP | Motor čerpadla VZT 3, 3M3 |
| 4W1 | CYKY 3C*2,5 | RA 2NP | Motor VZT 4 přívod, FM |
| 4W1.1 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Motor VZT 4 přívod |
| 4W2 | CYKY 3C*2,5 | RA 2NP | Motor VZT 4 odtah, FM |
| 4W2.1 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Motor VZT 4 odtah |
| 4W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 2NP | Motor čerpadla VZT 4, 4M3 |
|  | CY 6/54 | RA 2NP | pospojení |

|  | MaR RA 2NP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W3 | JYTY 4*1 | RA 2NP | Čidlo kouře, VZT 3, vstup |
| W4 | JYTY 4*1 | RA 2NP | Čidlo kouře, VZT 4, vstup |
| WS2 | JYTY 2*1 | RA 2NP | teplota přívod VZT 3 |
| WS3 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Teplota vstup VZT 3 |
| WS4 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Teplota uzel VZT 3 |
| WS5 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Teplota chlad VZT 3 |
| WS6 | JYTY 2*1 | RA 2NP | teplota referenční VZT 3, 1.08 |
| WS7 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP motor VZT 3, přívod |
| WS8 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP motor VZT 3, odtah |
| WS9 | JYTY 2*1 | RA 2NP | teplota přívod VZT 4 |
| WS10 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Teplota vstup VZT 4 |
| WS11 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Teplota uzel VZT 4 |
| WS12 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Teplota chlad VZT 4 |
| WS13 | JYTY 2*1 | RA 2NP | teplota referenční VZT 4, 2.15 |
| WS14 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Teplota prostor serverovna, 2.09 |
| WS15 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP motor VZT 4, přívod |
| WS16 | JYTY 4*1 | RA 2NP | Pohon topného uzlu VZT 3 |
| WS17 | JYTY 4*1 | RA 2NP | Pohon chladu VZT 3 |
| WS18 | JYTY 4*1 | RA 2NP | Pohon rekuperátoru VZT 3 |
| WS19 | JYTY 4*1 | RA 2NP | Pohon topného uzlu VZT 4 |
| WS20 | JYTY 4*1 | RA 2NP | Pohon chladu VZT 4 |
| WS21 | JYTY 4*1 | RA 2NP | Pohon rekuperátoru VZT 4 |
| WS23 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP motor VZT 4, odtah |
| WS24 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP filtr 1, VZT 3, přívod |
| WS25 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP filtr 2, VZT 3, přívod |
| WS26 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP filtr 1, VZT 3, odtah |
| WS27 | JYTY 7*1 | RA 2NP | FM, VZT 3, přívod |
| WS28 | JYTY 7*1 | RA 2NP | FM, VZT 3, odtah |
| WS29 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP rekuperátor VZT 3 |
| WS30 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP filtr 1, VZT 4, přívod |
| WS31 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP filtr 2, VZT 4, přívod |
| WS32 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP filtr 1, VZT 4, odtah |
| WS33 | JYTY 7*1 | RA 2NP | FM, VZT 4, odtah |
| WS34 | JYTY 7*1 | RA 2NP | FM, VZT 4, přívod |
| WS35 | JYTY 2*1 | RA 2NP | dP rekuperátor VZT 4 |
| WS36 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PMO VZT 3 |
| WS37 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Klapka vstupní VZT 3 |
| WS38 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Klapka výstupní VZT 3 |
| WS39 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PMO VZT 4 |
| WS40 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Klapka vstupní VZT 4 |
| WS41 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Klapka výstupní VZT 4 |
| WS42 | Dodá EPS | EPS | RA 2NP |
| WS43 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PPK 3.401 |
| WS44 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PPK 3.402 |
| WS45 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PPK 3.403 |
| WS46 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PPK 3.404 |
| WS47 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PPK 3.405 |
| WS48 | JYTY 2*1 | RA 2NP | Kontakty PPK 3.405 |
| WS49 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PPK 4.401 |
| WS51 | JYTY 2*1 | RA 2NP | PPK 4.403 |

| Označení | Typ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kabelu | kabelu | Odkud | Kam |
|  | silnoproud | RA 3NP |  |
| W0 | silový přívod | Nn, dodá silno | RA 3NP |
| 5W1 | CYKY 4B*1,5 | RA 3NP | Motor VZT 5 přívod, FM |
| 5W1.1 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Motor VZT 5 přívod |
| 5W2 | CYKY 3C*4 | RA 3NP | Motor VZT 5 odtah, FM |
| 5W2.1 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Motor VZT 5 odtah |
| 5W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 3NP | Motor čerpadla VZT 5, 5M3 |
| 6W1 | CYKY 3C*2,5 | RA 3NP | Motor VZT 6 přívod, FM |
| 6W1.1 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Motor VZT 6 přívod |
| 6W2 | CYKY 3C*2,5 | RA 3NP | Motor VZT 6 odtah, FM |
| 6W2.1 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Motor VZT 6 odtah |
| 6W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 3NP | Motor čerpadla VZT 6, 6M3 |
|  | CY 6/54 | RA 3NP | pospojení |

|  | MaR RA 3NP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W5 | JYTY 4*1 | RA 3NP | Čidlo kouře, VZT 5, vstup |
| W6 | JYTY 4*1 | RA 3NP | Čidlo kouře, VZT 6, vstup |
| WS2 | JYTY 2*1 | RA 3NP | teplota přívod VZT 5 |
| WS3 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Teplota vstup VZT 5 |
| WS4 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Teplota uzel VZT 5 |
| WS5 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Teplota chlad VZT 5 |
| WS6 | JYTY 2*1 | RA 3NP | teplota referenční VZT 3, 3.20 |
| WS7 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Podtlak lab. 3.20/chodba, VZT 5 |
| WS9 | JYTY 2*1 | RA 3NP | teplota přívod VZT 6 |
| WS10 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Teplota vstup VZT 6 |
| WS11 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Teplota uzel VZT 6 |
| WS12 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Teplota chlad VZT 6 |
| WS13 | JYTY 2*1 | RA 3NP | teplota referenční VZT 6, 3.15 |
| WS14 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Teplota prostor serverovna 3.09 |
| WS17 | JYTY 4*1 | RA 3NP | Pohon topného uzlu VZT 5 |
| WS18 | JYTY 4*1 | RA 3NP | Pohon uzlu chladu VZT 5 |
| WS19 | JYTY 4*1 | RA 3NP | Pohon rekuperátoru VZT 5 |
| WS20 | JYTY 4*1 | RA 3NP | Pohon topného uzlu VZT 6 |
| WS21 | JYTY 4*1 | RA 3NP | Pohon uzlu chladu VZT 6 |
| WS22 | JYTY 4*1 | RA 3NP | Pohon rekuperátoru VZT 6 |
| WS25 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP filtr 1, VZT 5, přívod |
| WS26 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP filtr 2, VZT 5, přívod |
| WS27 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP filtr 1, VZT 5, odtah |
| WS28 | JYTY 7*1 | RA 3NP | FM, VZT 5, přívod |
| WS29 | JYTY 2*1 | RA 3NP | FM, VZT 5, odtah |
| WS30 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP rekuperátor VZT 5 |
| WS31 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP filtr 1, VZT 6, přívod |
| WS32 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP filtr 2, VZT 6, přívod |
| WS33 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP filtr 1, VZT 6, odtah |
| WS34 | JYTY 7*1 | RA 3NP | FM, VZT 6, přívod |
| WS35 | JYTY 7*1 | RA 3NP | FM, VZT 6, odtah |
| WS36 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP rekuperátor VZT 6 |
| WS37 | JYTY 2*1 | RA 3NP | PPK 5.401 |
| WS38 | JYTY 2*1 | RA 3NP | PPK 5.402 |
| WS40 | JYTY 2*1 | RA 3NP | PMO VZT 5 |
| WS41 | Dodá EPS | EPS | RA 3NP |
| WS42 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Klapka vstupní VZT 5 |
| WS43 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Klapka výstupní VZT 5 |
| WS44 | JYTY 2*1 | RA 3NP | PMO VZT 6 |
| WS45 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Klapka vstupní VZT 6 |
| WS46 | JYTY 2*1 | RA 3NP | Klapka výstupní VZT 6 |
| WS47 | CYKY 2*1,5 | RA 3NP | Digestoř m.č. 3.19 |
| WS48 | CYKY 2*1,5 | RA 3NP | Digestoř m.č. 3.20 |
| WS49 | CYKY 2*1,5 | RA 3NP | Digestoř m.č. 3.21 |
| WS50 | CYKY 2*1,5 | RA 3NP | Digestoř m.č. 3.22 |
| WS51 | CYKY 2*1,5 | RA 3NP | Digestoř m.č. 3.23 |
| WS52 | CYKY 2*1,5 | RA 3NP | Digestoř m.č. 3.24 |
| WS53 | CYKY 2*1,5 | RA 3NP | Digestoř m.č. 3.25 |
| WS54 | CYKY 2*1,5 | RA 3NP | Digestoř m.č. 3.26 |
| WS55 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky digestoře 3.19 |
| WS56 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky VZT, 3.19 |
| WS57 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky digestoře 3.20 |
| WS58 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky VZT, 3.20 |
| WS59 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky digestoře 3.21 |
| WS60 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky VZT, 3.21 |
| WS61 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky digestoře 3.22 |
| WS62 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky VZT, 3.22 |
| WS63 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky digestoře 3.23 |
| WS64 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky VZT, 3.23 |
| WS65 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky digestoře 3.24 |
| WS66 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky VZT, 3.24 |
| WS67 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky digestoře 3.25 |
| WS68 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky VZT, 3.25 |
| WS69 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky digestoře 3.26 |
| WS70 | JYTY 7*1 | RA 3NP | Pohon klapky VZT, 3.26 |
| WS73 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP VZT 5, přívod |
| WS74 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP VZT 5, odtah |
| WS75 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP VZT 6, přívod |
| WS76 | JYTY 2*1 | RA 3NP | dP VZT 6, odtah |

| Označení | Typ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kabelu | kabelu | Odkud | Kam |
|  | silnoproud | RA 4NP |  |
| W01 | silový přívod | Nn, dodá silno | RA 4NP |
| W02 | Silový přívod | Nn DA, dodá silno | RA 4NP |
| 7W1 | CYKY 3C*4 | RA 4NP | Motor VZT 7 přívod, FM |
| 7W1.1 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Motor VZT 7 přívod |
| 7W2 | CYKY 3C*2,5 | RA 4NP | Motor VZT 7 odtah, FM |
| 7W2.1 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Motor VZT 7 odtah |
| 7W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 4NP | Motor čerpadla VZT 7, 7M3 |
| 8W1 | CYKY 3C*2,5 | RA 4NP | Motor VZT 8, přívod , FM |
| 8W1.1 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Motor VZT 8, přívod |
| 8W2 | CYKY 3C*2,5 | RA 4NP | Motor VZT 8, odtah , FM |
| 8W2.1 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Motor VZT 8, odtah |
| 8W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 4NP | Motor čerpadla VZT 8, 8M3 |
| 8W5 | CYKY 3C*1,5 | RA 4NP | Napájení topných kabelů VZT 8 |
| 8W6 | CYKY 3C*1,5 | RA 4NP | Napájení el. vytápění VZT 8, rezerva |
| 9W1 | CYKY 3C*2,5 | RA 4NP | Motor VZT 9 přívod, FM |
| 9W1.1 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Motor VZT 9 přívod |
| 9W2 | CYKY 3C*2,5 | RA 4NP | Motor VZT 9 odtah, FM |
| 9W2.1 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Motor VZT 9 odtah |
| 9W3 | CYKY 3C*1,5 | RA 4NP | Motor čerpadla VZT 9, 9M3 |
|  | CY 6/54 | RA 4NP | pospojení |

|  | MaR RA 4NP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W7 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Čidlo kouře, VZT 7, vstup |
| W8 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Čidlo kouře, VZT 8, vstup |
| W9 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Čidlo kouře, VZT 9, vstup |
| WS2 | JYTY 2*1 | RA 4NP | teplota přívod VZT 7 |
| WS3 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota vstup VZT 7 |
| WS4 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota uzel VZT 7 |
| WS5 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota chlad VZT 7 |
| WS6 | JYTY 2*1 | RA 4NP | teplota referenční VZT 7, 4.24 |
| WS7 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Podtlak lab. 4.24/chodba, VZT 7 |
| WS9 | JYTY 2*1 | RA 4NP | teplota přívod VZT 8 |
| WS10 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota vstup VZT 8 |
| WS11 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota uzel VZT 8 |
| WS12 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota chlad VZT 8 |
| WS13 | JYTY 2*1 | RA 4NP | teplota referenční VZT 8, 4.27 |
| WS14 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Podtlak lab. 4.27/chodba, VZT 8 |
| WS15 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP motor VZT 7, přívod |
| WS16 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP motor. VZT 7, odtah |
| WS17 | JYTY 2*1 | RA 4NP | teplota přívod VZT 9 |
| WS18 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota vstup VZT 9 |
| WS19 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota uzel VZT 9 |
| WS20 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Teplota chlad VZT 9 |
| WS21 | JYTY 2*1 | RA 4NP | teplota referenční VZT 9, 4.15 |
| WS22 | JYTY 2*1 | RA 4NP | teplota serverovna, 4.09 |
| WS25 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon topného uzlu VZT 7 |
| WS26 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon uzlu chladu VZT 7 |
| WS27 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon rekuperátoru VZT 7 |
| WS28 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon topného uzlu VZT 8 |
| WS29 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon uzlu chladu VZT 8 |
| WS30 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon rekuperátoru VZT 8 |
| WS33 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon topného uzlu VZT 9 |
| WS34 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon uzlu chladu VZT 9 |
| WS35 | JYTY 4*1 | RA 4NP | Pohon rekuperátoru VZT 9 |
| WS41 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 1, VZT 7, přívod |
| WS42 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 2, VZT 7, přívod |
| WS43 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 1, VZT 7, odtah |
| WS46 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP rekuperátor VZT 7 |
| WS47 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 1, VZT 8, přívod |
| WS48 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 2, VZT 8, přívod |
| WS49 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 1, VZT 8, odtah |
| WS51 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr laboratoř 4.21 |
| WS52 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP rekuperátor VZT 8 |
| WS51A | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr laboratoř 4.27 |
| WS53 | JYTY 2*1 | RA 4NP | PPK 7.401 |
| WS54 | JYTY 2*1 | RA 4NP | PPK 7.402 |
| WS55 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 1, VZT 9, přívod |
| WS56 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 2, VZT 9, přívod |
| WS57 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP filtr 1, VZT 9, odtah |
| WS60 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP rekuperátor VZT 9 |
| WS61 | JYTY 2*1 | RA 4NP | PMO VZT 7 |
| WS62 | Dodá EPS | EPS | RA 4NP |
| WS63 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Klapka vstupní VZT 7 |
| WS64 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Klapka výstupní VZT 7 |
| WS65 | JYTY 2*1 | RA 4NP | PMO VZT 8 |
| WS66 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Klapka vstupní VZT 8 |
| WS67 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Klapka výstupní VZT 8 |
| WS68 | JYTY 2*1 | RA 4NP | PMO VZT 9 |
| WS69 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Klapka vstupní VZT 9 |
| WS70 | JYTY 2*1 | RA 4NP | Klapka výstupní VZT 9 |
| WS71 | CYKY 2*1,5 | RA 4NP | Digestoř m.č. 4.24 |
| WS72 | CYKY 2*1,5 | RA 4NP | Digestoř m.č. 4.25 |
| WS73 | CYKY 2*1,5 | RA 4NP | Digestoř m.č. 4.26 |
| WS74 | CYKY 2*1,5 | RA 4NP | Digestoř m.č. 4.30 |
| WS75 | CYKY 2*1,5 | RA 4NP | Digestoř m.č. 4.31 |
| WS76 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky digestoře 4.24 |
| WS77 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky VZT, 4.24 |
| WS78 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky digestoře 5.25 |
| WS79 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky VZT, 4.25 |
| WS80 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky digestoře 4.26 |
| WS81 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky VZT, 4.26 |
| WS82 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky digestoře 4.30 |
| WS83 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky VZT, 4.30 |
| WS84 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky digestoře 4.31 |
| WS85 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky VZT, 4.31 |
| WS86 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky digestoře 4.21 |
| WS87 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky VZT, 4.21 |
| WS88 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky digestoře 4.27 |
| WS89 | JYTY 7*1 | RA 4NP | Pohon klapky VZT, 4.27 |
| WS90 | CYKY 2*1,5 | RA 4NP | Digestoř m.č. 4.21 |
| WS91 | CYKY 2*1,5 | RA 4NP | Digestoř m.č. 4.27 |
| WS92 | JYTY 7*1 | RA 4NP | FM, VZT 7, přívod |
| WS93 | JYTY 7*1 | RA 4NP | FM, VZT 7, odtah |
| WS94 | JYTY 7*1 | RA 4NP | FM, VZT 8, přívod |
| WS95 | JYTY 7*1 | RA 4NP | FM, VZT 8, odtah |
| WS96 | JYTY 7*1 | RA 4NP | FM, VZT 9, přívod |
| WS97 | JYTY 7*1 | RA 4NP | FM, VZT 9, odtah |
| WS98 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP motor VZT 8, přívod |
| WS99 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP motor. VZT 8, odtah |
| WS100 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP motor VZT 9, přívod |
| WS101 | JYTY 2*1 | RA 4NP | dP motor. VZT 9, odtah |

|  | IRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | JYTY 7*1 | IRC | Nástěnný ovládač |
| W2 | CYKY 7*1,5 | IRC | FCÚ |
| W3 | CYKY 2*1,5 | IRC | FCÚ |

|  | Komunikace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel Cat. 5 | 4*2*0,5 | C bus |  |
| Kabel Cat. 5 | 4*2*0,5 | lon bus |  |