Příloha č. 1

- Požadavky zadavatele na dodávku rozšíření úložiště

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění rozšíření úložiště. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site (NBD) v lokalitě serverovna E35 Univerzitní kampus Bohunice

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech komunikačních rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

- Rozšíření úložiště je realizováno dodáním duálního řadiče a expanzních boxů s rotačními disky o celkové raw kapacitě alespoň 3000TB, vše dle níže uvedené specifikace.

- Požadavky zadavatele na rozšíření kapacity úložiště.

    - Celková raw kapacita musí být minimálně 3000 TB. Tj. Počet dodaných disků krát jejich velikost.

    - Všechny dodané rotační disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích.

    - Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC kabely použité pro propojení úložiště s třemi existujícími servery.

    - Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

    - Rozšíření úložiště se musí vejít do 20U.

    - Úložiště musí být plně kompatibilní s řadiči diskových polí DS 3016RUE.

    - Pole musí mít duální kontroler (tedy 2 nezávislé řadiče).

    - Propojení pole a serverů musí být skrz FC 16Gb rozhraní.

    - Každý řadič musí být připojený do každého ze tří existujících serverů. Každý server má volný slot na low-profile HBA kartu.

    - Alespoň 32 GB write-back cache hardwarových RAID řadičů, zabezpečená při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. V případě zabezpečení cache zrcadlením musí mít 32 GB cache paměti každý řadič.

    - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

    - Řadiče pole musí podporovat konfiguraci RAID 6.

    - Do existujících serverů musí být dodány celkem tři dvouportové FC16 HBA karty, do kterých bude úložiště připojeno.  Servery jsou typu Lenovo ThinkSystem SR630.

- Další společné požadavky

  - Délka záruční doby musí být 36 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD).

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent).

  - V racku jsou namontovány rozvodné panely PDU se zásuvkami CEE 7/5 v dostatečném počtu tak, že umožní připojení všech instalovaných uzlů a zároveň bude možno každé PDU připojit do standardní jednofázové zásuvky jištěné na 16A, aniž by došlo i při dlouhodobém zatížení instalovaných uzlů na plný výkon k přetížení napájení.

  - Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

  - Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky včetně řádného ocenění všech položek rozpočtu přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.

  - Sestava musí poskytovat celkovou průchodnost alespoň 3.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 64 velkých souborů a 3.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 64 velkých souborů.  
Pro dosažení požadovaného výkonu mohou být použity rovnoměrně všechny front-endy. Výkon bude měřen v konfiguraci RAID 6 8+2.

  - Rychlost úložiště bude měřena na třech frontendech v konfiguraci Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz, 12 jader celkem, 192 GB RAM. Rychlost bude měřena nad souborovým systémem GPFS na svazcích obsahujících celou dodanou kapacitu.

  - Ověření výkonu bude prováděno pomocí iozone -t 64 -Mce -s1000g -r256k -i0 -i1 -F file1 file2 file3 file4 … file64. Kde fileX jsou plné cesty k souborům ležícím na připojeném poli. Podstatné pro průchodnost jsou údaje „Children see throughput for 64 initial writers” (pro zápis) a “Children see throughput for 64 readers” (pro čtení). Program iozone může využít všechny dodávané front-endy pomocí náhrady přepínače -F přepínačem -+m filename.

  - Pro rychlost úložiště je pro zadavatele podstatná rychlost naměřená programem iozone (http://www.iozone.org).