Příloha č. 1

Technická dokumentace

- specifikace požadovaného plnění

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Úložiště pro datovou platformu |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00006610 |

- Požadavky na dodávku úložiště pro datovou platformu

- Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks identických serverů pro úložiště datové platformy včetně kabeláže pro připojení serverů do síťových switchů a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day, On-site v lokalitě  ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Zadavatel požaduje nabídky na 4 identické servery, vše dle níže uvedené specifikace.

- Identickým serverem se pro účely této dokumentace rozumí osazení zcela shodných komponent do každého serveru včetně typu použitých pamětí.

- Požadavky na servery pro úložiště datové platformy

Každý server musí splňovat tyto podmínky:

1.	Provedení do standardního 19" racku, velikost serveru musí být maximálně 1U a musí obsahovat alespoň 8 předních slotů pro NVMe disky a nejméně 10 slotů pro disky celkem.

2.	Server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a podporou instrukční sady AVX-512.

3.	Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 135 bodů. SPECfp2017 na jedno jádro ve variantě fp rate baseline musí být alespoň 5 (spec celého serveru děleno počtem fyzických jader celého serveru bez hyperthreadingu).

4.	TDP nabízeného procesoru musí být menší než 100W.

5.	Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

6.	Nabízené procesory musí umožňovat živou migraci virtuálních strojů na platformu a z platformy Intel Xeon.

7.	Operační paměť alespoň 384 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu D.1. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité paměťové kanály musí být osazeny stejně.

8.	Každý server musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma SSD disky zapojené v RAID1, každý s kapacitou alespoň 240 GB a DWPD (Drive Writes Per Day) alespoň 2. Oba tyto disky musí být totožného typu a kapacity. Tyto disky nebudou osazeny v předních slotech.

9.	Každý server bude obsahovat alespoň čtyři SSD NVMe disky s rozhraním U2, každý disk o kapacitě alespoň 1.9 TB. Disků musí být sudý počet. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 5/1 GB/s, každý disk musí mít DWPD alespoň 1. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity.

10.	Diskový řadič musí mít podporu Non-RAID (Pass-through).

11.	Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

12.	Každý server musí mít dvě síťová rozhraní 40/100Gb Ethernet a alespoň dvě rozhraní 10Gb Ethernet. Rozhraní 10Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE a musí být typu BaseT s RJ45 konektorem. Všechna rozhraní 40/100Gb musí být osazena transceivery typu QSFP28 100GBASE-SR4. Síťová karta (případně karty) pro 40/100Gb rozhraní musí být připojena přes rozhraní alespoň PCIe 3.0 x16, umožňovat hardwarový offload (enkapsulaci a dekapsulaci) protokolů VXLAN a GENEVE. Dále musí umožňovat Receive Side Scaling založený na VLAN i MPLS protokolech a musí mít podporu jumbo frames.

13.	Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC musí být přístupná po dedikovaném portu (100BaseT nebo 1000BaseT). Ve spojení s bodem B.12. musí mít každý server alespoň 5 Ethernet rozhraní.

14.	Každý server musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

15.	Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

16.	Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

17.	Základní deska musí obsahovat TPM 2.0.

- Další společné požadavky

1.	Pro všechny části předmětu veřejné zakázky musí být délka záruční doby alespoň 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den v místě instalace (NBD, On-site).

2.	Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2030).

3.	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Ubuntu 22.04), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

4.	Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

5.	Zařízení budou uchycena ve std. 19" rámu, montážní sady dodat spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 philips (PH).

6.	Napájení v rozvaděčích je jednofázové 230V~. PDU lišty zadavatele obsahují kulaté zásuvky CEE 7/5.

7.	Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení serverů do síťových switchů pro obě 100Gb a všechna 10Gb rozhraní, všechny o délce až 5 m.

8.	Pro účely posouzení nabídky je účastník povinen uvést SPEC výkon pro jeden server.

9.	Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky včetně řádného ocenění všech položek rozpočtu přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.

- Měření výkonu serveru

1.	Součástí nabídky budou výkonnostní testy serveru, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle bodů B.3 a B.4 resp. C.4 (Spec2017). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů  a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na serveru nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace.

2.	Testy dodané pro účely posouzení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.