Příloha č. 1

Technická dokumentace

- specifikace požadovaného plnění

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Výpočetní server pro zpracování dat |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00006630 |

- Požadavky na dodávku výpočetního serveru pro zpracování dat

- Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu výpočetního serveru pro zpracování dat včetně kabeláže pro připojení serveru do síťových switchů a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day, On-site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Zadavatel požaduje nabídky na výpočetní server, dle níže uvedené specifikace.

- Požadavky na výpočetní server pro zpracování dat

Server musí splňovat tyto podmínky:

1.	Provedení do standardního 19" racku, velikost serveru musí být maximálně 1U a musí obsahovat alespoň 8 předních slotů pro NVMe disky a nejméně 10 slotů pro disky celkem.

2.	Server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem atd.) musí mít dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64 a podporou instrukční sady AVX-512.

3.	Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 380 bodů. SPECfp2017 na jedno jádro ve variantě fp rate baseline musí být alespoň 5.9 (spec celého serveru děleno počtem fyzických jader celého serveru bez hyperthreadingu). Minimální velikost cache paměti jednoho CPU musí být alespoň 48 MB.

4.	TDP nabízeného procesoru nesmí přesáhnout 210 W.

5.	Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

6.	Nabízené procesory musí umožňovat živou migraci virtuálních strojů na platformu a z platformy Intel Xeon.

7.	Velikost operační paměti musí být alespoň 1024 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu D.1. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité paměťové kanály musí být osazeny stejně.

8.	Server musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma SSD disky zapojenými v RAID1, každý s kapacitou alespoň 240 GB a DWPD (Drive Writes Per Day) alespoň 1. Oba tyto disky musí být totožného typu a kapacity.

9.	Server bude obsahovat alespoň dva SSD NVMe disky s rozhraním U.2, každý disk o kapacitě alespoň 3.8 TB. Disků musí být sudý počet. Rychlost sekvenčního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 6/2 GB/s, každý disk musí mít DWPD alespoň 1. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity. Disky musí být připojeny do sběrnice PCIe verze 4.0.

10.	Diskový řadič musí mít podporu Non-RAID (Pass-through).

11.	Server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

12.	Server musí mít dvě síťová rozhraní 100Gb Ethernet a alespoň dvě rozhraní 10Gb Ethernet. Rozhraní 10Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE a musí být typu BaseT s RJ45 konektorem. Všechna rozhraní 100Gb musí být osazena transceivery typu QSFP28 100GBASE-SR4. Síťová karta (případně karty) pro 100Gb rozhraní musí být připojena do sběrnice PCIe verze 4.0, musí umožňovat hardwarový offload (enkapsulaci a dekapsulaci) protokolů VXLAN a GENEVE. Dále musí umožňovat Receive Side Scaling založený na VLAN i MPLS protokolech a musí mít podporu jumbo frames.

13.	Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC musí být přístupná po dedikovaném portu (alespoň 1000BaseT). Ve spojení s bodem B.12. musí mít server alespoň 5 Ethernet rozhraní.

14.	Server musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

15.	Server podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

16.	Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

17.	Základní deska musí obsahovat TPM 2.0.

- Další společné požadavky

1.	Pro všechny části předmětu veřejné zakázky musí být délka záruční doby alespoň 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den v místě instalace (NBD, On-site).

2.	Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2030).

3.	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Ubuntu 22.04), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

4.	Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy celého serveru).

5.	Zařízení bude uchyceno ve std. 19" rámu, montážní sady dodat spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 philips (PH).

6.	Napájení v rozvaděčích je jednofázové 230V~. PDU lišty zadavatele obsahují kulaté zásuvky CEE 7/5.

7.	Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení serveru do síťových switchů pro obě 100Gb a všechna 10Gb rozhraní, všechny o délce až 5 m.

8.	Pro účely posouzení nabídky je účastník povinen uvést SPEC výkon pro server.

9.	Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky včetně řádného ocenění všech položek rozpočtu přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.

- Měření výkonu serveru

1.	Součástí nabídky budou výkonnostní testy serveru, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle bodů B.3 a B.4 resp. C.4 (Specfp2017). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na serveru nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace.

2.	Testy dodané pro účely posouzení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.