Stavba	:	Univerzitní centrum Telč

STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ

Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Stavebník	:	Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 002 16 224

B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum		:	květen 2022

Stupeň		:	Dokumentace pro provádění stavby

Zpracovatel	:	Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 151 92 997

Údolní 87

602 00 Brno

tel. 775 777 710

E-mail machjiri@volny.cz

OBSAH :

## SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1	Popis území stavby

B.1a.	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

B.1b.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

B.1c.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

B.1d.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území

B.1e.	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

B.1f.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

B.1g.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

B.1h.	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

B.1i.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

B.1j.	Požadavky na asanace , demolice, kácení dřevin

B.1k.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

B.1l.	Územně technické podmínky, možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

B.1m.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice

B.1n.	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

B.1o.	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

# B.2	Celkový popis stavby

B.2a.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

B.2b.	Účel užívání stavby

B.2c.	Trvalá nebo dočasná stavba

B.2d.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků, zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

B.2e.	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

B.2f.	Ochraně stavby podle jiných právních předpisů

B.2g.	Navrhované parametry stavby – zastavěna plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

B.2h.	Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

B.2i.	Základní předpoklady stavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

B.2j.	Orientační náklady stavby

## B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1	Popis území stavby

B.1a.	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Budova Univerzitního centra Telč, Masarykovy univerzity Brno, se nachází v centru města Telč, s hlavním vstupem z nám.Zachariáše z Hradce 2/I, naproti telčského zámku. Budova bývalých jezuitských kolejí je součástí historického komplexu bývalých jezuitských budov (kostel Jména Ježíš a bývalé jezuitské gymnázium č.p.3/I) a spolu s nimi tvoří uzavřený blok, který navazuje na řadovou zástavbu centra města. Budovy vytváří vnitřní nádvoří. Zvenku je budova obklopena částečně nám.Zachariáše z Hradce, nám.Jana Kypty a částečně ul.Seminářskou a Seminářskou zahradou.

B.1b.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Vnitřní stavební úpravy studentských pokojů nepodléhají územnímu nebo jinému rozhodnutí.

B.1c.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Vnitřní stavební úpravy studentských pokojů nepodléhají souladu s územně plánovací dokumentací. Nejedná se o změnu v užívání stavby.

B.1d.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území

Vnitřní stavební úpravy studentských pokojů nepodléhají udělení vyjímky z obecných požadavků na využití území.

B.1e.	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vnitřní stavební úpravy studentských pokojů nepodléhají řízením u dotčených orgánů státní správy.

B.1f.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Projektant provedl, s ohledem na charakter stavby, vizuální prohlídku staveniště bez provádění destruktivních zkoušek nebo sond do konstrukcí stavby, vlastní stavební doměření objektu.

Vstupními podklady jsou:

Dokumenty o stavbě, poskytnuté objednatelem - investorem :

-Dokumentace skutečného provedení stavby (4/2011)

-záměr investora o stavebních úpravách a interiérovém vybavení

Vlastní podklady a průzkumy :

-doměření a průzkum objektu (4/2022)

-konzultace s týmem projektantů jednotlivých profesí

-kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí

B.1g.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Předmětné území není chráněno podle jiných právních předpisů.

B.1h.	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jedná se o vnitřní stavební úpravy. Není předmětem řešení.

Stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území apod.

B.1i.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o vnitřní stavební úpravy. Není předmětem řešení.

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, neovlivní negativně ochranu okolí, neovlivní odtokové poměry v území.

B.1j.	Požadavky na asanace , demolice, kácení dřevin

Jedná se o vnitřní stavební úpravy. Není předmětem řešení.

Stavba nevyvolá požadavky na asanace pozemku, nevyvolá demolice staveb v rozsahu daném stavebním zákonem, nevyvolá kácení dřevin.

B.1k.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Jedná se o vnitřní stavební úpravy. Není předmětem řešení.

Stavba nevyvolá dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1l.	Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavební úpravy nevyvolávají požadavek na změny v napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

K navrhované stavbě je bezbariérový přístup z uličního chodníku i ze dvora.

B.1m.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice

Stavební úpravy neřeší věcné a časové vazby, nejsou podmiňující a vyvolané související investice.

B.1n.	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Stavba se nachází v katastrálním území Telč.

Sousední pozemky nebudou dotčeny vnitřními stavebními úpravami.

| č. parc. | Katastrální území | Číslo LV | Vlastník pozemku | Druh pozemku dle KN | Výměra pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | [765546] Telč | 3122 | Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 60200 Brno | Zastavěná plocha a nádvoří | 2695 m2 |

Sousední pozemky :

| Č. parc. | Katastrální území | Číslo LV | Vlastník pozemku | Druh pozemku dle KN | Výměra pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | [765546] Telč | 747 | Římskokatolická farnost Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč-Vnitřní Město, 58856 Telč | Zastavěná plocha a nádvoří | 451 m2 |

B.1o.	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavební úpravy nevyvolají ochranná a bezpečnostní pásma na sousedních pozemcích.

# B.2	Celkový popis stavby

B.2a.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby jsou vnitřní stavební úpravy podkrovních studentských pokojů v budově univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.

Stavební úpravy nemají vliv na statiku stávajících nosných konstrukcí.

Zpracování návrhu stavebních úprav nevyvolá potřebu zpracování stavebně technického průzkumu a ni stavebně historického průzkumu.

Projektová dokumentace obsahuje části architektonicko stavební, elektroinstalaci silnoproudou a zdravotně technické instalace. Součástí dokumentace je řešení interiérového vybavení pokojů.

Stávající studentské pokoje (pokoj, předsíň a koupelna s WC) budou kompletně rekonstruovány. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy. Rozměry, dispozice se stavebními úpravami nemění. Účel užívání se vnitřními stavebními úpravami nemění.

Současný stav :

Budova Univerzitního centra Telč, Masarykovy univerzity Brno, se nachází v centru města Telč, s hlavním vstupem z nám.Zachariáše z Hradce 2/I, naproti telčského zámku. Budova bývalých jezuitských kolejí je součástí historického komplexu bývalých jezuitských budov (kostel Jména Ježíš a bývalé jezuitské gymnázium č.p.3/I) a spolu s nimi tvoří uzavřený blok, který navazuje na řadovou zástavbu centra města. Budovy vytváří vnitřní nádvoří. Zvenku je budova obklopena částečně nám.Zachariáše z Hradce, nám.Jana Kypty a částečně ul.Seminářskou a Seminářskou zahradou.

Objekt č.p. 2/I na nám. Zachariáše z Hradce v Telči je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek pod rejstř.č. 42167/7-5249, kraj Vysočina a je součástí městské památkové rezervace Telč, rejstř.č. 5249 prohlášené výnosem MK ČSR dne 27.4.1970 pod č.j. 7.419/70-II/2, která byla v roce 1992 zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví – UNESCO.

Budova prošla v letech 2009 – 2011 celkovou rekonstrukcí. V současné době je budova využívána pro studijní a vzdělávací programy Masarykovy univerzity.

Podkroví :

Půdní vestavba plynule navazuje na provoz Univerzitního centra a doplňuje o potřebné ubytovací kapacity.

Půdní vestavba je přístupná stávajícím historickým dvouramenným schodištěm v JV křídle, dvouramenným schodištěm v SZ a také nově navrženým výtahem, umístěným vedle tohoto schodiště. Tento výtah zajišťuje bezbariérový přístup a vyhovuje požadavkům požárně bezpečnostního řešení budovy.

Řešená část podkroví obsahuje celkem 12 pokojů pro 4 osoby, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC), 2 pokoje pro 2 osoby s omezenou schopností pohybu, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC). Na konci JV křídla je mezonetové ubytování pro 5 osob, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC).

Ubytovací pokoje jsou řazeny vedle sebe, orientované do nádvoří, jsou přístupné z podélných chodeb. 1 pokoj, umístěný v JZ křídle je orientován do Seminářské zahrady. V centru podkroví, na křížení chodeb JZ a JV křídla, jsou umístěny pohotovostní WC muži, ženy+invalidé, úklidová místnost, příruční sklad a kuchyňka. Z tohoto centrálního místa je přístupná také společenská místnost s kuchyňským koutem. Poblíž schodišťového prostoru s výtahem jsou umístěny sklady čistého a špinavého prádla, sklad mobiliáře. 1. a 2. pokoj v blízkosti výtahu je určen pro imobilní občany. Chodba v JZ a JV křídle je vybavena vždy 3-mi nikami (pod střešními okny).

Kapacity provozu půdní vestavby :

Půdní vestavba splňuje požadavky pro provoz přechodného krátkodobého ubytování se zázemím.

Dispoziční uspořádání :

Podkroví (+14,050, s.v.=2,10-2,70m)

401A	Schodiště			27,64m2

401B	Chodba			168,80m2

401C	Schodiště + výtah		19,54m2

401D	Kuchyňka				13,10m2

402	Pokoj					49,36m2

403	Předsíň				6,35m2

404	Koupelna s WC		4,18m2

405	Pokoj	 (6x)				20,72m2

406	Předsíň (6x)			4,06m2

407	Koupelna s WC (6x)		4,22m2

408	Společenská místnost		76,84m2

409	Sklad					22,00m2

410	Úklidová místnost	8,23m2

411	WC muži			4,44m2

412	WC muži-předsíňka	3,11m2

413	WC ženy+invalidé	3,17m2

414	Pokoj				22,21m2

415	Předsíň			5,15m2

416	Koupelna s WC	3,70m2

417	Pokoj (5x)			21,12m2

418	Předsíň (5x)		4,06m2

419	Koupelna s WC (5x)	4,22m2

420	Pokoj pro invalidy (2x)	20,56m2

421	Předsíň (2x)		4,34m2

422	Koupelna s WC (2x)	4,50m2

423A	Sklad špinavého prádla	11,36m2

423B	Sklad čistého prádla	11,22m2

424	Sklad				24,97m2

425	Předsíň			11,28m2

Celkem					584,45m2

Mezonet (+16,750, s.v.=2,30m)

501	Pokoj				19,95m2

502	Galerie			3,05m2

Celkem					23,00m2

Bilance projektovaných kapacit :

Zastavěná plocha podkrovím				1438,94m2

Obestavěný prostor podkrovím					4511,10m3

Užitková plocha   Podkroví					584,45m2

Užitková plocha   Mezonet					23,00m2

Ubytovací kapacity :

12 pokojů á 4 lůžka s hygienickým zázemím				48 lůžek

1 pokoj (mezonetový) á 5 lůžek s hygienickým zázemím		5 lůžek

2 pokoje (invalidé) á 3,4 lůžka s hygienickým zázemím		7 lůžka

Celkem							60 lůžek

Zázemí provozu :

1 společenská místnost

1 úklidová komora

1 kuchyňka

1 WC ženy+invalidé (pohotovostní)

1 WC muži s předsíňkou

1 sklad příruční

1 sklad mobiliáře

1 sklad čistého prádla

1 sklad špinavého prádla

Výtah :

1 osobní (evakuační) výtah pro 13 osob, není předmětem řešení.

Stávající stav konstrukcí a technických zařízení :

Nosné i nenosné konstrukce, povrchy podlah, stěn a podhledů, střešní okna, dveře, zařizovací předměty jsou díky pravidelné údržbě v zachovalém funkčním stavu.

Návrh stavby :

Stávající studentské pokoje (pokoj, předsíň a koupelna s WC) budou kompletně rekonstruovány.

V rámci návrhu stavebních úprav jsou pokoje rozděleny na typy :

Typ I.a

pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou pravou (dřez na pravé straně)

Typ I.b

pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou levou (dřez na levé straně)

Typ II.a

pokoj dvoulůžkový pro invalidy, s kuchyňskou linkou pravou

Typ II.b

pokoj dvoulůžkový pro invalidy, s kuchyňskou linkou pravou

Typ III

Pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou pravou

Bourací práce

Původní podlahové nášlapné vrstvy, obklady, zařizovací předměty v koupelnách budou vybourány.

Stěny

Původní stav:

Stávající stěny jsou sádrokartonové konstrukce systémové na ocelovém roštu.

Příčky vnitřní jsou tl. 100mm, příčka chodbová je 150mm, stěna mezibytová je dvojitá tl. 250mm. Viz D.1.1.b-08 Skladby konstrukcí.

Návrh:

V rámci stavebních úprav dojde k zásahu do konstrukcí příček a mezibytové stěny.

Ve stěnách mezibytových a pozední zdi budou provedeny úpravy pozic zásuvek (podle oddílu elektroinstalace) v rámci nového interiérového uspořádání. Lokálně budou vyříznuty otvory pro zásuvkovou instalaci a následně doplněno deskou SDK 2x 12,5 WHITE a SDK 2x 12,2 RED.

Pro vyrovnání povrchu příček po vybourání obkladů bude instalována deska impregnovaná SDK tl. 6mm na původní (původní příčka SDK systémová tl. 100,150mm).

Podlahy

Původní stav:

V pokoji a předsíni je nášlapná vrstva z dřevěných parketových šablon tl. 12mm na podložce Mirelon tl. 3mm.

Soklík MDF povrch lamino

V koupelně s WC je nášlapná vrstva z keramické dlažby 200/200/9mm.

Podklad nosný je původní z desek OSB PD tl. 12mm

Návrh:

V pokoji a předsíni je navržena nášlapná vrstva z jednovrstvých pásů vinyl (role tl. 3mm, šířka 2,00m).

Podklad bude opatřen pro vyrovnání výšek deskou MDF tl. 9mm, přikotvenou k podkladu systémovými vruty.

V koupelně s WC je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby 300/300/tl. 9mm na cementové flexi lepidlo tl. 4mm.

Podklad bude zbaven zbytků stavebního lepidla a opatřen hydroizolační stěrkou včetně bandáží koutů.

Obklady

Původní stav:

V koupelně s WC je obklad stěn keramický bělninový 200/250/6mm na flexi lepidle, do výšky 2000mm.

Podklad je deska SDK Green tl. 12,5mm (příčka SDK systémová tl. 100,150mm).

Návrh:

V koupelně s WC je navržen obklad stěn z keramického obkladu 600/200/tl. 6mm na flexibilní lepidlo.

Podkladem je nalepená deska SDK tl. 6mm na původní SDK pro vyrovnání a stabilizování podkladu (původní příčka SDK systémová tl. 100,150mm).

V pokoji je částečný obklad stěny při jídelním stolu. Role vinyl jednovrstvý tl. 1mm/do výšky podhledu 2.700mm/šířka 2.000mm.

Viz D.1.1.b-08 Skladby konstrukcí

Malby, nátěry

Původní stav:

Místnosti jsou vymalovány na stěnách i stropech malbou vnitřní otěruvzdornou bílou.

Návrh:

Stěny a strop koupelny s WC bude vymalován vnitřní malbou, odolávající vlhkosti. Stěny a stropy pokoje a předsíně budou vymalovány vnitřní malbou otěruvzdornou.

Barevnost je určena v návrhu interiérů.

Truhlářské práce a výrobky

Původní stav:

Dveře z předsíně do koupelny s WC jsou otevíravé v obložkové zárubni, povrch dýha buk.

Dveře z předsíně do pokoje jsou posuvné do vnitřního příčkového pouzdra, povrch dýha buk.

Okna střešní jsou dřevěná kyvná 600/600mm.

Návrh:

V pokoji při stěně s koupelnou s WC bude instalována kuchyňská linka s horní skříňkou. Rozměr linky : spodní část 600/1800/v.900mm, horní část 350/1800/v.650mm. Materiál . korpus, dvířka laminovaná DTD tl.18mm, pracovní deska laminovaná DTD tl. 35mm

Obložka dveří z předsíně do koupelny s WC bude upravena (rozšířena) z důvodu instalace vyrovnávací desky SDK tl.6mm.

Dveře z předsíně do pokoje zůstávají původní.

Střešní okna zůstávají původní.

Viz D.1.1.b-09 Výpis truhlářských výrobků

Zámečnické práce a výrobky

Původní stav:

Koupelny pro invalidy jsou vybaveny kompenzačními pomůckami (konstrukcemi) : sedátko sklopné ve sprše, madla konzolová pevná a sklopná.

Původní kompenzační pomůcky budou odstraněny.

Návrh:

V koupelnách pro invalidy budou instalovány nové kompenzační pomůcky :

sedátko sklopné ve sprše, madla konzolová pevná a sklopná.

Viz D.1.1.b-10 Výpis zámečnických výrobků

Zařizovací předměty koupelny a kuchyňské linky

Původní stav:

Koupelny jsou vybaveny umývadlem s pákovou baterií, WC mísou závěsnou, sprchovou vaničkou se zástěnou, sprchovou baterií.

Původní zařizovací předměty budou odstraněny.

Návrh:

V koupelnách budou instalovány nové zařizovací předměty :

Umývadlo s pákovou baterií, sprchová vanička se zástěnou a sprchovou baterií, WC mísa závěsná se sedátkem.

V kuchyňské lince bude instalován dřez vestavný nerezový se stojánkovou baterií.

Viz D.1.1.b-11 Výpis zařizovacích předmětů

Elektroinstalace silnoproudé

Původní stav:

Původní světelné a zásuvkové okruhy jsou vedeny systémově v SDK příčkách a podhledech.

Návrh:

Světelné okruhy zůstávají beze změn, bude rozšířeno o osvětlení pracovní desky kuchyňské linky.

Zásuvkové rozvody budou upraveny podle nového rozmístění nového interiérového vybavení a rozšířeno o zásuvky pro spotřebiče kuchyňské linky, ledničku a mikrovnou troubu.

Podrobnosti viz oddíl D.1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé

Zdravotně technické instalace

Původní stav:

Původní zařizovací předměty koupelny s WC (umývadlo 550/450, WC mísa závěsná s konzolou Geberit, sprchová vanička 900/900mm s dvoustrannou zasunovací zástěnou skleněnou. Včetně výtokových baterií.

Návrh:

V koupelně s WC budou osazeny nové zařizovací předměty : umývadlo keramické 550/450mm s výtokovou baterií pákovou, sprchová vanička 900/900/30mm se systémovou zástěnou zasunovací skleněnou, s výtokovou baterií termostatickou a sprchovou konzolí s horní růžicí, WC mísa závěsná na integrované konzoli Geberit.

Podrobnosti viz oddíl D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

B.2b.	Účel užívání stavby

Účel užívání stavby se stavebními úpravami nemění.

B.2c.	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

B.2d.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjímky z technických požadavků, zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Není předmětem řešení.

B.2e.	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stavební úpravy nepodléhají řízení dotčených orgánů státní správy.

B.2f.	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není předmětem řešení.

B.2g. Navrhované parametry stavby – zastavěna plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího provozu, nemění rozměry a dispozice.

B.2h.	Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Vnitřní stavební úpravy nevyvolají nároky na navýšení energií a médií.

Nedojde k navýšení spotřeby vody, tepla, odběru elektrické energie.

Nedojde ke změně hospodaření s dešťovou vodou.

Nedojde k navýšení množství ani změně stávajících druhů produkovaných odpadů a emisí.

Nedojde k zásahu do „obálky budovy“.

B.2i.	Základní předpoklady stavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavební úpravy nejsou členěny na etapy výstavby.

Realizace stavby:

Zahájení stavby	10.2022

Dokončení stavby	  3.2023

V Brně dne 10.6.2022					vypracoval :	Ing. Jiří Mach