SKLADBY  KONSTRUKCÍ

Původní skladby

Původní skladby byly převzaty z archivní projektové dokumentace skutečného provedení stavby a upřesněny při zaměřování objektu, vyhodnoceny smyslovým průzkumem

Původní skladby jsou uvedeny na výkresech bouracích prací.

Skladba PS1

Podlaha pokoje a předsíně:

Parketové šablony dřevěné třívrstvé, dřevina buk tl. 12mm	12 mm

Podložka celoplošná např. Mirelon tl. 3mm		3 mm

Podkladní konstrukce desky OSB

Skladba PS2

Podlaha koupelny s WC:

Keramická dlažba 200/200 tl. 9mm		9 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 4mm		4 mm

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Podkladní konstrukce desky OSB

Skladba PS3

Příčka sádrokartonová tl. 100mm:

Deska SDK White tl. 12,5mm		12,5 mm

Profil ocelový CW/UW tl. 75mm		75 mm

Izolace zvuková MW tl. 60mm

Deska SDK White tl. 12,5mm		12,5 mm

(ze strany hygienické místnosti deska impregnovaná Green)

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 4mm		4 mm

Keramický obklad 200/250 tl. 6mm		6 mm

Skladba PS4

Příčka sádrokartonová tl. 150mm:

Deska SDK White 2x tl. 12,5mm		25 mm

Profil ocelový CW/UW tl. 100mm		100 mm

Izolace zvuková MW tl. 75mm

Deska SDK White 2x tl. 12,5mm		25 mm

(ze strany hygienické místnosti deska impregnovaná Green)

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 4mm		4 mm

Keramický obklad 200/250 tl. 6mm		6 mm

Skladba PS5

Stěna sádrokartonová mezibytová tl. 250mm:

Deska SDK White 2x tl. 12,5mm		25 mm

Profil ocelový 2x CW/UW tl. 75mm		75 mm

Vprostřed je ocelový rám krovu

Izolace zvuková MW 2x tl. 40mm

Deska SDK White 2x tl. 12,5mm		25 mm

(ze strany hygienické místnosti deska impregnovaná Green)

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 4mm		4 mm

Keramický obklad 200/250 tl. 6mm		6 mm

Skladba PS6

Stěna pozední podkroví

Fólie difúzní kontaktní

Rošt (stojky) z dř. fošen 50/200mm po 1000mm

(spuštěno z krokví)

Izolace tepelná rohož MW tl. 180mm

(mezi stojky)

Konstrukce záklopu např. Knauf W 628 :

Profil ocelový CD na přímé závěsy

Izolace tepelná rohož MW tl. 40mm

(mezi konstrukci)

Fólie parotěsná

Deska SDK Red 2x tl. 12,5mm (GKF)

Navrhované skladby

Navrhované skladby jsou uvedeny na výkresech návrhů.

Skladba NS1

Podlaha pokoje a předsíně:

Role vinyl jednovrstvý tl. 3mm		3 mm

Lepidlo systémové		1 mm

Deska MDF tl. 9mm		9 mm

Souvrství systémové :

Vrchní deska 400, spodní deska MDF 300+XPS integrovaná 2,2mm

Podkladní konstrukce původní - desky OSB

Skladba NS2

Podlaha koupelny s WC:

Keramická dlažba 300/300 tl.9mm (R9)		9 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 4mm		4 mm

Spárovací flexi tmel, kouty silikon

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Podkladní konstrukce původní - desky OSB očistit

Skladba NS3

Stěna koupelny s WC:

Keramický obklad 600/200 tl. 6mm		6 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 3mm		3 mm

Spárovací flexi tmel, kouty silikon, systémové lišty rohové

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Podkladní konstrukce deska SDK tl. 6mm		6 mm

Přichyceno systémovými vruty do původní konstrukce

Skladba NS4

Stěna u jídelního stolu:

Role vinyl jednovrstvý tl. 1mm/do výšky podhledu/šířka 2.000mm	1 mm

Lepidlo systémové		1 mm

Pasta sádrová celoplošně (broušená)

Odstranění malby a penetrace podkladu

Původní konstrukce stěny tl. 250mm (PS5)