| OZN. | POPIS PŘEDMĚTU | SCHÉMA PŘEDMĚTU | KUSŮ | BAREVNÁ ÚPRAVA PŘEDMĚTU | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/Z | SEDÁTKO SKLOPNÉ NÁSTĚNNÉ DO SPRCHY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 440x470/V.460 mm KOTVENO PŘES OBKLAD ŠROUBY DO SYSTÉMOVÉHO ZÁVĚSNÉHO PROFILU SDK |  | 2KS | DŘEVO NA OCELOVÉ KONSTRUKCI NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | DO SPRCHY KOUPELNY TYPU I. |
| 2/Z | MADLO NÁSTĚNNÉ KONZOLOVÉ PEVNÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MIN. 500 mm KOTVENO PŘES OBKLAD ŠROUBY DO SYSTÉMOVÉHO ZÁVĚSNÉHO PROFILU SDK |  | 2KS | NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | K UMÝVADLU KOUPELNY TYPU I. |
| 3/Z | MADLO NÁSTĚNNÉ KONZOLOVÉ PEVNÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MIN. 700 mm KOTVENO PŘES OBKLAD ŠROUBY DO SYSTÉMOVÉHO ZÁVĚSNÉHO PROFILU SDK |  | 2KS | NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | K WC KOUPELNY TYPU I. |
| 4/Z | MADLO NÁSTĚNNÉ KONZOLOVÉ SKLOPNÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MIN. 700 mm KOTVENO PŘES OBKLAD ŠROUBY DO SYSTÉMOVÉHO ZÁVĚSNÉHO PROFILU SDK |  | 2KS | NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | K WC KOUPELNY TYPU I. |