| OZN. | POPIS PŘEDMĚTU | SCHÉMA PŘEDMĚTU | KUSŮ | BAREVNÁ ÚPRAVA PŘEDMĚTU | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ZP | UMÝVADLO ROZMĚR: 600x450x190 mm S PŘEPADEM S OTVOREM PRO BATERII SIFON UMYVADLOVÝ CHROMOVANÝ |  | 12KS | UMÝVADLO: KERAMIKA BÍLÁ SIFON: CHROMOVANÁ MOSAZ | KOUPELNA TYPU II. III. |
| 2/ZP | UMÝVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ROZMĚR: 640x550x165 mm S PŘEPADEM S OTVOREM PRO BATERII SIFON UMYVADLOVÝ CHROMOVANÝ |  | 2KS | UMÝVADLO: KERAMIKA BÍLÁ SIFON: CHROMOVANÁ MOSAZ | KOUPELNA TYPU I. |
| 3/ZP | WC MÍSA ZÁVĚSNÁ VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU SEDÁTKO S POMALÝM UZAVÍRÁNÍM ROZMĚR: 360x360x530 SPLACHOVÁNÍ: HLUBOKÉ ODPAD: VODOROVNÝ TVAR: OBLÝ |  | 14KS | MÍSA: SANITÁRNÍ KERAMIKA BÍLÁ SEDÁTKO: PLAST BÍLÁ | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 4/ZP | VANIČKA SPRCHOVÁ ROZMĚR: 900x900x30 mm TVAR: ČTVERCOVÝ TELESKOPICKÉ NOŽIČKY (5KS / VANIČKU) SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY Ø 9 cm, VÝŠKY 8,4 cm, MIN. ODTOK 30L / min, S KRYTKOU |  | 14KS | VANIČKA: LITÝ MRAKOR BÍLÁ KRYTKA: CHROMOVANÝ PLAST | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 5/ZP | ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ ROZMĚR: 900x900x1900 mm POSUVNÉ DVEŘE TVRZENÉ SKLO 5 mm NEPRŮHLEDNÉ, MATNÉ, PRŮSVITNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY S TĚSNĚNÍM S MADLEM |  | 12KS | PROFILY: HLINÍKOVÉ CHROMOVANÉ VÝPLŇ: TVRZENÉ SKLO NEPRŮHLEDNÉ, MATNÉ, PRŮSVITNÉ MADLO: CHROMOVANÝ PLAST | KOUPELNA TYPU II. III. |
| 6/ZP | DŘEZ KUCHYŇSKÝ VESTAVNÝ S ODKAPÁVAČEM ROZMĚR: 700x500x150 mm ODTOKOVÝ VENTIL S KOŠÍKEM SIFON KUCHYŇSKÝ PLASTOVÝ |  | 14KS | DŘEZ: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL SIFON: PLAST BÍLÁ ODTOK/KOŠÍK: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | POKOJ TYPU I. II. III. |
| 7/ZP | BATERIE UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ S VÝPUSTÍ VÝŠKA 123 mm VÝSKA VÝTOKU 54 mm S KERAMICKOU KARTUŠÍ S FLEXI HADICEMI |  | 14KS | CHROMOVANÁ MOSAZ | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 8/ZP | BATERIE SPRCHOVÁ SPRCHOVÝ SYSTÉM S PÁKOVOU BATERIÍ HLAVOVÁ A RUČNÍ SPRCHA |  | 14KS | CHROMOVANÁ MOSAZ | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 10/ZP | BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ OTOČNÁ VÝŠKA 361 mm S KERAMICKOU KARTUŠÍ S FLEXI HADICEMI |  | 14KS | CHROMOVANÁ MOSAZ | POKOJ TYPU I. II. III. |
| 11/ZP | ZRCADLO NAD UMÝVADLO INTEGROVANÉ S OBKLADEM TVRZENÉ SKLO TL.3 mm ROZMĚR: 600x600x mm ZRCADLO NALEPIT GUMOVÝM LEPIDLEM NA SDK |  | 14KS |  | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 12/ZP | DRŽÁK WC PAPÍRU ROZMĚR: 145x155 mm |  | 14KS | NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 13/ZP | ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY ROZMĚR: 275x355x112 mm |  | 14KS | NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 14/ZP | ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY ROZMĚR: 98x137x25 mm |  | 14KS | NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 15/ZP | DÁVKOVAČ MÝDLA ROZMĚR: 100x150x100 mm |  | 14KS | NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | KOUPELNA TYPU I. II. III. |
| 16/ZP | SKLENĚNÁ POLIČKA POD ZRCADLO ROZMĚR: 399x22x100 mm |  | 14KS | NEREZAVĚJÍCÍ OCEL TVRZENÉ SKLO 15 mm | KOUPELNA TYPU I. II. III. |