Stavba	:	Univerzitní centrum Telč - Stavební úpravy studentských pokojů

Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Stavebník	:	Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 002 16 224

D.1.1		Architektonicko - stavební řešení

D.1.1.a		TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum		:	květen 2022

Stupeň		:	Dokumentace pro provádění stavby

Zpracovatel	:	Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 151 92 997

Údolní 87

602 00 Brno

tel. 775 777 710

E-mail machjiri@volny.cz

1.	ÚČEL OBJEKTU

1.1.	SOUČASNÝ STAV

Budova Univerzitního centra Telč, Masarykovy univerzity Brno, se nachází v centru města Telč, s hlavním vstupem z nám.Zachariáše z Hradce 2/I, naproti telčského zámku. Budova bývalých jezuitských kolejí je součástí historického komplexu bývalých jezuitských budov (kostel Jména Ježíš a bývalé jezuitské gymnázium č.p.3/I) a spolu s nimi tvoří uzavřený blok, který navazuje na řadovou zástavbu centra města. Budovy vytváří vnitřní nádvoří. Zvenku je budova obklopena částečně nám.Zachariáše z Hradce, nám.Jana Kypty a částečně ul.Seminářskou a Seminářskou zahradou.

Objekt č.p. 2/I na nám. Zachariáše z Hradce v Telči je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek pod rejstř.č. 42167/7-5249, kraj Vysočina a je součástí městské památkové rezervace Telč, rejstř.č. 5249 prohlášené výnosem MK ČSR dne 27.4.1970 pod č.j. 7.419/70-II/2, která byla v roce 1992 zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví – UNESCO.

Budova prošla v letech 2009 – 2011 celkovou rekonstrukcí. V současné době je budova využívána pro studijní a vzdělávací programy Masarykovy univerzity.

Podkroví :

Půdní vestavba plynule navazuje na provoz Univerzitního centra a doplňuje o potřebné ubytovací kapacity.

Půdní vestavba je přístupná stávajícím historickým dvouramenným schodištěm v JV křídle, dvouramenným schodištěm v SZ a také nově navrženým výtahem, umístěným vedle tohoto schodiště. Tento výtah zajišťuje bezbariérový přístup a vyhovuje požadavkům požárně bezpečnostního řešení budovy.

Řešená část podkroví obsahuje celkem 12 pokojů pro 4 osoby, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC), 2 pokoje pro 2 osoby s omezenou schopností pohybu, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC). Na konci JV křídla je mezonetové ubytování pro 5 osob, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC).

Ubytovací pokoje jsou řazeny vedle sebe, orientované do nádvoří, jsou přístupné z podélných chodeb. 1 pokoj, umístěný v JZ křídle je orientován do Seminářské zahrady. V centru podkroví, na křížení chodeb JZ a JV křídla, jsou umístěny pohotovostní WC muži, ženy+invalidé, úklidová místnost, příruční sklad a kuchyňka. Z tohoto centrálního místa je přístupná také společenská místnost s kuchyňským koutem. Poblíž schodišťového prostoru s výtahem jsou umístěny sklady čistého a špinavého prádla, sklad mobiliáře. 1. a 2. pokoj v blízkosti výtahu je určen pro imobilní občany. Chodba v JZ a JV křídle je vybavena vždy 3-mi nikami (pod střešními okny).

Kapacity provozu půdní vestavby :

Půdní vestavba splňuje požadavky pro provoz přechodného krátkodobého ubytování se zázemím.

Dispoziční uspořádání :

Podkroví (+14,050, s.v.=2,10-2,70m)

401A	Schodiště			27,64m2

401B	Chodba			168,80m2

401C	Schodiště + výtah		19,54m2

401D	Kuchyňka				13,10m2

402	Pokoj					49,36m2

403	Předsíň				6,35m2

404	Koupelna s WC		4,18m2

405	Pokoj	 (6x)				20,72m2

406	Předsíň (6x)			4,06m2

407	Koupelna s WC (6x)		4,22m2

408	Společenská místnost		76,84m2

409	Sklad					22,00m2

410	Úklidová místnost	8,23m2

411	WC muži			4,44m2

412	WC muži-předsíňka	3,11m2

413	WC ženy+invalidé	3,17m2

414	Pokoj				22,21m2

415	Předsíň			5,15m2

416	Koupelna s WC	3,70m2

417	Pokoj (5x)			21,12m2

418	Předsíň (5x)		4,06m2

419	Koupelna s WC (5x)	4,22m2

420	Pokoj pro invalidy (2x)	20,56m2

421	Předsíň (2x)		4,34m2

422	Koupelna s WC (2x)	4,50m2

423A	Sklad špinavého prádla	11,36m2

423B	Sklad čistého prádla	11,22m2

424	Sklad				24,97m2

425	Předsíň			11,28m2

Celkem					584,45m2

Mezonet (+16,750, s.v.=2,30m)

501	Pokoj				19,95m2

502	Galerie			3,05m2

Celkem					23,00m2

Bilance projektovaných kapacit :

Zastavěná plocha podkrovím				1438,94m2

Obestavěný prostor podkrovím					4511,10m3

Užitková plocha   Podkroví					584,45m2

Užitková plocha   Mezonet					23,00m2

Ubytovací kapacity :

12 pokojů á 4 lůžka s hygienickým zázemím				48 lůžek

1 pokoj (mezonetový) á 5 lůžek s hygienickým zázemím		5 lůžek

2 pokoje (invalidé) á 3,4 lůžka s hygienickým zázemím		7 lůžka

Celkem							60 lůžek

Zázemí provozu :

1 společenská místnost

1 úklidová komora

1 kuchyňka

1 WC ženy+invalidé (pohotovostní)

1 WC muži s předsíňkou

1 sklad příruční

1 sklad mobiliáře

1 sklad čistého prádla

1 sklad špinavého prádla

Výtah :

1 osobní (evakuační) výtah pro 13 osob, není předmětem řešení.

Stávající stav konstrukcí a technických zařízení :

Nosné i nenosné konstrukce, povrchy podlah, stěn a podhledů, střešní okna, dveře, zařizovací předměty jsou díky pravidelné údržbě v zachovalém funkčním stavu.

1.2.	PODKLADY A PRŮZKUMY

Projektant provedl, s ohledem na charakter stavby, vizuální prohlídku staveniště bez provádění destruktivních zkoušek nebo sond do konstrukcí stavby, vlastní stavební doměření objektu s digitalizací stávajícího stavu.

Vstupními podklady jsou:

Dokumenty o stavbě, poskytnuté objednatelem - investorem :

-Dokumentace skutečného provedení stavby (4/2011)

-záměr investora o stavebních úpravách a interiérovém vybavení

Vlastní podklady a průzkumy :

-doměření a průzkum objektu (4/2022)

-konzultace s týmem projektantů jednotlivých profesí

-kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí

1.3.	NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby jsou vnitřní stavební úpravy podkrovních studentských pokojů v budově univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.

Stavební úpravy nemají vliv na statiku stávajících nosných konstrukcí.

Zpracování návrhu stavebních úprav nevyvolá potřebu zpracování stavebně technického průzkumu a ni stavebně historického průzkumu.

Projektová dokumentace obsahuje části architektonicko stavební, elektroinstalaci silnoproudou a zdravotně technické instalace. Součástí dokumentace je řešení interiérového vybavení pokojů.

Stávající studentské pokoje (pokoj, předsíň a koupelna s WC) budou kompletně rekonstruovány. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy. Rozměry, dispozice se stavebními úpravami nemění. Účel užívání se vnitřními stavebními úpravami nemění.

Grafické ztvárnění návrhu stavebních úprav, včetně poznámek, odkazů na výpisy a skladby konstrukcí je znázorněno ve výkresové části projektové dokumentace D.1.1.2.

Na základě stavebního záměru stavebníka, pod názvem „Stavební úpravy studentských pokojů, nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč“ a po vyhodnocení stávajícího stavu objektu jsou navrženy následující stavební úpravy, které uvádí jejich výchozí stav a popisují materiálová, konstrukční a technologická řešení.

V rámci návrhu stavebních úprav jsou pokoje rozděleny na typy :

Typ I.a

pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou pravou (dřez na pravé straně)

Typ I.b

pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou levou (dřez na levé straně)

Typ II.a

pokoj dvoulůžkový pro invalidy, s kuchyňskou linkou pravou

Typ II.b

pokoj dvoulůžkový pro invalidy, s kuchyňskou linkou pravou

Typ III

Pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou pravou

Bourací práce

Původní podlahové nášlapné vrstvy, obklady, vnitřní obložka zárubní dveří do koupelny, zařizovací předměty v koupelnách budou vybourány.

Stěny

Původní stav:

Stávající stěny jsou sádrokartonové konstrukce systémové na ocelovém roštu.

Příčky vnitřní jsou tl. 100mm, příčka chodbová je 150mm, stěna mezibytová je dvojitá tl. 250mm. Viz D.1.1.b-08 Skladby konstrukcí.

Návrh:

V rámci stavebních úprav dojde k zásahu do konstrukcí příček a mezibytové stěny.

Ve stěnách mezibytových a pozední zdi budou provedeny úpravy pozic zásuvek (podle oddílu elektroinstalace) v rámci nového interiérového uspořádání. Lokálně budou vyříznuty otvory pro zásuvkovou instalaci a následně doplněno deskou SDK 2x 12,5 WHITE a SDK 2x 12,2 RED.

Pro vyrovnání povrchu příček po vybourání obkladů bude instalována deska impregnovaná SDK tl. 6mm na původní (původní příčka SDK systémová tl. 100,150mm).

Podlahy

Původní stav:

V pokoji a předsíni je nášlapná vrstva z dřevěných parketových šablon tl. 12mm na podložce Mirelon tl. 3mm.

Soklík MDF povrch lamino

V koupelně s WC je nášlapná vrstva z keramické dlažby 200/200/9mm.

Podklad nosný je původní z desek OSB PD tl. 12mm

Návrh:

V pokoji a předsíni je navržena nášlapná vrstva z jednovrstvých pásů vinyl (role tl. 3mm, šířka 2,00m).

Podklad bude opatřen pro vyrovnání výšek deskou MDF tl. 9mm, přikotvenou k podkladu systémovými vruty.

V koupelně s WC je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby 300/300/tl. 9mm na cementové flexi lepidlo tl. 4mm.

Podklad bude zbaven zbytků stavebního lepidla a opatřen hydroizolační stěrkou včetně bandáží koutů.

Obklady

Původní stav:

V koupelně s WC je obklad stěn keramický bělninový 200/250/6mm na flexi lepidle, do výšky 2000mm.

Podklad je deska SDK Green tl. 12,5mm (příčka SDK systémová tl. 100,150mm).

Návrh:

V koupelně s WC je navržen obklad stěn z keramického obkladu 600/200/tl. 6mm na flexibilní lepidlo.

Podkladem je nalepená deska SDK tl. 6mm na původní SDK pro vyrovnání a stabilizování podkladu (původní příčka SDK systémová tl. 100,150mm).

V pokoji je částečný obklad stěny při jídelním stolu. Role vinyl jednovrstvý tl. 1mm/do výšky podhledu 2.700mm/šířka 2.000mm.

Viz D.1.1.b-08 Skladby konstrukcí

Malby, nátěry

Původní stav:

Místnosti jsou vymalovány na stěnách i stropech malbou vnitřní otěruvzdornou bílou.

Návrh:

Stěny a strop koupelny s WC bude vymalován vnitřní malbou, odolávající vlhkosti. Stěny a stropy pokoje a předsíně budou vymalovány vnitřní malbou otěruvzdornou.

Barevnost je určena v návrhu interiérů.

Truhlářské práce a výrobky

Původní stav:

Dveře z předsíně do koupelny s WC jsou otevíravé v obložkové zárubni, povrch dýha buk.

Dveře z předsíně do pokoje jsou posuvné do vnitřního příčkového pouzdra, povrch dýha buk.

Okna střešní jsou dřevěná kyvná 600/600mm.

Návrh:

V pokoji při stěně s koupelnou s WC bude instalována kuchyňská linka s horní skříňkou. Rozměr linky : spodní část 600/1800/v.900mm, horní část 350/1800/v.650mm. Materiál . korpus, dvířka laminovaná DTD tl.18mm, pracovní deska laminovaná DTD tl. 35mm

Obložka dveří z předsíně do koupelny s WC bude upravena (rozšířena) z důvodu instalace vyrovnávací desky SDK tl.6mm.

Dveře z předsíně do pokoje zůstávají původní.

Střešní okna zůstávají původní.

Viz D.1.1.b-09 Výpis truhlářských výrobků

Zámečnické práce a výrobky

Původní stav:

Koupelny pro invalidy jsou vybaveny kompenzačními pomůckami (konstrukcemi) : sedátko sklopné ve sprše, madla konzolová pevná a sklopná.

Původní kompenzační pomůcky budou odstraněny.

Návrh:

V koupelnách pro invalidy budou instalovány nové kompenzační pomůcky :

sedátko sklopné ve sprše, madla konzolová pevná a sklopná.

Viz D.1.1.b-10 Výpis zámečnických výrobků

Zařizovací předměty koupelny a kuchyňské linky

Původní stav:

Koupelny jsou vybaveny umývadlem s pákovou baterií, WC mísou závěsnou, sprchovou vaničkou se zástěnou, sprchovou baterií.

Původní zařizovací předměty budou odstraněny.

Návrh:

V koupelnách budou instalovány nové zařizovací předměty :

Umývadlo s pákovou baterií, sprchová vanička se zástěnou a sprchovou baterií, WC mísa závěsná se sedátkem.

V kuchyňské lince bude instalován dřez vestavný nerezový se stojánkovou baterií.

Viz D.1.1.b-11 Výpis zařizovacích předmětů

Elektroinstalace silnoproudé

Původní stav:

Původní světelné a zásuvkové okruhy jsou vedeny systémově v SDK příčkách a podhledech.

Návrh:

Světelné okruhy zůstávají beze změn, bude rozšířeno o osvětlení pracovní desky kuchyňské linky.

Zásuvkové rozvody budou upraveny podle nového rozmístění nového interiérového vybavení a rozšířeno o zásuvky pro spotřebiče kuchyňské linky, ledničku a mikrovnou troubu.

Podrobnosti viz oddíl D.1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé

Zdravotně technické instalace

Původní stav:

Původní zařizovací předměty koupelny s WC (umývadlo 550/450, WC mísa závěsná s konzolou Geberit, sprchová vanička 900/900mm s dvoustrannou zasunovací zástěnou skleněnou. Včetně výtokových baterií.

Návrh:

V koupelně s WC budou osazeny nové zařizovací předměty : umývadlo keramické 550/450mm s výtokovou baterií pákovou, sprchová vanička 900/900/30mm se systémovou zástěnou zasunovací skleněnou, s výtokovou baterií termostatickou a sprchovou konzolí s horní růžicí, WC mísa závěsná na integrované konzoli Geberit.

Podrobnosti viz oddíl D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

Skladby konstrukcí, truhlářské výrobky jsou uvedeny v :

D.1.1.b-08 Skladby konstrukcí a D.1.1.b-09 Výpis truhlářských výrobků

V Brně dne 11.6.2022				Ing. Jiří Mach