Kniha prvků interiérového vybavení pokojů

OBSAH:

Položka č.1 - Lůžko 90x200							3

Položka č.2 - Odkládací noční stolek						4

Položka č.3 - Stůl jídelní								5

Položka č.4 - Židle jídelní							6

Položka č.5 - Rozkládací křeslo							7

Položka č.1 – Lůžko 900x2000

Popis:

Konstrukce postele je jednoduchá, minimalistická. Jednoduché na údržbu a úklid.

Technický popis:

Rozměry:

940 x 2040 x 800 mm

Nosnost:

Min. 120 kg

Nosné panely:

oboustranně podýhované dřevotřískové desky

dekor dubová dýha s akrylovým lakem

Matracový rošt:

Lepená vrstvená dřevěná dýha

Matrace:

Pěnová kvalitní 900 x 2000 x 140 mm, pro uložení na rošt

Tuhost min. 3 (z rozsahu 1-5)

Nosnost min. 120 kg

Potah matrace snímatelný se zipem, pratelný

Položka č.2 - Odkládací noční stolek

Popis:

Noční stolek se dvěma hladce výsuvnými zásuvkami se zarážkou.

Technický popis:

Rozměry:

400 x 480 x 550 mm

Boční/přední nosné panely:

oboustranně podýhované dřevotřískové desky tl. 19 mm ( tolerance 1 mm ),

dekor dubová dýha s akrylovým lakem

Horní deska/ Čelní desky zásuvek:

oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 19 mm ( tolerance 1 mm ),

dekor lamino odstín RAL 9001, povrch matný, hladký

Rám zásuvky:

oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 19 mm ( tolerance 1 mm ),

dekor lamino odstín RAL 9001, povrch matný, hladký

součástí zásuvek jsou kovové pojezdy

Zadní panel:

Dřevovláknitá deska tl. 3 mm, bez dekoru, bílá

Dno zásuvky:

Laminovaná dřevovláknitá deska tl. 3 mm,

dekor lamino odstín RAL 9001, povrch matný, hladký

Položka č.3 - Stůl jídelní

Popis:

Jídelní stůl s obdélníkovou deskou a hranatými nohami.

Technický popis:

Rozměry:

800 x 1400 x 750 mm

Nosný rám:

Původní ocelový rám, původní povrch komaxit stříbrný

Deska stolu:

Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 35 mm, rozměr 800 x 1400 mm, dekor lamino, odstín RAL 9005,

povrch strukturovaný lesklý

strukturu vybere investor při vzorkování

Položka č.4 - Židle jídelní

Popis:

Jídelní židle s tvarovaným sedákem poskytuje pocit pohodlí a pružnosti. Pro zajištění pevnosti je dřevo smícháno s červeným plastem, jako ozdobný poprašek. Kompozitní materiál z dřevěných vláken/plastu poskytuje židli strukturovaný matný povrch, který je hebký a příjemný na dotek. Její unikátní design umožňuje její rychlé složení i rozložení.

Technický popis:

Rozměry:

450 x 810 x 510 mm

Nosnost: 		110 kg

Šířka: 			45 cm

Hloubka: 		51 cm

Výška: 			81 cm

Šířka sedáku: 		45 cm

Hloubka sedáku: 	41 cm

Výška sedáku: 		43 cm

Sedák/ Rám nohy/ Úchytka:

Směs dřeva a plastu

Nohy:

syntetická guma

Položka č.5 - Rozkládací křeslo

Popis:

Rozkládací křeslo jako přistýlka s bytelnou konstrukcí. Po jeho rozložení vznikne plnohodnotné lůžko určeno pro každodenní spaní. Díky svému vzhledu a pevné konstrukci tvoří výrazný solitér každého interiéru. V křesle je vložena matrace vhodná pro každodenní spaní.

Technický popis:

Kostra:

kovová kostra v kombinaci s dřevotřískovou deskou

Čalounění:

pěnová matrace na kovové  konstrukci, zádovou opěru tvoří kvalitní polyuretanová pěna pokrytá polyesterovým rounem, velký výběr potahových látek

Provedení:

pevné čalounění, po překlopení vznikne lehací plocha s pěnovou matrací

Šířka:				87 cm

Hloubka:			83 cm

Výška:				79 cm

Šířka sezení:			77 cm

Výška sezení:			46 cm

Výška ležení:			46 cm

Lehací plocha po rozložení: 	198 cm x 77 cm

Nosnost: 			110 kg/1 osoba