- Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace Textil

1/ MIKINA unisex s kapucí

Obecný popis:

Jednobarevná bavlněná mikina v unisex provedení, typ klokanka s kapucí, přes hlavu, opatřená vizuálem MUNI (dle Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek).

Specifikace detailní:

- jednobarevný počesaný výplňkový úplet s hladkou lícní stranou vhodnou pro potisk
a výšivku

- materiálové složení: směs s minimálním podílem 80 % bavlny, do 20 % směsové komponenty polyester (PES), elastan (cca 5 % v patentu), hmotnost úpletu 280 - 300 g/m2

- barvy: výběr alespoň z 5 barev, minimálně dva odstíny modré (Royal Blue a Navy Blue), dodávky dle konkrétních specifikací, dle elektronického nebo tištěného vzorkovníku dodavatele

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení

- střih: mikina s kapucí, přes hlavu s nastavitelnou stahovací šňůrkou, bez zipů a knoflíků, s přední kapsou (tzv. klokanka), zakončení rukávů a délky lemem (patent s elastanem), souměrné a začištěné švy (kvalitně zapošité koncové nitě)

- trvanlivost materiálu: barva mikiny při praní nezbarví potisk nebo výšivku, určeno k praní na minimálně 40°C v automatické pračce

- trvanlivost výšivky: výšivka se při opakovaném praní nebude párat ani tvarově deformovat

- značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě

- Aplikace log a vizuálu MUNI bude provedena dle předlohy dodané zadavatelem:

  - 2 potisky dvoubarevné přímým sítotiskem na textil na hrudi a na rukávu, plocha na hrudi max. 20 x 30 cm, plocha na rukávu max. 12 x 8 cm, nebo

  - 1 výšivka na hrudi, plocha max. 12 x 12 cm, s plastickým obšitím písmen.

- Nutné samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks a označení velikosti na sáčku.

2/ MIKINA dámská na zip s kapucí

Obecný popis:

Jednobarevná bavlněná mikina v dámském provedení, typ klokanka s kapucí, na zip, opatřená vizuálem MUNI (dle Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek).

Specifikace detailní:

- jednobarevný počesaný výplňkový úplet s hladkou lícní stranou vhodnou pro výšivku

- materiálové složení: směs s minimálním podílem 80 % bavlny, do 20 % směsové komponenty polyester (PES), elastan (cca 5 % v patentu), hmotnost úpletu 280 - 300 g/m2

- střih: mikina s kapucí dámského střihu, mírně vypasovaná, na kovový zip po celé délce předního dílu mikiny, s kovovým jezdcem, se stahovací šňůrkou, bez knoflíků, s kapsou typu klokanka (rozdělenou zipem), zakončení rukávů a délky lemem (patent s elastanem), souměrné a začištěné švy (kvalitně zapošité koncové nitě)

- barvy: výběr alespoň z 3 barev, minimálně 1 odstín tmavě modrá (Navy Blue), dodávky dle konkrétních specifikací, dle elektronického nebo tištěného vzorkovníku dodavatele

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení

- trvanlivost výšivky: výšivka se při opakovaném praní nebude párat ani tvarově deformovat

- kvalita materiálu: barva mikiny při praní nezbarví výšivku, určeno k praní na minimálně 40°C v automatické pračce

- značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě

- Aplikace log a vizuálu MUNI bude provedena dle předlohy dodané zadavatelem:

  - 1 výšivka na hrudi, plocha max. 12 x 12 cm, s plastickým obšitím písmen.

- Nutné samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks a označení velikosti na sáčku.

3/ MIKINA pánská na zip s kapucí

Obecný popis:

Jednobarevná bavlněná mikina v pánském provedení, typ klokanka s kapucí, na zip, opatřená vizuálem MUNI (dle Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek).

Specifikace detailní:

- jednobarevný počesaný výplňkový úplet s hladkou lícní stranou vhodnou pro výšivku

- materiálové složení: směs s minimálním podílem 80 % bavlny, do 20 % směsové komponenty polyester (PES), elastan (cca 5 % v patentu), hmotnost úpletu 280 - 300 g/m2

- střih: mikina s kapucí pánského střihu, nevypasovaná, na kovový zip po celé délce předního dílu mikiny, s kovovým jezdcem, se stahovací šňůrkou, bez knoflíků, s kapsou typu klokanka (rozdělenou zipem), zakončení rukávů a délky lemem (patent s elastanem), souměrné a začištěné švy (kvalitně zapošité koncové nitě)

- barvy: výběr alespoň z 3 barev, minimálně 1 odstín tmavě modrá (Navy Blue), dodávky dle konkrétních specifikací, dle elektronického nebo tištěného vzorkovníku dodavatele

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení

- trvanlivost výšivky: výšivka se při opakovaném praní nebude párat ani tvarově deformovat

- kvalita materiálu: barva mikiny při praní nezbarví výšivku, určeno k praní na minimálně 40°C v automatické pračce

- značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě

- Aplikace log a vizuálu MUNI bude provedena dle předlohy dodané zadavatelem:

  - 1 výšivka na hrudi, plocha max. 12 x 12 cm, s plastickým obšitím písmen.

- Nutné samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks a označení velikosti na sáčku.

4/ DÁMSKÉ TRIKO

Obecný popis:

Bavlněné tričko sloužící k budování značek MUNI, Masaryk University a fakultních značek (dle Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek)

Specifikace detailní:

- jednobarevný hladký úplet zhotovený z počesané bavlněné příze

- materiálové složení: minimálně 95 % bavlna, do 5 % elastan, hmotnost úpletu minimálně 160 g/m2

- střih: nad boky vypasované, větší výstřih nebo výstřih do V, zpevnění kolem průkrčníku a dvojjehlové prošití všech švů

- určeno k praní na minimálně 40°C v automatické pračce, barevná stálost

- barvy: dle konkrétní specifikace MU, možnost výběru z minimálně 14 barev dle elektronického nebo tištěného vzorkovníku dodavatele (jednou z barev je vždy modrá Royal, co nejblíže Pantone 286C)

- velikosti: v rozmezí XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení

- značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě

- 2 potisky dvoubarevné na hruď a rukáv (plocha potisku na hrudi max. 20 x 30 cm, rukáv 12 x 5 cm), u cca 10 % objednávek může být požadován třetí potisk na záda, plocha potisku max. 20 x 30 cm (viz. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek)

- aplikace potisku přímým sítotiskem na textil dle předlohy dodané zadavatelem

- nutné samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks a označení velikosti na sáčku

5/ PÁNSKÉ TRIKO

Obecný popis:

Bavlněné tričko sloužící k budování značek MUNI, Masaryk University a fakultních značek (dle Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek)

Specifikace detailní:

- jednobarevný hladký úplet zhotovený z počesané bavlněné příze

- materiálové složení: minimálně 95 % bavlna, do 5 % elastan, hmotnost úpletu minimálně 160 g/m2

- střih: pánské triko rovný střih bez vypasování (klasický T-shirt), s kulatým průkrčníkem, zpevnění kolem průkrčníku a dvojjehlové prošití všech švů

- určeno k praní na minimálně 40°C v automatické pračce, barevná stálost

- barvy: dle konkrétní specifikace MU, možnost výběru z minimálně 14 barev dle elektronického nebo tištěného vzorkovníku dodavatele (jednou z barev je vždy modrá Royal, co nejblíže Pantone 286C)

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení

značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě

- 2 potisky dvoubarevné na hruď a rukáv (plocha potisku na hrudi max. 20 x 30 cm, rukáv 12 x 5 cm), u cca 10 % objednávek může být požadován třetí potisk na záda, plocha potisku max. 20 x 30 cm (viz Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek)

- aplikace potisku přímým sítotiskem na textil dle předlohy dodané zadavatelem

- samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks a označení velikosti na sáčku