- Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace Textil

1/ MIKINA unisex s kapucí

Obecný popis:

Jednobarevná bavlněná mikina v unisex provedení, typ klokanka s kapucí, přes hlavu, opatřená vizuálem MUNI (dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek).

Specifikace detailní:

- střih: mikina s kapucí, přes hlavu s nastavitelnou stahovací šňůrkou, bez zipů a knoflíků, s přední kapsou (tzv. klokanka), zakončení rukávů a délky lemem (patent s elastanem), souměrné a začištěné švy (kvalitně zapošité koncové nitě)

- materiálové složení: směs s minimálním podílem 80 % bavlny, do 20 % směsové komponenty polyester (PES), elastan (cca 5 % v patentu), hmotnost úpletu 280 - 300 g/m2

- jednobarevný počesaný výplňkový úplet s hladkou lícní stranou vhodnou pro potisk
a výšivku

- barvy: výběr alespoň z 5 barev, minimálně dva odstíny modré (Royal Blue, co nejblíže Pantone 286C, dle vzorníku MUNI, který je přílohou č. 3 Výzvy k podání nabídek a Navy Blue)

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení. Součástí dodaných vzorků bude i rozměrová tabulka velikostí v centimetrech.

- značení textilních výrobků velikostí bude provedeno v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu, materiálové složení, země původu výrobku na všité etiketě

- stálobarevnost materiálu, barva mikiny při opakovaném praní nezabarví potisk nebo výšivku, výrobek snese praní při teplotě 40°C bez rozměrových změn při dodržení tvarové stálosti

- trvanlivost výšivky: výšivka se při opakovaném praní nebude párat ani tvarově deformovat

- aplikace log a vizuálu MUNI bude prováděna na základě dílčích objednávek a dle předlohy dodané zadavatelem:

  - 2 potisky dvoubarevné přímým sítotiskem na textil na hrudi a na rukávu, plocha na hrudi může být max. 20 x 30 cm, plocha na rukávu max. 12 x 8 cm, nebo

  - 1 výšivka na hrudi, plocha max. 12 x 12 cm, s plastickým obšitím písmen.

- nutné samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks s označením velikosti na sáčku.

2/ MIKINA dámská na zip s kapucí

Obecný popis:

Jednobarevná bavlněná mikina v dámském provedení, typ klokanka s kapucí, na zip, opatřená vizuálem MUNI (dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek).

Specifikace detailní:

- střih: mikina s kapucí dámského střihu, mírně vypasovaná, na kovový zip po celé délce předního dílu mikiny, s kovovým jezdcem, se stahovací šňůrkou, bez knoflíků, s kapsou typu klokanka (rozdělenou zipem), zakončení rukávů a délky lemem (patent s elastanem), souměrné a začištěné švy (kvalitně zapošité koncové nitě)

- materiálové složení: směs s minimálním podílem 80 % bavlny, do 20 % směsové komponenty polyester (PES), elastan (cca 5 % v patentu), hmotnost úpletu 280 - 300 g/m2

- jednobarevný počesaný výplňkový úplet s hladkou lícní stranou vhodnou pro výšivku

- barvy: výběr alespoň ze 3 barev, minimálně 1 odstín tmavě modrá (Navy Blue)

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení.

Součástí dodaných vzorků bude i rozměrová tabulka velikostí v centimetrech.

- značení textilních výrobků velikostí bude provedeno v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu, materiálové složení, země původu výrobku na všité etiketě

- stálobarevnost materiálu, barva mikiny při opakovaném praní nezabarví potisk nebo výšivku, výrobek snese praní při teplotě 40°C bez rozměrových změn při dodržení tvarové stálosti

- trvanlivost výšivky: výšivka se při opakovaném praní nebude párat ani tvarově deformovat

- aplikace log a vizuálu MUNI bude prováděna na základě dílčích objednávek a dle předlohy dodané zadavatelem:

  - 1 výšivka na hrudi, plocha max. 12 x 12 cm, s plastickým obšitím písmen.

- nutné samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks s označením velikosti na sáčku.

3/ MIKINA pánská na zip s kapucí

Obecný popis:

Jednobarevná bavlněná mikina v pánském provedení, typ klokanka s kapucí, na zip, opatřená vizuálem MUNI (dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek).

Specifikace detailní:

- střih: mikina s kapucí pánského střihu, nevypasovaná, na kovový zip po celé délce předního dílu mikiny, s kovovým jezdcem, se stahovací šňůrkou, bez knoflíků, s kapsou typu klokanka (rozdělenou zipem), zakončení rukávů a délky lemem (patent s elastanem), souměrné a začištěné švy (kvalitně zapošité koncové nitě)

- materiálové složení: směs s minimálním podílem 80 % bavlny, do 20 % směsové komponenty polyester (PES), elastan (cca 5 % v patentu), hmotnost úpletu 280 - 300 g/m2

- jednobarevný počesaný výplňkový úplet s hladkou lícní stranou vhodnou pro výšivku

- barvy: výběr alespoň ze 3 barev, minimálně 1 odstín tmavě modrá (Navy Blue)

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení. Součástí dodaných vzorků bude i rozměrová tabulka velikostí v centimetrech.

- značení textilních výrobků velikostí bude provedeno v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu, materiálové složení, země původu výrobku na všité etiketě

- stálobarevnost materiálu, barva mikiny při opakovaném praní nezabarví potisk nebo výšivku, výrobek snese praní při teplotě 40°C bez rozměrových změn při dodržení tvarové stálosti

- trvanlivost výšivky: výšivka se při opakovaném praní nebude párat ani tvarově deformovat

- aplikace log a vizuálu MUNI bude prováděna na základě dílčích objednávek a dle předlohy dodané zadavatelem:

  - 1 výšivka na hrudi, plocha max. 12 x 12 cm, s plastickým obšitím písmen.

- samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks s označením velikosti na sáčku.

4/ DÁMSKÉ TRIKO

Obecný popis:

Bavlněné tričko sloužící k budování značek MUNI, Masaryk University a fakultních značek (dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek)

Specifikace detailní

- střih nad boky vypasované, větší výstřih nebo výstřih do "V", zpevnění kolem průkrčníku, dvojjehlové prošití všech švů

- materiálové složení: minimálně 95 % bavlna, do 5 % elastan, hmotnost úpletu minimálně 160 g/m2

- jednobarevný hladký úplet zhotovený z počesané bavlněné příze vhodný pro dodatečný potisk

- barvy: dle konkrétní specifikace MU, možnost výběru z minimálně 14 barev (se zastoupením všech 10 „fakultních barev“) dle elektronického vzorkovníku zadavatele, který je Přílohou č. 3 Výzvy k podání nabídek (jednou z barev je vždy také modrá Royal, co nejblíže Pantone 286C)

- velikosti: v rozmezí XS-S-M-L-XL-XXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení. Součástí dodaných vzorků bude i rozměrová tabulka velikostí v centimetrech

- značení textilních výrobků velikostí bude provedeno v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu, materiálové složení, země původu výrobku na všité etiketě

- stálobarevnost materiálu, barva trička při opakovaném praní nesmí zabarvovat potisk, výrobek snese praní při teplotě 40°C bez rozměrových změn při dodržení tvarové stálosti

- trvanlivost potisku při nošení a při opakovaném praní

- aplikace potisku přímým sítotiskem na textil dle předlohy dodané zadavatelem

2 potisky dvoubarevné na hruď a rukáv (plocha potisku na hrudi max. 20 x 30 cm, rukáv 12 x 5 cm), u cca 10 % objednávek může být požadován třetí potisk na záda, plocha potisku max. 20 x 30 cm (viz. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek)

- samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks a označení velikosti na sáčku

5/ PÁNSKÉ TRIKO

Obecný popis:

Bavlněné tričko sloužící k budování značek MUNI, Masaryk University a fakultních značek (dle Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek)

Specifikace detailní

- střih rovný, bez vypasování (klasický T-shirt), kulatý průkrčník, zpevnění kolem průkrčníku, dvojjehlové prošití všech švů

- materiálové složení: minimálně 95 % bavlna, do 5 % elastan, hmotnost úpletu minimálně 160 g/m2

- jednobarevný hladký úplet zhotovený z počesané bavlněné příze vhodný pro dodatečný potisk

- barvy: dle konkrétní specifikace MU, možnost výběru z minimálně 14 barev (se zastoupením všech 10 „fakultních barev“) dle elektronického vzorkovníku zadavatele, který je Přílohou č. 3 Výzvy k podání nabídek (jednou z barev je vždy také modrá Royal, co nejblíže Pantone 286C)

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení. Součástí dodaných vzorků bude i rozměrová tabulka velikostí v centimetrech

- značení textilních výrobků velikostí bude provedeno v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu, materiálové složení, země původu výrobku na všité etiketě

- stálobarevnost materiálu, barva trička při opakovaném praní nesmí zabarvovat potisk, výrobek snese praní při teplotě 40°C bez rozměrových změn při dodržení tvarové stálosti

- trvanlivost potisku při nošení a při opakovaném praní

- aplikace potisku přímým sítotiskem na textil dle předlohy dodané zadavatelem

2 potisky dvoubarevné na hruď a rukáv (plocha potisku na hrudi max. 20 x 30 cm, rukáv 12 x 5 cm), u cca 10 % objednávek může být požadován třetí potisk na záda, plocha potisku max. 20 x 30 cm (viz. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek)

- samostatné balení v igelitových sáčcích po 1 ks a označení velikosti na sáčku