Příloha č. 3 ZD

Technická dokumentace

- specifikace požadovaného plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku výpočetního clusteru jako celku

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních uzlů a síťové infrastruktury výpočetního clusteru. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále také jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.

- Výpočetní cluster musí obsahovat 20 identických výpočetních uzlů, síťovou infrastrukturu zahrnující 200Gb Infiniband switch(e), 100 Gb Ethernet switch(e), 1 Gb Ethernet switch(e) a kabeláž, vše dle níže uvedené specifikace.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Identickým výpočetním uzlem se pro účely této dokumentace rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu včetně typu použitých pamětí vyjma osazení GPU akcelerátorů (ne každý uzel musí mít osazený GPU akcelerátor).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Výpočetní cluster (všechny dodané uzly a ethernet switche) se musí vejít do jednoho standardního racku s celkovým prostorem 46U.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Požadavky zadavatele na výpočetní uzly výpočetního clusteru

Každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky:

1.	Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 2U. Dovolujeme sdílené konfigurace, např. 2 uzly ve společném šasi velikosti max. 4U apod.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

2. 	V případě sdílení některých komponent mezi více uzly clusteru musí být všechny sdílené aktivní komponenty redundantní.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

3.	Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

4. 	Výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě “FP rate, baseline” musí být alespoň 1050 bodů. Dále musí platit, že SPECfp2017 na jedno jádro ve variantě “FP rate, baseline” (tj. spec celého uzlu děleno počtem fyzických jader v celém uzlu bez hyperthreadingu) musí být alespoň 10. (Účastník uvede hodnotu SPEC výkonu pro jeden výpočetní uzel, jejíž splnění garantuje a ověření této hodnoty doloží protokolem s naměřenou stejnou nebo vyšší hodnotou v souladu s postupem uvedeným v bodu E.1.).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

5.	Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

6.	Operační paměť alespoň 1536GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu B.4. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité paměťové kanály musí být osazeny stejně.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

7.	Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma SSD disky, každý s kapacitou alespoň 400 GB a TBW (TeraBytes Written) alespoň 600 TB. Oba tyto disky musí být totožného typu a kapacity a musí být vyměnitelné za chodu.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

8.	Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru pro dočasná data, velikost prostoru musí být alespoň 60TB a musí být realizován alespoň 8 NVME SSD disky. Celý prostor musí mít životnost alespoň 100000 TBW (TeraBytes Written). V případě více disků musí být všechny totožného typu a kapacity.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

9.	Každý uzel clusteru musí mít síťové rozhraní 100 Gb Ethernet a alespoň jedno rozhraní 1Gb Ethernet. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE a musí být typu BaseT s RJ45 konektorem. Rozhraní 100GbE bude realizováno QSFP28 portem. Dále musí mít každý uzel jedno síťové rozhraní typu Infiniband HDR (200Gbps).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

10.	100Gb Ethernet rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v Linuxovém ovladači.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

11.	Každý uzel clusteru umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

12.	Každý uzel clusteru podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

13.	Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

14.	Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC musí být přístupná po dedikovaném portu (100BaseT nebo 1000BaseT). Ve spojení s bodem B.9. musí mít každý uzel alespoň 3 Ethernet rozhraní.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

15.	Každý uzel musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

16. Každý uzel musí umožnit osadit alespoň dvě GPU karty s podporou architektury CUDA, pamětí alespoň 80GB a výkonem alespoň 25 TFlops ve variantě FP64 (pro budoucí rozšíření) zejména s ohledem na chlazení a napájení uzlu.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

17.	GPU karty musí být připojitelné rozhraním PCIE-4.0 x16 nebo vyšším.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

18.	Ke každému uzlu budou dodány dva optické moduly QSFP28 (jeden do uzlu, jeden do switche) pro připojení 100Gb Ethernet rozhraní do switche specifikovaného v bodě C1. Součástí dodávky bude také optický kabel pro propojení každé takové dvojice optických modulů. Délka kabelů bude maximálně 5m a budou dodány po dohodě se zadavatelem. Optické moduly mohou být typu CWDM nebo LR4. Optické moduly musí být programovatelné a kompatibilní s programátorem FS Box, nebo musí být příslušný programátor součástí dodávky. Variantně lze dodat DAC kabely stejné maximální délky.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Požadavky na síťovou infrastrukturu výpočetního clusteru

  - Součástí dodávky je 36portový 100 Gb Ethernet switch se 100 Gb uplink moduly včetně veškerého příslušenství (moduly pro optické prvky 100Gb rozhraní, kabeláž,…) pro propojení 100Gb síťových portů uzlů a uplinků. Switche musí umožnit vytvoření multichassis LAG (vPC) s prvkem Nexus N9K-C9336C-FX2. Switch musí mít 36x QSFP28 100G portů. Switch musí mít potřebné licence a podporu po dobu alespoň 5 let.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

a)	Optické kabely pro připojení uplinku jsou typu single mode a budou dodány po dohodě se zadavatelem na míru. Maximální délka kabelů je 25m.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

b)	Optické moduly museí být standardu QSFP28 singlemode kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM, dosah minimálně 10km.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

c)	Switch musí být vybaven dvěma redundantními zdroji.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

d) 	Minimální velikost sdíleného systémového bufferu každého switche musí být 40MB.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

e)	Proudění vzduchu musí být zezadu dopředu (switche jsou síťovými rozhraními obráceny na stejnou stranu, na kterou mají servery svá síťová rozhraní a vyfukují vzduch do teplé uličky).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

e)	Rychlost uplinku je 100 Gbit/s, switche budou vybaveny alespoň dvěma osazenými uplink moduly. Součástí dodávky jsou i moduly QSFP28 100GBASE-LR4 singlemode kompatibilní se stávajícími prvky Nexus N9K-C9336C-FX2. Tj. celkem 4 ks modulů QSFP28 na jeden dodaný switch. Optické moduly musí být programovatelné a kompatibilní s programátorem FS Box, nebo musí být příslušný programátor součástí dodávky.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

  - Součástí dodávky jsou identické 48 portové metalické 1 Gb Ethernet switche včetně veškerého příslušenství (moduly, kabeláž, …) pro propojení síťových portů (B.9.) uzlů clusteru a pro připojení management portů (B.14). Switche budou zapojeny do stávající infrastruktury tvořené Cisco Catalyst C9200L-48T-4X. Zapojení musí umožňovat zapojení do stacku Cisco Catalyst C9200L-48T-4X. jako další rovnocenné prvky. Switche pro připojení síťových portů a management portů jsou sdílené. Počet switchů musí být takový, aby do nich šlo zapojit všechny porty požadované v bodě B.9.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Optické kabely jsou typu single mode a budou zakončeny v optické vaně v blízkém racku na konektorech LC/PC.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Optické moduly musejí být standardu 10 GE LR SFP+ kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Switche musí být vybaveny moduly s metalickými kabely umožňujícími výše zmíněné stackování.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Rychlost uplinku je 10 Gbit/s (10GBASE-LR), switche budou vybaveny alespoň dvěma osazenými uplink moduly na každých 48 portů 1 Gbit/s.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

  - Součástí dodávky je Infiniband switch s počtem portů tak, aby do něj bylo možné zapojit všechny porty požadované v bodě B.9. Switch musí být typu HDR. Není požadován managovatelný switch.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Požadavky na GPU akcelerátory

  - Alespoň 15. Každý uzel musí mít osazenou alespoň jednu GPU kartu s podporou architektury CUDA, pamětí alespoň 80GB a výkonem alespoň 25 TFlops ve variantě FP64.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Další společné požadavky

1.	Délka záruční doby musí být min. 36 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

2.	Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně po dobu trvání záruky).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

3.	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Ubuntu), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

- Všechny uzly musí být dodavatelem v BIOSu nastaveny na výkon splňující technické zadání (např. vhodná NUMA topologie pro daný procesor). Všechny uzly musí mít nastaven management uzlu (IPMI) na získání IP adresy z DHCP. Všechny uzly musí mít nastaven boot ze sítě (PXE) s DHCP přes 1Gb rozhraní z bodu B.9. Všechny uzly musí mít zapnutou sériovou konzoli přes ipmi přes síť (ipmi lan). BIOS všech uzlů musí být nastavený stejně.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

5.	Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy uzlů).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

6.	Zařízení budou uchycena ve std. 19" rámu, montážní sady je potřeba dodat spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 philips (PH).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

7.	Napájení v rozvaděčích je jednofázové 230V~. PDU lišty zadavatele obsahují kulaté zásuvky CEE 7/5.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

8.	Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v rozvaděči orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří rozvaděče do teplé uličky.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

9.	Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení uzlů do síťových switchů pro všechna 1Gb, 100Gb a InfiniBand rozhraní, všechny o délce až 3 m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

10.	Součástí předání bude soupis MAC adres všech síťových karet (včetně management rozhraní).

vepište jakým způsobem bude požadavek splněn

11.	Přesné umístění serverů a switchů v racích bude zadavatelem upřesněno během dodání.

Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, ale je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení tak, aby bylo zřejmé, zda a jak nabídka požadavek splňuje. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky včetně řádného ocenění všech položek rozpočtu přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.

Zadavatel výslovně uvádí, že požadavky uvedené v této příloze jsou minimálními požadavky, které je dodavatel povinen splnit. Dodavatel je oprávněn nabídnout i jiné, lepší řešení, které však musí splňovat minimální parametry ve všech výše uvedených požadavcích.

- Měření výkonu výpočetních uzlů výpočetního clusteru

1.	Součástí nabídky budou výkonnostní testy výpočetních uzlů, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle bodu B.4. (Spec2017). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout kompilátor Intel verze 17.1 a CPU2017 SPEC. Případné licence pro komerční distribuce Linuxu si dodavatel musí zajistit sám.

2.	Testy dodané pro účely posouzení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během provedení akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.