Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka rotačního tabletovacího lisu vhodného pro farmaceutickou výrobu v režimu GMP. Zařízení bude využíváno při výuce PhD studentů Farmakologie a toxikologie a dalších příbuzných oborů a bude sloužit k vývoji a výrobě pilotních a klinických šarží tablet pro humánní nebo veterinární použití nebo jiné účely.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ), dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rotační tabletovací lis s minimálně 8 lisovacími místy | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Možnost omezení (zaslepení) lisovacích míst + záslepky | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Velikost tablet od 5 do 25 mm (oblong min. do 20 x 10 mm) | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| Možnost gravitačního i nuceného plnění | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Odprašovačka a metal detector | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost předlisování s měřením předlisovacího tlaku | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Maximální předlisovací síla nejméně 10 kN | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Maximální lisovací síla nejméně 50 kN | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Nutnost měření lisovacího tlaku | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Odtah prachového materiálu | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Dvě kompletní sady lisovacích nástrojů 1. sada - tvar bikonvexní čočky s průměrem 10 mm 2. sada – tvar plochých tablet s průměrem 12 mm bez dělící rýhy) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Zařízení vhodné pro výrobu léčiv/provoz v GMP režimu | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost rozšíření dodaného zařízení pro práci s HPAPI (vysoce účinná léčiva) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Zajištění instalační a operační (IQ/OQ) kvalifikace dodavatelem | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Manuál v českém v českém jazyce | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost zálohy řídícího systému lisu na USB/PC | Dodavatel uvede ANO / NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.