Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace věci

Účelem této veřejné zakázky je dodávka multikanálového fluxgate magnetometru. Přístroj umožní kontinuálně zaznamenávat hodnoty intenzity magnetického pole Země ve frekvenci stovek měření za sekundu.  Přístroj poskytne možnost provádět velkoplošný a vysoce přesný geomagnetický průzkum jak jednotlivých archeologických lokalit, tak i celých krajinných celků a umožní tak velice přesnou detekci archeologických či geologických struktur v krajině.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

| Minimální požadované parametry | Nabízené parametry (ANO / NE) |
| --- | --- |
| Senzory: |  |
| Množství: - Minimálně 16 fluxgate sond |  |
| Citlivost: - Vysoká citlivost pro detekci nepatrných změn geomagnetického pole s minimální požadovanou citlivostí 0,2 nT (nanoTesla). Senzory musí podporovat konfigurace s různou orientací pro všestranné požadavky na průzkum |  |
| Nastavitelná rychlost snímání: - Minimální rychlost snímání 20 Hz na kanál pro zajištění podrobného časového rozlišení |  |
| Vybavení a příslušenství: |  |
| Datalogger: - Musí obsahovat datalogger (24 bitů) připravený pro použití v terénu, který je schopen zpracovávat data ze všech snímačů současně s informacemi o poloze z externího GNSS |  |
| Příslušenství: - Účinné řešení napájení pro delší provoz v terénu včetně dobíjecích baterií s minimální dobou provozu 8 hodin na jedno nabití. Všechny potřebné kabely a nabíječky |  |
| - Odolný počítač pro terénní průzkum s nainstalovaným operačním systémem a softwarem pro sběr, zpracování a analýzu dat s integrací GNSS |  |
| Nosič – vozík: |  |
| Vozíky: - Nemagnetické nosiče senzorů s držáky sond pro všechny sondy |  |
| Vzdálenost mezi sondami: - Min. 25 cm |  |
| Šířka: - Min. 2 m |  |
| - 1 x modulární nemagnetický vozík. Možnost využití jako tlačený vozík v manuálním režimu i v režimu tažení |  |
| - 1 x nemagnetický vozík pro rozsáhlý průzkum v obtížném terénu. Možnost využití v režimu tažení. |  |
| Montážní vybavení: - Včetně veškerého potřebného montážního vybavení pro tažné vozidlo a manuální režim |  |
| Software: |  |
| Sběr dat: - Intuitivní software pro sběr dat, který umožňuje konfigurovat frekvenci sběru, uspořádání sond a integraci GPS |  |
| Zpracování a analýza dat: - Softwarový balíček pro zpracování, vizualizaci a interpretaci dat magnetického průzkumu |  |
| Kompatibilita: - Software musí být kompatibilní se systémy Windows 10/11 a macOS 10.15 nebo novějšími. Požadována integrace se softwarem GIS třetích stran |  |
| Kompatibilita s přijímači GNSS: |  |
| Integrace: - Přizpůsobitelná nastavení pro bezproblémovou integraci s přijímači GNSS Trimble R10, včetně synchronizace datových protokolů s časovými značkami GNSS |  |
| Zvýšená přesnost: - Možnost zvýšit přesnost určování polohy využitím dat GNSS s podporou technik RTK i následného zpracování |  |
| Školení a podpora: |  |
| Školení: - Poskytnutí kompletních školících materiálů včetně uživatelských příruček, online výukových programů a možnosti online webináře nebo školení na místě |  |
| Technická podpora: - Minimálně dvouletá technická podpora a údržba, včetně aktualizací softwaru a možnosti opravy nebo výměny hardwaru |  |

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

V případě, že bude mít Zadavatel nejasnost ve splnění Minimálních technických parametrů přístroje, bude požadovat po účastníkovi technické listy apod., tj. doklady prokazující splnění technických požadavků.