Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace věci

Účelem této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů robotických totálních stanic sloužících k optimalizaci terénních dokumentačních metod díky autonomnímu sledování dokumentačního hranolu. Jedná se o robotický systém pro jednoho člověka s automatickým zaměřováním na hranol. Využití je v dokumentaci archeologických nálezových situací i při vytyčení měřených a zkoumaných ploch, a to jak v lokálním, tak v referenčním geodetickém koordinačním systému.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

# Minimální technické parametry

| Nabízený přístroj |  |
| --- | --- |
| Výrobce: | Vepište |
| Typ/Model | Vepište |

| Minimální požadované technické parametry | Účastník doplní ANO/NE příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění |
| --- | --- |
| Přesnost měření na hranol v základním módu min.: 1 mm + 2 ppm | Zvolte položku. |
| Maximální dosah na hranol v základním módu alespoň 2 000 m a více | Zvolte položku. |
| Minimální dosah na hranol v základním módu 1 m a méně | Zvolte položku. |
| Úhlová přesnost měření minimálně 3″ | Zvolte položku. |
| Funkce Autolock a automatické docílení na hranol | Zvolte položku. |
| Bezhranolové měření s maximální vzdáleností 500 m a více | Zvolte položku. |
| Bezhranolové měření s minimální vzdáleností 1 m a méně | Zvolte položku. |
| Teleskopická tyčka na 360° hranol | Zvolte položku. |
| Baterie na min. 10 hodin provozu a nabíječky | Zvolte položku. |
| Stativ | Zvolte položku. |
| Transportní kufr | Zvolte položku. |
| Součástí ovládací jednotka (kontroler) s veškerým softwarem pro akvizici a správu dat | Zvolte položku. |
| Ovládací jednotka |  |
| - import a export dat pomocí USB | Zvolte položku. |
| - na slunci čitelný dotykový displej min. 500 cd/m2 | Zvolte položku. |
| - interní paměť min. 32 GB | Zvolte položku. |
| - zabudované rozhraní pro polní výpočet bodů (např. dopočítání bodů v síti, prodloužení bodů po linii apod.) | Zvolte položku. |
| - ovládací jednotka odolné konstrukce s certifikací MIL-STD-810G | Zvolte položku. |
| - možnost importovat a prohlížet DWG, DXF nebo SHP soubory | Zvolte položku. |

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

V případě, že bude mít Zadavatel nejasnost ve splnění Minimálních technických parametrů přístroje, bude požadovat po účastníkovi technické listy apod., tj. doklady prokazující splnění technických požadavků.

Nabízený přístroj musí splňovat všechny parametry, tj. účastník je povinen všude uvést „ANO“ a příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění.