Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace věci

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

GPS-RTK (GNSS) (z anglického Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite System) umožňují geodetickou dokumentaci a prospekci bez ohledu na dostupné geodetické body. Mohou sloužit k samostatným měřením situací v terénu nebo vytvořit nové geodetické pozice, na které se naváže měřeními z robotické totální stanice nebo 3D scannerem. Sada RTK GNSS má mít jak funkci vzájemné komunikace mezi základnou a roverem, tak funkci rover-rover.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované parametry | Nabízené parametry (ANO / NE)* |
| --- | --- |
| Minimálně 555 kanálů | Zvolte položku. |
| IMU jednotka | Zvolte položku. |
| Vestavěný inklinometr a magnetický kompas (možnost měření při náklonu výtyčky) | Zvolte položku. |
| Min. přesnosti: H: 8 mm + 1 ppm; V: 15 mm + 1 ppm | Zvolte položku. |
| Funkce Base (Radio) – Rover a Rover – Rover | Zvolte položku. |
| Dosah Radio 3 km a více | Zvolte položku. |
| Satelitní signály: GPS, GLONASS, SBAS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC | Zvolte položku. |
| Možnost přijmu korekcí z geostacionární družice (RTX) | Zvolte položku. |
| Výpočet pozice: 1 Hz až 20 Hz | Zvolte položku. |
| Vnitřní NTRIP caster – správa dat a konfigurace možná přes webové rozhraní | Zvolte položku. |
| Systém pro detekování a eliminaci signálu ze špatných satelitů | Zvolte položku. |
| Certifikovaný globální transformační klíč pro GNSS vč. Geoidu | Zvolte položku. |
| Součástí ovládací jednotka (kontroler) s veškerým softwarem pro akvizici a správu dat | Zvolte položku. |
| Ovládací jednotka |  |
| - odolné konstrukce s certifikací MIL-STD-810G | Zvolte položku. |
| - Import a export dat pomocí USB | Zvolte položku. |
| - Na slunci čitelný dotykový displej min. 500 cd/m2 | Zvolte položku. |
| - Interní paměť min. 32 GB | Zvolte položku. |
| - Zabudované rozhraní pro polní výpočet bodů (např. dopočítání bodů v síti, prodloužení bodů po linii apod.) | Zvolte položku. |
| - Možnost importovat a prohlížet DWG, DXF nebo SHP soubory | Zvolte položku. |
| Veškeré příslušenství pro fungování RTK | Zvolte položku. |
| Baterie na min. 10 hodin provozu a nabíječky | Zvolte položku. |
| 2 teleskopické tyčky pro rover | Zvolte položku. |
| Stativ pro bázi | Zvolte položku. |
| Transportní kufr | Zvolte položku. |

* Nabízený přístroj musí splňovat všechny parametry, tj. účastník je povinen všude uvést „ANO“ a příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

V případě, že bude mít Zadavatel nejasnost ve splnění Minimálních technických parametrů přístroje, bude požadovat po účastníkovi technické listy apod., tj. doklady prokazující splnění technických požadavků.