Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat zařízení pro provedení kinematické analýzy u laboratorních zvířat. Zařízení musí sloužit pro standardizované kvantitativní a objektivní hodnocení motoriky u laboratorních zvířat (myší a potkanů).

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zařízení musí v rámci kinematické analýzy obsahovat následující možnosti: - chůze/běh - brodění - plavání - horizontální žebřík („Horizontal ladder”) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení musí umožnit testování zvířat na suchém povrchu i ve vodě | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení musí umožňovat uživateli zvolit si anatomickou oblast, kterou chce sledovat | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení musí umožňovat sledování následujících obecných lokomočních parametrů: - Rychlost lokomoce - Stabilita trupu - Vzdálenost mezi končetinami - Aktivity předních končetin - Pozice ocasu - Správné našlapování (%) - Špatné našlapování (%) | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Lokomoce zvířete musí být zaznamenána videokamerou ze tří různých stran (přední, levý/pravý) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Dráha pro zaznamenávaní lokomoce musí být min. 160 cm dlouhá | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Záznam musí být dlouhý min. 200 sec | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Notebook odpovídající potřebám ovládání systému. Úhlopříčka 15 palců. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Software pro analýzu lokomoce | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Požadavky na SW: |  |
| Software musí být schopen vyhodnocovat chůzi i kinematiku jemných pohybů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro sběr dat pro 1 NTB | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro analýzu dat, neomezená licence | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.