SKLADBY  KONSTRUKCÍ

Původní skladby

Původní skladby byly převzaty z archivní projektové dokumentace skutečného provedení stavby a upřesněny při zaměřování objektu, vyhodnoceny smyslovým průzkumem

Původní skladby jsou uvedeny na výkresech bouracích prací.

Skladba PS1

Podlaha původních učeben 0.22A, 0.22 :

Parketové šablony dřevěné třívrstvé, dřevina dub tl. 12mm	12 mm

Podložka celoplošná např. Mirelon tl. 3mm		3 mm

Samonivelační stěrka		3 mm

Betonová mazanina s kari sítí		60 mm

Separační fólie

Deska polystyren		80 mm

Hydroizolace	2x asf.pás		5 mm

Podkladní betonová mazanina (cca 150mm)		150 mm

Navrhované skladby

Navrhované skladby jsou uvedeny na výkresech návrhů.

Skladba NS1

Podlaha původních učeben 0.22A, 0.22 - REPAS :

Původní podlahový kryt (PS1)

- repasovat přebroušením a nátěrem a lakem transparentním mat

Skladba NS2

Podlaha v hygienických místnostech :

Keramická dlažba 200/200 tl.9mm (R9)		9 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 4mm		4 mm

Spárovací flexi tmel, kouty silikon

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Původní souvrství podlahy (PS1) :

Samonivelační stěrka		3 mm

Betonová mazanina s kari sítí		60 mm

Separační fólie

Deska polystyren		80 mm

Hydroizolace	2x asf.pás		5 mm

Podkladní betonová mazanina (cca 150mm)		150 mm

Skladba NS3

Stěna hygienických místností – sádrokarton :

Keramický obklad 200/200 tl. 6mm		6 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 3mm		3 mm

Spárovací flexi tmel, kouty silikon, systémové lišty rohové

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Podkladní konstrukce deska SDK tl. 2x 12,5mm	25 mm

Skladba NS4

Stěna hygienických místností – původní zděná :

Keramický obklad 200/200 tl. 6mm		6 mm

Lepidlo cementové flexibilní tl. 3mm		3 mm

Spárovací flexi tmel, kouty silikon, systémové lišty rohové

Stěrka hydroizolační flexibilní včetně bandáže koutů tl. 2mm	2 mm

Omítka jádrová VPC		25 mm

Původní zdivo

Skladba NS5

Příčka sádrokartonová tl. 150mm :

Deska SDK White 2x tl. 12,5mm		25 mm

Profil ocelový CW/UW tl. 100mm		100 mm

Izolace zvuková MW tl. 75mm

Deska SDK White 2x tl. 12,5mm		25 mm

(ze strany hygienické místnosti deska impregnovaná Green)

Skladba NS6

Podhled sádrokartonový :

Dvojitý rošt z CD profilů na rychlozávěs 			60 mm

Zvuková izolace MW tl. 60 mm lehká, nad roštem

Deska SDK White 1x tl. 12,5mm		12,5 mm

(nad hygienickými místnostmi deska impregnovaná Green (GKFi))