| OZN. | POPIS PŘEDMĚTU | SCHÉMA PŘEDMĚTU | KUSŮ | BAREVNÁ ÚPRAVA PŘEDMĚTU | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ZP | OMYVADLO ROZMĚR: 600x450x190 mm S PŘEPADEM S OTVOREM PRO BATERII SIFON UMYVADLOVÝ CHROMOVANÝ BATERIE UMÝVADLOVÁ AUTOMATICKÁ,STOJÁNKOVÁ S VÝPUSTÍ SE SENZOREM VÝŠKA 123 mm VÝSKA VÝTOKU 54 mm S KERAMICKOU KARTUŠÍ S FLEXI HADICEMI ZRCADLO BEZRÁMOVÉ NÁSTĚNÉ SE ZÁVĚSEM ROZMĚR 400x600 mm DÁVKOVAČ MÝDLA ROZMĚR: 100x150x100 mm ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY ROZMĚR: 275x355x112 mm AUTOMATICKÝ ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU NÁSTĚNNÝ ROZMĚR: 220x300x200 mm |  | 2KS | UMÝVADLO: KERAMIKA BÍLÁ SIFON: CHROMOVANÁ MOSAZ BATERIE: CHROMOVANÁ MOSAZ DÁVKOVAČ MÝDLA: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL AUTOMATICKÝ ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU: PLASTOVÝ BÍLÁ | NAPOJENÍ NA SILNOPROUD |
| 2/ZP | UMYVADLO ROZMĚR: 400x270x190 mm S PŘEPADEM S OTVOREM PRO BATERII SIFON UMYVADLOVÝ CHROMOVANÝ BATERIE UMÝVADLOVÁ AUTOMATICKÁ,STOJÁNKOVÁ S VÝPUSTÍ SE SENZOREM VÝŠKA 123 mm VÝSKA VÝTOKU 54 mm S KERAMICKOU KARTUŠÍ S FLEXI HADICEMI ZRCADLO BEZRÁMOVÉ NÁSTĚNÉ SE ZÁVĚSEM ROZMĚR 400x600 mm DÁVKOVAČ MÝDLA ROZMĚR: 100x150x100 mm ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY ROZMĚR: 275x355x112 mm |  | 1KS | UMÝVADLO: KERAMIKA BÍLÁ SIFON: CHROMOVANÁ MOSAZ BATERIE: CHROMOVANÁ MOSAZ DÁVKOVAČ MÝDLA: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL | NAPOJENÍ NA SILNOPROUD |
| 3/ZP | WC MÍSA ZÁVĚSNÁ VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU S NÁDRŽKOU A SPLACHOVÁNÍM SEDÁTKO S POMALÝM UZAVÍRÁNÍM ROZMĚR: 360x360x530 SPLACHOVÁNÍ: HLUBOKÉ ODPAD: VODOROVNÝ TVAR: OBLÝ DRŽÁK WC PAPÍRU ROZMĚR: 145x155 mm |  | 4KS | MÍSA: SANITÁRNÍ KERAMIKA BÍLÁ SEDÁTKO: PLAST BÍLÁ DRŽÁK WC PAPÍRU: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL |  |
| 4/ZP | SPRCHOVÁ SESTAVA ODTOKOVÝ ŽLAB ROZMĚR: 800x70x55-135 mm VÝŠKOVĚ STAVITELENÉ NOŽKY KONTROLOVATELNÝ SIFON VČETNĚ SIFONU PRO SPRCHOVÉ ŽLABY MIN. ODTOK 30L / min, S KRYTKOU SPRCHOVÁ BATERIE SPRCHOVÝ SYSTÉM S PÁKOVOU BATERIÍ HLAVOVÁ A RUČNÍ SPRCHA SPRCHOVÁ ZÁVĚSOVÁ TYČ, SE ZÁVĚSEM |  | 1KS | ŽLAB: NEREZAVĚNÍCÍ OCEL ROŠT KRYCÍ: NEREZAVĚNÍCÍ OCEL BATERIE: CHROMOVANÁ MOSAZ ZÁVĚSOVÁ TYČ: CHROMOVANÁ MOSAT ZÁVĚS: NEPROMOKAVÁ LÁTKA |  |
| 5/ZP | PISOÁR SNÍMACÍ HLAVICE S TRYSKOU ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ROHOVÝ VENTIL S FILTREM SIFON PISOÁROVÝ CHROMOVANÝ |  | 2KS | PISOÁR: KERAMIKA BÍLÁ SIFON: CHROMOVANÁ MOSAZ VENTIL: CHROMOVANÁ MOSAZ | NAPOJENÍ NA SILNOPROUD |