Technické podmínky

Rovinné plazmové jednotky

Rovinné plazmové jednotky jsou určeny pro výzkum v oblasti změny povrchových vlastností plochých substrátů (vodivých, nevodivých), pomocí nimi generovaným povrchovým, atmosférickým plazmatem ve zvoleném pracovním plynu – vzduch, dusík, kyslík, vodík a podobné. Jejich technické řešení musí být kompatibilní s existující technologií chlazeni/napájení využívanou v plazmových reaktorech (https://ceplant.cz/equipment-and-services/low-cost-plasma) v  laboratořích Ústavu fyzikální elektroniky (UFE). Plazmové jednotky musí podporovat generování dostatečně hustého a makroskopicky homogenního plazmatu.

Předmětem dodávky je nové, nepoužité, kompletní a zcela funkční zboží.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Plazmová jednotka na bázi povrchového dielektrického bariérového výboje s koplanárním uspořádáním elektrod s mezielektrodovou vzdálenosti menší než 1,5 mm je schopna spolehlivě pracovat s elektrickým příkonem minimálně 400 W. | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Aktivní plocha povrchového plazmatu je min. 75 mm x 190 mm na jednu plazmovou jednotku. | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Plazmové jednotky jsou volně polohovatelné. | Vepište ANO nebo NE |
| Generované plazma ve vzduchu je při provozním příkonu plazmové jednotky makroskopicky/vizuálně homogenní s převažujícím zastoupením difúzního plazmatu min. 60 % z celkové aktivní oblasti plazmatu. | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Průměrná povrchová teplota plazmové jednotky v ustáleném stavu při zajištění požadovaného chlazení v žádném místě generace plazmatu nepřekračuje 80°C. | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Objemová husto\ta výkonu generovaného plazmatu ve vzduchu dosahuje při provozních podmínkách hodnotu min. 75 W/cm3. | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Plazmové jednotky lze použít pro plazmové procesy v běžně používaných plynech, tj N2, O2, CO2, včetně jejich obohacení o vodní páry, ale i v H2 a jeho směsích. | Vepište ANO nebo NE |
| Elektrodový systém plazmových jednotek nepodléhá erozi ve smyslu jeho odprašování v důsledku přímého kontaktu s generovaným plazmatem. | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.