Technická specifikace pro Anestetizační jednotku č. 2

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat přístrojové vybavení pro inhalační anestezii včetně příslušenství pro chirurgické zákroky na malých laboratorních zvířatech. Zařízení včetně příslušenství bude sloužit pro navození anestezie malých laboratorních zvířat u odběrů biologických vzorků, diagnostických vyšetření a krátkodobých chirurgických výkonů.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Anestetizační jednotka č. 2 - 1 ks |  |
| anestetické plyny: izofluran, sevofluran bez výměny odpařovací jednotky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| nízko-průtokový anestetický systém se spotřebou max. 10 ml anestetika /hodina provozu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| odběr anestetika přímo z lahve | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| přesnost koncentrace anestetika min. 0,1 % | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| nastavení průtoku směsi min. 130 ml/min, max 900 ml/min | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| připojení externího zdroje stlačeného plynu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| využití vzduchu z pracovního prostředí | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| zabudovaný kompresor | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| kabeláž a sada hadic pro vedení plynů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| indukční box pro myš, 1 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| indukční box pro potkana, 1 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| inhalační maska pro myš, 3 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| inhalační maska pro potkana, 3 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| filtr pro zachytávání anestetického plynu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| záruka 24 měsíců | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.