Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat následující laboratorní mikroskopy:

      - stereomikroskop,

      - přímý mikroskop univerzální s kamerou a

      - inverzní fluorescenční mikroskop.

Předmětem dodávky jsou nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Stereomikroskop |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |  |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |  |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |  |
| Modulární stereomikroskop (s paralelními optickými cestami, tzv. typ Galileo) | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Zoomový poměr min. 8:1 | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Rozsah zvětšení min. 10x–80x (s objektivem 1x a okuláry 10x) | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Binokulární tubus se sklonem 20° | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Okuláry 10x, zorné pole min. 22 mm, gumové odnímatelné očnice | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 48–75 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Planachromatický objektiv 1x, W.D. min. 78 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Stativ pro dopadající světlo s integrovaným ostřícím mechanismem s nastavitelnou tuhostí ostření | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Černá a bílá podložka pod vzorek | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Rozměr pracovní plochy stativu min. 290 x 300 mm, výška max. 30 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Kruhové LED osvětlení pro montáž na objektiv, s možností ovládání min. 4 segmentů (výsečí) pro dosažení šikmého osvětlení a jejich rotace. Plynulé nastavení intenzity světla. | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Obal na mikroskop | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Napájecí kabel | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Možnost rozšíření o výstup pro kameru a další příslušenství (revolver pro 2 objektivy, koaxiální osvětlení, fluorescence, diskuzní zařízení). | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |

| Přímý mikroskop univerzální s kamerou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |  |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |  |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |  |
| Laboratorní mikroskop pro pozorování v procházejícím světle vybavený kamerou | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Osvětlení LED pro procházející světlo, vybaveno tzv. „fly-eye“ optikou pro maximální homogenitu osvětlení zorného pole. Životnost LED minimálně 60.000 hodin (pro vyloučení všech pochybností zadavatele stanovuje, že tento požadavek není možné splnit tak, že dodavatel nabídne více zdrojů osvětlení v rámci nabídky - tento parametr musí být splněn jedním kusem zdroje světla). | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Pravé Köhlerovo osvětlení, zdroj umístěný na zadní straně mikroskopu, vestavěná polní clona. Ovládací prvky změny intenzity osvětlení a polní clony umístěny na bočních stranách stativu. | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Na stativu mikroskopu umístěná spoušť kamery pro možnost přímého snímání obrazu z mikroskopu do softwaru | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Funkce automatické změny intenzity světla v závislosti na zařazeném objektivu, tzv. „Light Intensity Manager“ | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Funkce automatického vypnutí světla při delší době nečinnosti s programovatelnou dobou vypnutí | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Stavový displej umístěný na stativu mikroskopu zobrazující základní provozní informace – zvětšení zařazeného objektivu, nastavenou intenzitu světla, informaci o light manageru a funkci automatického vypnutí | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Koaxiální nezávislé hrubé a jemné ostření s ovladači na obou stranách stativu; nastavení tuhosti hrubého ostření a dorazu ostření. Rozsah ostření min. 30 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Trinokulární třícestný tubus. Dělení světla okuláry:kamera v poměru 100:0, 20:80 a 0:100 % | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Výstup pro připojení kamery s c-mount závitem s vestavěnou optikou optimalizovanou pro velikost čipu kamery pro zobrazení maximálního zorného pole | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Okuláry se zvětšením 10x se zorným polem min. 22 mm, oba s dioptrickou korekcí a odnímatelnými gumovými očnicemi | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Mechanický XY stolek s ovládáním pro pravou ruku, s možností nastavení výšky a tuhosti pohybu ovládacích prvků nezávisle pro obě osy. Otočný o min. 230°, držák pro 1 nebo 2 sklíčka. | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Abbého kondenzor pro použití s objektivy 4x-100x, s aperturní clonou, výškově nastavitelný | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Revolverový nosič pro min. 6 objektivů s funkcí kódování jednotlivých pozic pro přenos informace o zvětšení zařazeného objektivu do softwaru | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Planachromatické objektivy s korekcí na nekonečno, s parfokální vzdáleností 60 mm s následujícími charakteristikami - 4x, N.A. min. 0.1, W.D. min. 30 mm - 10x, N.A. min. 0.25, W.D. min. 10.0 mm - 20x, N.A. min. 0.45, W.D. min. 1.0 mm - 40x, N.A. min. 0.65, W.D. min. 0.55 mm - 60x, N.A. min. 0.80, W.D. min. 0.30 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Barevná digitální CMOS kamera nebo CCD, rozlišení min. 5.9 Mpix, úhlopříčka senzoru min. 1/2 palce, citlivost v rozsahu min. 50-3200 ISO, expoziční časy v rozsahu 100µ sec až 30 sec, rychlost min. 15 snímků za vteřinu (fps) v plném rozlišení. USB 3.0 připojení k PC | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Software pro ovládání kamery, snímání a archivaci obrazu. Automatické i manuální nastavení expozice, automatické i ruční barevné vyvážení, přednastavené barevně optimalizované režimy pro snímání různě barvených preparátů, možnost vkládání kalibrovaného měřítka | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Obal na mikroskop | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Napájecí kabel | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |

| Inverzní fluorescenční mikroskop |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |  |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |  |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |  |
| Inverzní mikroskop s fázovým kontrastem a s fluorescencí | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| LED diodový zdroj osvětlení; životnost LED minimálně 60 tisíc hodin (pro vyloučení všech pochybností zadavatele stanovuje, že tento požadavek není možné splnit tak, že dodavatel nabídne více zdrojů osvětlení v rámci nabídky - tento parametr musí být splněn jedním kusem zdroje světla) | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Plynulá regulace intenzity osvětlení ovládaná ze stativu | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Koaxiální nezávislé hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Binokulární tubus výškově nastavitelný | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Okuláry se zvětšením 10x se zorným polem 22 mm, oba s dioptrickou korekcí a gumovými očnicemi | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Revolverový nosič objektivů pro min. 5 objektivů | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Objektivy: - min. achromatický 10x s apodizovaným fázovým kontrastem, s dlouhou pracovní vzdáleností - min. achromatický 20x s apodizovaným fázovým kontrastem, s dlouhou pracovní vzdáleností - min. planfluorový (semi-apochromatický) 40x s apodizovaným fázovým kontrastem, s dlouhou pracovní vzdáleností, s plynule nastavitelnou korekcí na tloušťku krycího skla/dna kultivační nádoby v rozsahu min. 0–2 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Kondenzor pro světlé pole a fázový kontrast s pracovní vzdáleností min. 75 mm/N.A. min. 0.30, odnímatelný | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Mechanický XY stolek s držáky vzorků pro Petriho misky 35 a 65 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Ve stativu mikroskopu integrovaný otočný karusel pro min. 3 fluorescenční kostky a s volnou pozicí pro procházející světlo | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Dva ve stativu integrované LED fluorescenční moduly pro excitaci FITC/GFP a Texas RED včetně příslušných fluorescenčních kostek. Možnost rozšíření o další LED modul. | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Plynulá regulace intenzity fluorescence ovládaná ze stativu s individuální pamětí nastavené intenzity pro každou vlnovou délku. Synchronizace zapínání/vypínání LED modulu v závislosti na zařazeném fluorescenčním filtru. Indikace dosažení maximální intenzity. | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Ve stativu integrovaný výstup pro připojení digitální kamery. Přepínání světla okuláry:kamera v poměru 100:0 % a 0:100 %. | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Monochromatická CMOS kamera nebo CCD s rozlišením min. 2.3 Mpix, USB 3 připojení, rychlost min. 45 fps v plném rozlišení, global shutter. Min. 12 bit. | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Software umožňující řízení kamery, snímání statických obrazů i videí, podpora multikanálového fluorescenčního snímání, manuální i automatické měření v živém i nasnímaném obrazu, segmentace obrazu (prahování), práce s binárními obrazy | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Obal na mikroskop | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |
| Napájecí kabel | Dodavatel uvede ANO/ NE |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.