Výpis truhlářských výrobků (dveří)

MU Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00 Brno Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Poříčí 7

- Etapa

800/1970	dveře plné hladké jednokřídlové, povrch foliový barva bílá;

záruben kovová barva RAL 9001

interiérové kování na dveře nerez mat, oválné šítové kování, dle stávajících

klika/ klika, zarážka za dveřní křídlo

kování pro oboustrannou cylindrickou vložku   (3ks)

kování WC zámek zvenku odjistitelný (1ks)

dveřní samozavírač s kluznou lištou

práh lakovaný

pravé 3ks, levé 1ks

(dveře do m.č. -1041, -1044, -1028b, -1028)

900/1970	dveře plné hladké jednokřídlové, povrch foliový barva bílá;

záruben kovová barva RAL 9001

interiérové kování na dveře nerez mat, oválné šítové kování, dle stávajících

klika/ klika, zarážka za dveřní křídlo

kování pro oboustrannou cylindrickou vložku   (2ks)

kování oboustranná cylindrická vložka (1ks)

dveřní samozavírač s kluznou lištou

práh lakovaný, křídlo dveří do m.č. -1045 bude osazeno madlem na šířku dveří

pravé 2ks

(dveře do m.č. -1030, -1045)

800/1970	repase dveřního křídla včetně dřevěné zárubně

Dveřní křídlo otočné, vlysové plné s polodrážkou,

Obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvý ochranný nátěr, odstín bílá, interiérové kování očištěno a promazáno

(dveře  do m.č. -1029, -1027a)