FSPS MUNI – OBJ. D33 – SPECIFIKACE SANITY

MÍSTNOST 218, 219 (PŘEDSÍŇ WC ŽENY, PŘEDSÍŇ WC MUŽI), 218c, 220b (WC ŽENY ZTP, MUŽI ZTP)

UMYVADLO (dle modelu Geberit Smyle): celk. 6x

závěsné umyvadlo ze sanitární keramiky, bílá, 55 x 48 x 16,5 cm, oválný tvar, s otvorem pro baterii 35 mm, s přepadem, vč. polosloupu, viz další položka

POLOSLOUP K UMYVADLU (dle modelu Geberit Smyle): celk. 4x

kompatibilní polosloup ze sanitární keramiky, bílá, stejná řada jako umyvadlo, oválný tvar, kotvící a montážní materiál součástí dodávky

BATERIE STOJÁNKOVÁ (dle modelu Hansgrohe Vernis Blend): celk. 4x

páková stojánková baterie, s výpustí, hloubka ca. 13 cm, výška ca. 14 cm, oválný tvar, materiál mosaz, povrch chrom lesk, průtok 5 l/min

MÍSTNOST 220 (WC MUŽI)

PISOÁR (dle modelu Grohe Bau Ceramic): celk. 2x

pisoár s přívodem zezadu, ca. 350 x 340 x 550 mm, dodání vč. montážní sady, materiál sanitární keramika, bílá, objem spláchnutí 1l

DĚLÍCÍ PŘÍČKA MEZI PISOÁRY (dle modelu Creavit): celk. 1x

keramická dělící stěna, 400 x 700 mm, umístění kotvením do stěny, sanitární keramika bílá, hmotnost do 15 kg

MÍSTNOST 218a, 218b (WC KABINY ŽENY), 220a (WC KABINA MUŽI)

KLOZET (dle modelu Geberit Smyle) celk. 3x

závěsné WC ze sanitární keramiky, bílá, 490 x 350 x 330 mm, oválný tvar, zadní vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (rimfree), součástí balení sedátko se soft-close (tlumeným) zavíráním kompatibilní a ze stejné série

SPLACHOVAČ (dle modelu VitrA Root Round) celk. 3x

tlačítko splachování předstěnového systému, 244 x 165 x 9 mm, materiál plast, bílá lesk, oválný tvar

MÍSTNOST 218c (WC ZTP ŽENY), 220b (WC ZTP MUŽI)

KLOZET PRO INVALIDY (dle modelu Laufen Liberty Line) celk. 2x

závěsné WC ze sanitární keramiky, bílá, 700 x 360 x 345 cm, vhodné pro ZTP, oválný tvar, zadní vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (rimless), součástí balení sedátko se soft-close (tlumeným) zavíráním

SPRŠKA BIDETOVÁ RUČNÍ (dle modelu Grohe Vitalio Trigger) celk. 2x

sprška ruční bidetová s ovládáním na hlavici, průměr sprchové hlavice 36 mm, povrch chrom, oblý design

BATERIE STOJÁNKOVÁ ZDRAVOTNICKÁ (dle modelu Tres s prodlouženou rukojetí): celk. 2x

páková stojánková baterie s prodlouženou rukojetí, bez výpusti, hloubka ramínka ca. 19,2 cm, výška ca. 17 cm, oválný tvar, materiál mosaz, povrch chrom lesk

PODLAHOVÁ VPUSŤ (dle Alca) celk. 2x

podlahová odtoková vpusť, s napojením na odpadovou kanalizaci Ø50 mm, nerezová kanálová mřížka se štěrbinovou perforací, rozměr 105 x 105 mm, materiál plast – PP, mřížka kov – nerez, průtok s vtokovou mříží 32 l/min, s pachovým uzávěrem, odtok vodorovně.