Vnější značení

Výroba a montáž 12 ks dibondových nápisů s reflexní folií, o rozměrech 0,7 X 4m.

Materiálové řešení:

Dibond vyřezaný do tvarů jednotlivých písmen a čísel o tloušťce 3mm s nanesenou reflexní folií v černé a bílé barvě, která bude umístěna na vyřezaná písmena a splňuje parametry odrazivosti ve zhoršených světelných podmínkách dle parametrů používaných pro značení složek IZS. Barevnost folie bude řešena individuálně na základě umístění vyřezaných písmen.

Kotvení:

Lepením na obklad (stávající obklad - Cihelný obkladový prvek ARGETON).

Vnitřní značení

Výroba a montáž fóliových nápisů s číslem místnosti o rozměrech 414,5 x 65 mm, kdy je vizuální vrstva je provedena v dostatečném kontrastu (K≥60 % dle ČSN 73 4001).

Materiálové řešení:

Nápis je vyřezán do reflexní fólie (černá písmena na bílém podkladu), která je následně nalepena na dveřní plochu vždy v rohu nad klikou ve vzdálenosti 10 cm od horního i bočního rámu dveří.

Návod k použití

Tisk barevného návodu k použití o velikosti A4. CMYK 4/0 jednostranný plnobarevný tisk na papír o gramáži 80g/m2 (počet kusů dle položkového rozpočtu).

Tabulka pro umístění návodu k použití

Dodání a montáž na zeď dveřní tabulky o rozměrech 210/297 mm (počet kusů dle položkového rozpočtu), do které bude umístěn vytištěný návod k použití, který bude spolu s označením místnosti převeden do Braillova písma umístěného na fólii návod překrývající.

Materiálové řešení:

Tabulka stavebnicového typu, obvod tvoří eloxované alu lišty v maximálně subtilním profilu (15 / 3 mm). Samostatná tabulka s elox alu pro možnost vložení papíru A4 na výšku a jeho překrytí odnímatelnou transparentní plastovou antireflexní deskou o tloušťce min. 0,5 mm až 1,6 mm, na níž bude umístěn hmatový text. Ten bude vytvořen technologií, která zajistí trvanlivost, čitelnost, jednotný vzhled. Nápis bude pro jednotlivý typ mechanismu uzamykání stejný, vždy se bude na začátku Braillu měnit číslo místnosti, která tam musí být uvedeno

Kotvení:

Pomocí vrtání hmoždinek, kde to nebude možné, tak pomocí lepení.

Specifické požadavky na umístění tabulky:

- umístění pevně na zeď vedle dveří na straně kliky,

- výška horní hrany 150-160 cm, odsazení od zárubní 5-10 cm; - v bodovém písmu bude uvedeno označení místnosti a zjednodušená verze návodu, i tak je pro 2 jazykové varianty (čeština, angličtina) třeba počítat minimálně s 4 řádky bodového písma, tj. ¼-⅓ strany

- technologie provedení hmatové vrstvy musí zaručovat odolnost proti poškození a trvanlivost

- vizuální vrstva je provedena v dostatečné velikosti a kontrastu (K≥60 % dle ČSN 73 4001).