## Příloha č. 1 – specifikace nabízených zařízení

- Videokonferenční sada typ A – 6 ks

Kamera s alespoň následujícími parametry:

- podpora rozlišení 4K, 1080p, 720p, a SD při alespoň 30fps a dále 1080p, 720p při alespoň 30 fps a 60 fps

- motorizovaný pan, tilt a zoom

- Pan: ±90°

- Tilt: +50° / -90°

- alespoň 15x HD zoom

- zorné pole alespoň 90°

- možnost namontovat kameru hlavou dolů

- podpora automatického ostření

- podpora alespoň tří presetů pozice kamery

- podpora indikace video mute/unmute

- slot pro zámek Kensington

- standardní stativový závit

Mikrofon nebo mikrofony s následujícími parametry:

- Pickup range: 15 ft / 4.5m diameter

- podpora beamformingu

- tlačítko Mute s indikací stavu pomocí LED

- podpora daisychainingu až pro 7 mikrofonů

Alespoň 1 reproduktor

Dálkové ovládání

Konektivita:

- HDMI Type A (vstup pro sdílení obsahu)

- HDMI Type A (výstup pro připojení displeje)

- USB Type C (připojení kamery)

- USB Type B (připojení PC)

- RJ45 (Ethernet)

- Bluetooth

- XLR nebo Mini XLR pro připojení reproduktoru nebo reproduktorů

USB video device class, kompatibilita s MS Teams, Google Hangouts Meet, Zoom a Cisco Webex

- Montážní sada pro videokonferenční sadu typ A – 6 ks

Montážní sada umožňující kameru flexibilně upevnit na stěnu přímo nad nebo pod obrazovku pro zajištění přirozeného zorného úhlu a očního kontaktu se vzdálenými účastníky. Ve větších konferenčních prostorách lze držák obrátit a umístit kameru poblíž stropu pro širší záběr. Šroub pro stativ a systém kolíků zajišťuje stabilitu a pomáhá kameru udržet v klidu, když se objektiv pohybuje. Sada dále obsahuje držáky na zeď pro reproduktor nebo reproduktory videokonferenční sady a cable management.

- Displej typ A – 6 ks

- Technologie panelu: IPS s přímým LED podsvícením

- Velikost obrazovky alespoň	64.5 palců

- Poměr stran: 16:9

- Jas alespoň 400 cd/m²

- Kontrastní poměr alespoň 1200:1

- Pozorovací úhly 178° horizontálně / 178° vertikálně

- Barevná hloubka 10bit

- Doba odezvy nejvýše 8 ms (grey-to-grey)

- Obnovovací frekvence 60 Hz

- Nativní rozlišení: 3840 x 2160

- Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)

1280 x 720; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; 720 x 480; 720 x 576

- Minimální konektivita:

- Analogový video vstup alespoň 1 x VGA

- Digitální video vstup alespoň 3 x HDMI

- Analogový audio vstup alespoň 1 x 3,5 mm jack

- Digitální audio vstup	alespoň 3 x HDMI

- Ovládání vstupu LAN 100Mbit; RS232

- Dále alespoň 1 x USB 2.0 a 1 x USB Typ-C (5V/3A, napájení pro externí zařízení)

- VESA montáž 600 x 400mm (FDMI); M6

- Pojízdný stojan pro displej typ A – 6 ks

- stojan na televizi o úhlopříčce 37" až 70", volně stojící

- podpora montážních roztečí VESA 200×200, 300×200, 400×200, 300×300, 400×300, 400×400, 600×400

- náklon displeje alespoň -12° / +5°, možnost natočení displeje o alespoň 90°

- nosnost stojanu alespoň 50 kg

- police s nosností alespoň 5 kg

- nastavitelná výška stojanu alespoň 120 až 160 cm

- systém pro uspořádání kabelů

- pojízdná kolečka s uzamykacím mechanismem

- Videokonferenční sada typ B – 7 ks

Kamera s alespoň následujícími parametry:

- podpora rozlišení 4K, 1080p, 720p, a SD při alespoň 30fps a dále 1080p, 720p při alespoň 30 fps a 60 fps

- motorizovaný pan, tilt a zoom

- Pan: ±90°

- Tilt: +50° / -90°

- alespoň 15x HD zoom

- zorné pole alespoň 90°

- možnost namontovat kameru hlavou dolů

- podpora automatického ostření

- podpora alespoň tří presetů pozice kamery

- podpora indikace video mute/unmute

- slot pro zámek Kensington

- standardní stativový závit

Alespoň 3 mikrofony s následujícími parametry:

- Pickup range: 15 ft / 4.5m diameter

- podpora beamformingu

- tlačítko Mute s indikací stavu pomocí LED

- podpora daisychainingu až pro 7 mikrofonů

Alespoň 2 reproduktory

Dálkové ovládání

Konektivita:

- HDMI Type A (vstup pro sdílení obsahu)

- HDMI Type A (výstup pro připojení displeje)

- USB Type C (připojení kamery)

- USB Type B (připojení PC)

- RJ45 (Ethernet)

- Bluetooth

- XLR nebo Mini XLR pro připojení reproduktoru nebo reproduktorů

USB video device class, kompatibilita s MS Teams, Google Hangouts Meet, Zoom a Cisco Webex

- Displej typ B – 7 ks

- LCD displej s IPS panelem

- Povrch displeje matný

- Úhlopříčka alespoň 86"

- Rozlišení alespoň 3840 × 2160

- Obnovovací frekvence až 60 Hz

- Poměr stran 16:9

- Barevná hloubka 8 bit

- Odezva nejvýše 8 ms

- Maximální jas alespoň 350 cd/m2

- Nativní kontrast alespoň 5000:1

- Připojení

- Grafické rozhraní alespoň 3x HDMI 2.0, 1x VGA

- Datové rozhraní RJ-45 (LAN), alespoň 1x USB-C, alespoň 2x USB (USB 2.0)

- Audio rozhraní Výstup na sluchátka

- Vlastnosti a funkce

- Funkce Automatické regulace jasu, Power Delivery

- Výbava Reproduktory

- Senzor přítomnosti

- Hmotnost nejvýše 50 kg

- VESA uchycení kompatibilní s pojízdným stojanem

- Pojízdný stojan pro displej typ B – 7 ks

- Stojan na televizi o úhlopříčce 60" a více, volně stojící

- Podpora montážních roztečí VESA alespoň 1000×600, 600×400, 800×400, 800×600

- Náklon displeje alespoň -10° / +5°

- Nosnost stojanu alespoň 80 kg

- Alespoň 1x police

- Nastavitelná výška stojanu

- Pojízdná kolečka s uzamykacím mechanismem

- Short throw projektor – 1 ks

- montáž na stěnu

- šířka projekce alespoň 240 cm

- nativní rozlišení alespoň 1920 × 1080

- poměr stran 16:9

- kontrast alespoň 2 500 000:1

- zdroj světla Laser

- svítivost alespoň 4 000 ANSI lm

- životnost až 20 000 h

- konektivita alespoň 3x HDMI

- RJ-45 (LAN)

- USB 2.0, WiFi

- audio výstup

- hmotnost maximálně 6 kg

- Projekční plátno – 1 ks

- rámové projekční plátno

- šířka alespoň 240 cm

- výška alespoň 136 cm

- úhlopříčka 110”

- formát 16:9

- barva rámu černá

- barva projekční plochy bílá

- hmotnost max. 15 kg

- Signálový procesor – 1 ks

- Čtyřvstupý 4K/60 Seamless Scaling Switcher

- 4x HDMI vstup

- 2x HDMI výstup

- konfigurovatelný loop pro alespoň jeden HDMI vstup

- škálovaný obrazový výstup s podporou rozlišení od 640x480px až po 4K60p se 4:4:4 subsamplingem

- možnost řídit poměr stran obrazu na výstupu

- podpora HDMI 2.0 (data rate až 18Gbps, podpora  HDR, 3D, HD lossless audio formátů a CEC)

- automatické přepínání vstupů vč. možnosti definovat priority jako poslední připojený vstup

- integrovaný audio mixér (možnost nastavení úrovní, ducking, mute)

- stereo audio embedder pro HDMI vstupy

- stereo audio disembedder pro HDMI výstupy

- možnost obejít obrazový scaler bypassem

- EDID management

- podpora nezávislého mute pro audio I video výstupy

- možnost freeze obrazu

- contact a tally porty umožňující přepínání vstupů externími fyzickými tlačítky

- konfigurace a ovládání přes Ethernet

- RS-232 a USB-C

- velikost maximálně 1U poloviční šířky

- integrovaný napájecí zdroj

- Zesilovač – 1 ks

- Koncový zesilovač 2x150W @ 4Ohm (RMS)

- možnost můstkového zapojení 1x300W @ 8 Ohm

- digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80 %

- automaticky aktivovaný Standby režim při absenci audio signálu s odběrem <1W

- splňuje standard Energy Star

- spínaný zdroj

- pasivní chlazení pro bezhlučný provoz

- velikost maximálně 1U

- Reproduktory – 2 ks

- profesionální pasivní monitor pro blízký poslech

- odolný design

- vhodné i pro externí instalace

- magneticky stíněné měniče 5.25“ + 0.75“

- doporučená zátěž až 150 W / 4 Ohm

- frekvenční rozsah alespoň 80 Hz až 20 kHz

- odezva alespoň I00 Hz - 18 kHz

- citlivost: alespoň 87 dB SPL

- hmotnost max 2 kg

- montážní konzole na zeď součástí dodávky

- barva: bílá

- HDMI splitter – 1 ks

- 1x HDMI vstup

- 2x HDMI výstup

- podpora rozlišení alespoň 1080p60 a 2160p

- šířka pásma alespoň 340MHz

- alespoň LED diody pro indikaci stavu

- HDCP Stripper – 1 ks

- obousměrný HDMI – SDI převodník

- SDI vstup až 3G-SDI

- SDI výstup automaticky převádí signál z HDMI vstupu

- HDMI vstup a výstup

- podpora reclockingu

- podpora rozlišení alespoň 1080p60

- nepodporuje HDMI HDCP

- USB-C napájení, vč. zdroje

- Režie pro střih videa a streaming – 1 ks

- zařízení pro střih, záznam, streaming a náhled videa

- alespoň 4 HDMI vstupy

- scaler na HDMI vstupech

- dva nezávislé stereofonní audio vstupy s 3,5mm konektory typu jack

- audio mixer dovolující mixování zvuku z audio vstupů I z HDMI

- podpora multiview

- HW enkodér videa

- podpora rozlišení až 1080p60

- podpora PIP

- podpora streamingu prostřednictvím protokolů RTMP a SRT

- podpora záznamu na USB disky

- další rozhraní: Ethernet 1000BaseT

- USB-C 3.1

- podpora vzdáleného ovládání po síti nebo USB

- Kamera – 1 ks

- kompaktní kamera s HDMI výstupem

- objektiv s alespoň 10x zoomem

- min. osvětlení až 0,1 lx (f/1,8, AGC)

- podpora rozlišení až 1080p60

- vyvážení bílé: automatické / manuální / preset alespoň 2400-7100 K

- ostření: automatické / manuální

- expozice: automatické / manuální / priorita závěrky / priorita clony

- I/O USB video výstup

- HDMI video výstup

- podpora komprese videa a kodeků alespoň NV12, M-JPG a H.264

- 2x integrovaný mikrofon, vč. napájecího adaptéru

- hmotnost kamery max 0,6 kg.

- Mikrofon – 1 ks

- kondenzátorový mikrofon s všesměrnou charakteristikou vhodný pro konferenční stoly

- frekvenční rozsah: 70 Hz - 16 kHz

- dynamický rozsah do 86 dB

- impedance 100 Ohm

- součástí balení je i kabel s konektory TA3 F a XLR M

- Phantomový napaječ – 1 ks

- phantomové napájení do 48V

- konektory XLR F a XLR M

- napájení zařízení 230 V

- vestavěný zdroj

- HDMI kabel optický – 1 ks

- vysokorychlostní optický kabel HDMI 2.0 s HDMI M konektory

- délka 20 m

- podpora rozlišení alespoň 4K@60Hz

- podpora HDR, ARC, HEC, EDID

- zlacené konektory

- HDMI kabel – 3 ks

- HDMI patch kabel s HDMI M konektory

- délka 1 m

- podpora HDMI 2.1 High Speed + Ethernet

- zlacené konektory

- HDMI kabel – 13 ks

- HDMI patch kabel s HDMI M konektory

- délka 2 m

- podpora HDMI 2.1 High Speed + Ethernet

- zlacené konektory

- SDI kabel – 1 ks

- low-loss SDI kabel

- BNC M konektory

- délka 0,3 m

- flexibilní

- 75 ohm

- podpora až 12G-SDI

- v souladu se specifikací SMPTE 424M a SMPTE 292M, SMPTE ST 344M a SMPTE ST 2082-1

- XLR kabel – 1 ks

- 1,5 m audio kabel

- konektor A – XLR F

- konektor B – 3,5 mm Jack (TRS)

- Reproduktorový kabel – 2 ks

- reproduktorový kabel 2x2.5 mm

- délka 10 m

- bez konektorů

- Nástěnný držák kamery – 1 ks

- nástěnný držák kamery vč. otočné a naklápěcí hlavy.

(v nabídce je nutné doložit konkrétní nabízené zařízení/věci)