Technické podmínky

Real-Time PCR cykler

Popis zařízení a jeho využití

Systém pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase. Zařízení umožňující amplifikaci nukleových kyselin, možnost multiplexní detekce a kompatibilitu s 96 i 384jamkovými destičkami a následnou analýzu dat. Je umožněna kvantifikace množství nukleových kyselin v reálném čase na základě detekce fluorescenčního signálu. Zařízení je schopno striktně kontrolovat průběh celé reakce za přesně daných podmínek, dle požadovaných parametrů.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Real-Time PCR cykler s 96jamkovým blokem | Vepište ANO nebo NE |
| Ovládací rozhraní s barevným dotykovým displejem | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost budoucího rozšíření o vyměnitelný 384jamkový blok bez nutnosti kalibrace | Vepište ANO nebo NE |
| Ohřev a chlazení v min. rozsahu 20 °C až 99 °C s rychlostí ohřevu min. 4,2 °C/s | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Reakční objemy 10 μl - 50 μl (96jamkový blok) a 5 μl - 10 μl (384jamkový blok) | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Možnost provádění následujících typů analýz: Kvalitatitvní PCR, Kvantitativní PCR, Tm Calling, Melt Curve Genotyping | Vepište ANO nebo NE |
| 7 excitačních a 7 emisních filtrů | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Zdroj světla bílá LED lampa | Vepište ANO nebo NE |
| Detekce signálu pomocí CMOS kamery | Vepište ANO nebo NE |
| Software pro analýzu dat, správu uživatelů, běhu destiček a nastavení | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost skenování destiček pomocí čárového kódu. | Vepište ANO nebo NE |
| Rozhraní USB, Ethernet a HDMI | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Možnost vzdáleného přístupu pro monitorování běhů a hodnocení dat | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.