Audiovizuální technika

Vybavení AV technikou a ŘÍDICÍM systémem

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Stavba:				Masarykova univerzita Telč

Místo stavby:				náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Dílčí část:				AV technika

Stupeň dokumentace:		DPS

Investor:				Masarykova univerzita

Projektant profese:			Antonín Turek,DiS

AV MEDIA a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10

Datum dokončení dokumentace:	březen 2010

Obsah

1	ÚVOD	3

1.1	Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci	3

1.2	Účel dokumentace	3

1.3	Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti	3

1.4	Charakteristika provozu a prostředí technologie	3

1.5	Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů	4

2	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	5

2.1	Charakteristika a technický popis jednotlivých zařízení	5

2.2	Popis AV zařízení v jednotlivých místnostech	8

3	Požadavky a nároky Obecně	26

3.1	Zvláštní nároky na systém	26

3.2	Obsluha a údržba	27

3.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	27

3.4	Určení prostředí	27

3.5	Protipožární opatření	27

3.6	Péče o životní prostředí	27

3.7	Požadavky na jiné technologie	27

3.7.1	Stavba a stavební připravenost, interiéry	27

3.7.2	Silnoproud	28

3.7.3	Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN, STA	29

3.7.4	Osvětlení	29

3.7.5	Zařízení vzduchotechniky, klimatizace	29

3.7.6	EZS, EPS	29

4	ZÁVĚR	30

# ÚVOD

## Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci

- Stavební dokumentace - digitální podklady poskytnuté zpracovatelem stavební části

- Požadavky investora

- Požadavky uživatele

## Účel dokumentace

Projekt je zpracován na úrovni Dokumentace provedení stavby.

Tato technická zpráva popisuje a zdůvodňuje navržené systémy a vysvětluje jejich funkcionalitu.

Konkrétní typy zařízení – referenční výrobky – uvedené v této dokumentaci jsou navrženy jako doporučené, lze je nahradit ekvivalenty se stejnými technickými parametry.

Projekt se zabývá návrhem audiovizuálního systému (ozvučování a zobrazování) pro místnosti objektu. Navrženou AV techniku doplňuje systém řízení, který umožňuje řízení většiny komponent AV techniky.

## Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti

Účelem souboru je zajistit intuitivní a obslužně nenáročné ovládání prezentačního systému. Cílem návrhu celkové technické vybavenosti je zajistit technickou vybavenost dotčeného prostoru na úrovni odpovídající potřebám doby.

Návrh technologie zohledňuje prostorové dispozice jednotlivých místností, potřeby a požadavky investora a provozovatele, technologii stavby a celkový účel stavby jako celku se všemi jeho specifiky.

Prostory jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, datové projektory s vhodným rozlišením, elektricky stahovatelné projekční plochy, plazmové ploché displeje. Uživatel má možnost zobrazit informace z PC, většinou laptopu (notebooku), DVD mechaniky a jiných zařízení připojených pomocí přípojných míst.

Ze skladby zařízení v AV souboru, ale i ze skladby komponentů použitých v PC technice, s kterou se tento soubor částečně prolíná, vyplývá, že nejčastěji využívaným přenosným a přepisovým médiem při prezentacích bude USB flash disk, příp. formát DVD, odbavovaný z počítačové mechaniky přes PC. Příspěvky do prezentačního softwaru mohou být přeneseny z různých kompatibilních textových, obrázkových či video a datových formátů.

V řešených místnostech je navržen k ovládání vlastní prezentační techniky (např. zapínání/vypínání zobrazovačů, přepínání jeho vstupů, řízení hlasitosti zvuku atp.) integrovaný prezentační řídicí systém s dotykovou obrazovkou, nebo inteligentní přípojné místo. Datový projektor má i možnost monitoringu pomocí LAN.

Podrobný popis AV techniky v jednotlivých místnostech následuje v dalším textu.

## Charakteristika provozu a prostředí technologie

Zařízení může být umístěno pouze v prostorách a prostředích, které jsou stanoveny limity výrobce a jeho technickými podmínkami, z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. Pro provoz se orientačně předpokládá teplota v rozmezí -0 až +45°C, relativní vlhkost okolo 70%.

Některé prostory mají technologickou vybavenost rozdělenou na část, která je umístěna v technickém zázemí a část, která bude nutně umístěna v samotném prostoru. Technické zázemí je chápáno z hlediska pohybu osob jako pracoviště specializované, kam mají přístup pouze osoby vyškolené a odborně zdatné. Tomu odpovídá i záměr a návrh umístění technologie v technologickém 19“ stojanu (v katedře). Technické zázemí musí zajistit svým jiným vybavením doporučené provozní podmínky technologie. Jedná se zejména o zajištění provozní teploty v rozsahu (0 až +25)°C s relativní vlhkostí do 70%. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy.

Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních norem.

Prostorové uspořádání prezentačních zařízení a dalších periférií AV systému se odvíjí od jejich obsluhy a účelu (požadavek na přístup a dosažitelnost ovládacích prvků).

Konkrétní nároky a potřeby v této záležitosti jsou obsahem dalších částí této projektové dokumentace (požadavky obecné stavební připravenosti pro instalaci AV techniky, kabelová kniha a výkresová část).

## Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů

Komponenty audiovizuální vybavenosti jsou mezi sebou propojeny kabelovými trasami signálovými pro přenos obsahu a řídících dat. Současně je celá technologie napojena na systém napájení.

Signálové trasy musí zajistit přenos signálů v dostatečném frekvenčním rozsahu. To je kvalitativně zajištěno použitím vhodného typu kabelů a vhodným návrhem struktury přenosové technologie. Dokumentace pro provedení stavby přesně specifikuje a nárokuje umístění a zakončení tras, které je třeba při samotné realizaci dodržet s maximální možnou přesností.

Další částí rozvodů, které souvisejí se souborem prezentačních technologií, je kabeláž integrovaného řídícího prezentačního systému. Tato kabeláž spojuje veškeré prvky, které jsou v tomto řídicím systému zahrnuty a jsou jím ovládány. Patří sem kabely spojující procesorovou jednotku s dotykovou obrazovkou, ale zejména s moduly různých převodníků, rozhranní a relé (dle stykových rozhraní ovládaných technologií – různé sériové sběrnice, kontakty atd.) a to i včetně ovládacích kabelů, které končí na stykačích rozvaděčů.

Položení kabelových tras je možné realizovat prostředky realizační stavební firmy. Zakončení kabelových tras konektorováním doporučujeme ponechat na odborné firmě. Bezpodmínečně nutné je dodržet technické elektromechanické parametry kabelových tras.

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

## Charakteristika a technický popis jednotlivých zařízení

    - Plazmový zobrazovač

Plazmové zobrazovače jsou zde použity jako samostatné zobrazovací prvky pro zobrazování prezentovaného materiálu nebo TV signálu. Plazmové zobrazovače můžeme rozdělit na dvě základní skupiny – monitory a televizory, přičemž plazmové televizory mají oproti monitorům ve své standardní výbavě integrovaný televizní tuner a reproduktory. Plazmové monitory mají díky volným slotům a širokému sortimentu vstupních modulů možnost libovolné konfigurace vstupních konektorů. Plazmové zobrazovače je možné umístit na různé druhy podstavců či závěsných sad dle požadavku v každé jednotlivé místnosti.

Plazmový zobrazovač je zásadně definován parametry jako je úhlopříčka (106-262cm), základní rozlišení (1024x768 nebo 1366x768 obrazových bodů), zobrazitelné rozlišení (až 1600x1200 obrazových bodů), kontrast (až 10 000:1) a druh a počet vstupních signálů (video - složkový, S-Video a C-Video, dále signál počítačový – VGA – všechno obrazové signály).

2.1.3.   Přípojný panel pro externí AV signály

Dovoluje připojit do prezentačního systému v místnosti i další prezentační prostředky jako např. notebooky, vizualizéry apod. Na panelu budou různé konektory od formátů video, audio ale i od datových rozhraní, USB a 230V.

2.1.4.   Video interface technika

Zobrazování video signálu lze zjednodušeně popsat pomocí řetězce „zdroj video signálu – video interface technika – zobrazovač“. Složení tohoto řetězce je závislé na vybavení místnosti a předpokládaném režimu provozu.

Obecně lze říci, že za zdroje video signálu lze považovat DVD/VHS rekordér, PC sestavu, nebo notebook, kamerový systém, videokonferenční jednotku, vizualizér.

Mezi zařízení, které lze zařadit do video interface techniky a slouží k zpracování video signálu před zobrazováním, patří video distribuční zesilovač, maticový přepínač a převodník pro přenos video signálu za použití kabelu CAT 5. Video distribuční zesilovač slouží k rozmnožení vstupního signálu přivedeného do zesilovače na daný počet výstupních signálů stejné kvality jako vstupní signál. Maticový přepínač umožňuje přepnout jakýkoliv vstupní signál do jakéhokoliv výstupního signálu při zachování kvality tohoto signálu. Tento maticový přepínač je možno řídit pomocí protokolu RS-232. Převodník pro přenos video signálu pomocí kabelu kategorie CAT 5 umožňuje tento přenos na velké vzdálenosti za použití strukturované kabeláže bez ztráty kvality přenášeného signálu.

Posledním článkem řetězce jsou zobrazovače. V našem případě jde o datové projekce a plazmové monitory.

2.1.5 Integrovaný prezentační řídicí systém s dotykovou obrazovkou

Je to velmi účinný soubor technických zařízení, která vedou řečníka k názornému ovládání nejen AV prezentačních přístrojů, ale i všech doprovodných akcí jiných technologií, které s projekcí a přednáškou souvisí.

Hlavním prvkem systému je řídící jednotka s vlastní procesorovou, paměťovou kartou, kam se zavádí konfigurační software. Ten umožňuje dle nakonfigurování odbavení akcí či celých sekvencí těchto akcí uložených v části mazatelné paměti Flash ROM. Zadávání úkolů pro systém provádí vlastně přednášející dotykem na interaktivní obrazovce (touchscreenu), kde jsou těmto jednotlivým akcím přiřazené ikony. Řídící jednotka je však zároveň stykovým rozhraním a komunikačním převodníkem pro ovládané vstupy a výstupy periférií pracujících v různých datových, analogových či digitálních formátech a na různých řídících sběrnicích. Prostřednictvím jejích vstupů a výstupů lze následně ovládat výkonné prvky systému buď přes různé ovládací interface nebo přímo přes reléové kontakty. Souprava takových modulů je součástí integrovaného prezentačního řídicího systému.  Nejčastějšími akcemi je přepínání vstupů různých prezentačních zařízení a vstupních formátů na datovém projektoru, ovládání stahování a vytahování plátna, hlasitosti zvuku, intenzity světla, zatemnění místnosti atd. Protože kontakty těchto zařízení nesnesou vysokou proudovou zátěž, přidávají se zejména u technologií, kde se ovládají rozběhy motorů stykače. Tyto stykače se však již umisťují do síťových rozvaděčů v každé vně a patří technologicky do profese silnoproud. V soupravě integrovaného prezentačního řídicího systému se zpravidla dodávají odrušovací filtry do těchto rozvaděčů.

Řídicí systémy v jednotlivých místnostech lze propojit pomocí sítě LAN a jsou tedy schopny vzájemně spolupracovat. Zároveň je možno zajistit dohled a ovládání z dohledového (centrálního) pracoviště vybaveného PC, který je také připojen k síti LAN.

Z bezdrátového dotykového panelu umístěného v místnosti bude možné ovládat zapínání/vypínání a přepínání vstupů projektoru, vysunutí a zasunutí pláten, osvětlení (pokud budou splněny nároky na silnoproud), ovládání matic. Pomocí dotykového panelu pak bude možné jednoduchými pokyny s předem naprogramovanými procedurami ovládat jednoduše všechny prvky zapojené do systému. V praxi se např. po volbě „Projekce“ spustí procedura, která zajistí spuštění plátna, zapnutí projektoru, nastavení zdroje signálu. Obsah procedur je nutné předem dohodnout s programátorem systému.

2.1.6 Ozvučení

Pokud je obrazová prezentace opatřena slovním zvukovým komentářem, efekty či hudební kulisou, lze ji reprodukovat přes audio řetězec „zdroj audio signálu – zpracování – reproduktory“. Složení tohoto řetězce je závislé na vybavení místnosti a předpokládaném režimu provozu.

Obecně lze říci, že za zdroje audio signálu lze považovat DVD/VHS rekordér, PC sestavu, videokonferenční jednotku, pevný mikrofon atd.

Mezi zařízení, které slouží k zpracování audio signálu před reprodukcí, patří audio distribuční zesilovač, automatizovaný audio mixér, audio maticový procesor, výkonový zesilovač nebo receiver. Audio distribuční zesilovač slouží k rozmnožení vstupního signálu přivedeného do zesilovače na daný počet výstupních signálů stejné kvality jako vstupní signál. Audio maticový procesor pracuje jako maticový přepínač s možností regulace úrovně jednotlivých linek a také s možností equalizace, což je vhodné z důvodů optimalizace poslechu ve vztahu k chování prostoru. Audio maticový procesor je možno řídit pomocí protokolu RS-232.

Posledním článkem řetězce jsou reproduktory. Důležité je správné umístění reproduktorů, ty musí posluchači směrově sjednocovat vizuální vjem obrazu s doprovodným zvukem.

Pokud je v místnosti instalován řídicí systém, celý audio řetězec je tímto systémem ovládán a dovoluje obsluze např. přepínat vstupní signály nebo regulovat hlasitost na dotykovém panelu řídicího systému.

2.1.7 AV rack

Zařízení jsou v určitých místnostech umístěna do AV racku o půdorysu 600 x 600 x výška 650mm. Jeho konstrukce by měla být – půdorys 600x600 mm, výška a počet stojanových jednotek dle počtu a velikosti umístěných zařízení, možný boční a spodní vstup pro kabeláž. Vždy je nutno při návrhu klimatizace brát v úvahu ztrátové teplo vzniklé v AV racku.

2.1.8 Sympodium (interaktivní panel)

Interaktivní dotykový displej je speciální dotykem ovládaná prezentační plocha, která v sobě spojuje prezentační a ovládací funkce pro AV techniku. Displej je signálově spojen s prezentačním PC, z kterého je prováděna prezentace.

Interaktivnost prezentace při plném využití všech možností spočívá v okamžitém ovládání menu prezentačního PC a tím i vytvořeného prezentačního programu přímo z plochy interaktivního dotykového displeje dotykem elektronického pera, či v doplňování promítaného obrazu.  Přitom všechny operace provedené řečníkem jsou jak okamžitě aktivovány a zobrazovány, tak se mohou i jednoduše zrušit, vymazat či naopak v případě potřeby uložit na HDD PC. Komunikace všech uvedených 3 komponentů probíhá přes USB, resp. VGA rozhraní.

Výhodou tohoto řešení je, že se může nad prezentací či řešeným problémem sejít i více diskutujících a společně intuitivně řešit vzniklou situaci.

(Sympodium) umožňuje dotykem ovládat prezentaci, vpisovat přímo do ní poznámky, či označovat důležité body. Vše co přednášející tvoří na dotykovém panelu se souběžně zobrazuje na navržených zobrazovačích.

2.1.9 Osvětlení

Pokud je v místnosti instalován integrovaný prezentační řídicí systém s dotykovou obrazovkou, je uvažováno s ovládáním osvětlení pomocí tohoto integrovaného řídicího systému. (pokud budou splněny požadavky na profesi silnoproud uvedené v nárocích na ostatní profese)

    - Vizualizér

Slouží řečníkovi ke snímání plošných (průsvitných i neprůsvitných) či trojrozměrných předloh (předmětů). Kamera ve vizualizéru převede předlohu na obrázek, buď ve výstupním formátu PAL nebo ve formátu datovém k jejich následnému zobrazení a uložení buď na PC či k projekci na dataprojektoru. Snímací kamera pracuje na televizním principu s 1x CCD čipem, objektiv má až 14-ti násobný optický zoom. Předlohy mohou být zespoda prosvětlovány. Nativní výstup vizualizéru v datovém rozlišení je nejméně na úrovni XGA (1034x779 bodů). Vizualizér má paměť na uchování předchozích snímků. Vizualizér je vyráběn ve stolní verzi umístěné na desce katedry nebo ve verzi podhledové, kdy je přístroj umístěn v podhledovém prostoru. V případě použití podhledové verze vizualizéru je nutno umístit v tomto prostoru halogenové bodové světlo.

    - PC sestava

Tato sestava slouží jako zdroj signálu pro prezentaci a je možné její propojení s interaktivním pen displejem (příp. monitorem), pomocí kterého lze po nainstalování příslušného softwaru tento PC ovládat. Jedná se o standardní kancelářský PC s klávesnicí, myší a LCD monitorem, VGA a audio výstupem, připojením 2x USB a možností připojení do místní sítě LAN.

    - Videokonferenční jednotka

Videokonferenční jednotka umožňuje propojení s jednou nebo více dalšími videokonferenčními jednotkami pomocí video a audio signálu.  Jako zdroj obrazového signálu pro tuto jednotku je navržen výstup z kamerového systému, případně další video nebo VGA signály. Jako zdroj audio signálu pro videokonferenční jednotku je navržen výstup z audio systému (zvukový procesor). Propojení jednotek je realizováno pomocí sítě LAN nebo linek ISDN. Základní vlastnosti jednotky – ISDN 384 Mbps, IP 1,5Mbps, SXGA In/XGA Out, zabezpečení přenosu AES, audiokonferenční modul (připojení telefonu) a možnost připojení více stran během videokonference. ¨

    - Zjednodušený prezentační systém bez dotykové obrazovky

Toto technické zařízení slouží, oproti výše uvedenému integrovanému řídicímu systému s dotykovou obrazovkou, k méně komfortnímu ovládání prezentační techniky. Tento řídicí systém neobsahuje dotykový panel a umožňuje pouze zapínání/vypínání projektoru, přepínání jeho vstupů, řízení hlasitosti zvuku a stahování plátna. Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur.

Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky.

    - Lištový systém, flipchart

Dalším vybavením poslucháren je také lištový systém, který je možno libovolně sestavovat. Skládá se z uchycovací lišty a jednotlivých posuvných tabulí (flipchartů). Na těchto systémech mohou být kombinovány různé povrchy (např. jeden list zelený na popis křídou a druhý bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači, magnetická tabule nebo flipchart), vše lze dle potřeby posouvat.

    - Katedra

Zařízení jsou v posluchárnách umístěna do katedry. Katedry v učebnách budou uzamykatelné mechanicky ovládaným zámkem. Typicky budou v katedře umístěna tato zařízení: PC, přípojné místo, (interaktivní pen-displej) a dále ostatní nutná AV technologie. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace. (Je nutné počítat s odpovídajícím počtem racků, které je potřeba umístit do katedry, viz schémata zapojení)

    - Žaluzie

V učebnách a posluchárnách není počítáno s instalací elektricky ovládatelných žaluzií. Doporučujeme minimálně instalaci manuálně ovládaných žaluzií.

## Popis AV zařízení v jednotlivých místnostech

Seznam místností

      - učebna 0.20A

      - učebna 0.22 + 0.22A

      - učebna 0.25

      - přednáškový sál 1.09

      - učebna 1.10

      - učebna 1.11

      - učebna 1.12

      - učebna 1.15A + 1.15B

      - učebna 1.17

      - učebna 1.18

      - učebna 2.05

      - učebna 2.08

      - učebna 2.10

      - učebna 2.11

      - učebna 2.12

      - učebna 2.13

      - učebna 2.08

      - učebna 2.19

      - společenská místnost 4.08

2.2.1 Učebna 0.20A

Místnost je situována ve 0.NP budovy a je víceúhelníkového půdorysu (klenbovité stropy).

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 155 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 200x125 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16cm (pro možné budoucí umístění lištového systému). Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na nástěnném držáku uchyceném do zdi (z důvodu památkově chráněných klenb). Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.2 Učebna 0.22 + 0.22A

Místnost je situována ve 0.NP budovy, stropy místnosti jsou klenbovité. Místnosti budou předěleny klenbovým sloupem a skleněnou příčkou s dveřmi.

V místnosti jsou navrženy dvě projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelná projekční plátna. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 165 Luxů. Projekční plátna jsou navržena o rozměru projekční plochy 2400x1500 mm s povrchem Matte White a je kotveno do stěny. Projektory promítající obraz na tyto plátna budou umístěny na nástěnném držáku uchyceném do protilehlé zdi (z důvodu památkově chráněných klenb). Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost sledování přednášky v místnosti 0.22 jsou zde instalovány 2 náhledové plazmové displeje s vlastními reproduktory.  Pod plazmovým displejem bude umístěno přípojné místo, pomocí kterého bude možné zobrazit prezentovaný materiál jak na plazmovém displeji, tak i na projekci v místnosti 0.22A (přípojné místo je napojeno na video matici místnosti 0.22A).

Pro reprodukci zvuku je navržen nízkoimpedanční stereo audio systém skládající se z mixážního systému, zařízení pro potlačení zpětné vazby, výkonového zesilovače a 2 ks pasivních reproduktorů typu line array. Vlastnosti reproduktorů musí být dostatečně kvalitní tak, aby nebylo nutné používat v návrhu subwoofer (frekvenční charakteristika musí být vyrovnaná v pásmu 70 Hz – 20kHz). V místnosti je také navržena indukční smyčka pro nedoslýchavé.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: pevně instalovaný prezentační PC, videokonferenční jednotka a externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo je složeno takto: 1xVGA + příslušný linkový audio stereo signál, 1xS-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1xC-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 4x připojení LAN, 2x USB prodlužovací kabel připojený k prezentačnímu PC, 2x dvouzásuvka 230 VAC. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní pen displej, vizualizér, dotykový panel řídicího systému, jeden pevný mikrofon (mikrofon je součástí sady videokonferenčního zařízení a bude používán výhradně při videokonferenčním spojení) a dále klávesnice a myš. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry. Katedra bude uzamykatelná. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení uvnitř katedry jsou uvedeny ve schématech zapojení.

Dalším zdrojem obrazového signálu je výstup z jedné kompaktní barevné otočné kamery s funkcí ZOOM, která je umístěna na stěně. Tato kamera je navržena v místnosti pro možnost budoucího záznamu přednášek, videokonferenční provoz. Dalším zdrojem video signálu je výstup z HD kamery, která je součástí videokonferenčního setu. Tato kamera zabírá prostor katedry a čelní stěny. Tato kamera je navržena v místnosti pro možnost videokonferenčního provozu. Dalším zdrojem video signálu je vizualizér umístěný na pracovní desce katedry. V místnosti jsou dále navrženy jako zdroje audio signálu dvě mikroportové sady s náhlavním (klopovým) a ručním mikrofonem.

V místnosti je navržen řídicí systém, pomocí kterého jsou ovládána následující zařízení: projektory, vizualizer, kamery, videokonferenční zařízení, maticové přepínače, mixážní audio systém a osvětlení místnosti. Řídicí systém bude ovládán z dotykového panelu umístěného v prostoru katedry, do kterého bude nainstalováno příslušné ovládací rozhraní pro ovládání jednotlivých zařízení i spouštění předprogramovaných procedur pro různé scénáře dění v místnosti. Příkladem procedury může být použití projekce v místnosti. Zde se po volbě příslušného povelu na dotykovém displeji řídicího systému mohou provést následující úkony:

- zapnutí projektoru

- nastavení příslušného vstupu projektoru

- setmění příslušných světelných okruhů na stanovenou mez, či jejich úplné vypnutí.

Dalšími volbami lze pak vybrat zdroj projekce a spustit ji. Po ukončení se opět jedním povelem uvede místnost do původního stavu s tím, že je zajištěno dochlazení projektoru. V místnosti jsou také umístěna tlačítka pro ovládání osvětlení, která lze používat i při vypnutém řídicím systému.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Dokumentace předpokládá použití zářivek s elektronickými předřadníky systému DALI.

Pro manuální zachování osvětlení budou u vchodů do místnosti umístěna tlačítka připojená pomocí UTP kabelu 4x2x0,5 do stmívacích jednotek v NN rozvaděči (viz schémata zapojení).

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

Pro kvalitní uskutečnění videokonferenčního hovoru je nutné vymezit prostor v LAN síti 2Mb/s určené pouze pro videokonferenční jednotku.

2.2.3 Učebna 0.25

Místnost je situována ve 0.NP budovy a je víceúhelníkového půdorysu (klenbovité stropy).

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 155 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 200x125 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na nástěnném držáku uchyceném do zdi (z důvodu památkově chráněných klenb). Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.4 Přednáškový sál 1.09

Místnost je situována v 1.NP budovy, místnost bude opatřena akustickým podhledem.

V místnosti jsou navrženy dvě projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelná projekční plátna. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 130 Luxů. Podhledové projekční plátna jsou navržena o rozměrech projekční plochy 2800x1750 mm s povrchem Matte White a jsou kotveny do nosné konstrukce stropu. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro reprodukci zvuku je navržen nízkoimpedanční stereo audio systém skládající se z mixážního systému, zařízení pro potlačení zpětné vazby, výkonového zesilovačě a 2 ks pasivních reproduktorů typu line array. Vlastnosti reproduktorů musí být dostatečně kvalitní tak, aby nebylo nutné používat v návrhu subwoofer (frekvenční charakteristika musí být vyrovnaná v pásmu 70 Hz – 20kHz). V místnosti je také navržena indukční smyčka pro nedoslýchavé.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: pevně instalovaný prezentační PC, videokonferenční jednotka a externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo je složeno takto: 1xVGA + příslušný linkový audio stereo signál, 1xS-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1xC-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 4x připojení LAN, 2x USB prodlužovací kabel připojený k prezentačnímu PC, 2x dvouzásuvka 230 VAC. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní pen displej, vizualizér, dotykový panel řídicího systému, jeden pevný mikrofon (mikrofon je součástí sady videokonferenčního zařízení a bude používán výhradně při videokonferenčním spojení) a dále klávesnice a myš. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry. Katedra bude uzamykatelná. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení uvnitř katedry jsou uvedeny ve schématech zapojení.

Dalším zdrojem obrazového signálu je výstup z jedné kompaktní barevné otočné kamery s funkcí ZOOM, která je umístěna na stěně. Tato kamera je navržena v místnosti pro možnost budoucího záznamu přednášek, videokonferenční provoz. Dalším zdrojem video signálu je výstup z HD kamery, která je součástí videokonferenčního setu. Tato kamera zabírá prostor katedry a čelní stěny. Tato kamera je navržena v místnosti pro možnost videokonferenčního provozu. Dalším zdrojem video signálu je vizualizér umístěný na pracovní desce katedry. V místnosti jsou dále navrženy jako zdroje audio signálu dvě mikroportové sady s náhlavním (klopovým) a ručním mikrofonem.

Pro odposlech auditoria k videokonferenci jsou navrženy ruchové mikrofony umístěné na zdi. Jedná se o 4 směrové mikrofony zapojené do mixážní matice.

V místnosti je navržen řídicí systém, pomocí kterého jsou ovládána následující zařízení: projektory, vizualizer, kamery, videokonferenční zařízení, maticové přepínače, mixážní audio systém a osvětlení místnosti. Řídicí systém bude ovládán z dotykového panelu umístěného v prostoru katedry, do kterého bude nainstalováno příslušné ovládací rozhraní pro ovládání jednotlivých zařízení i spouštění předprogramovaných procedur pro různé scénáře dění v místnosti. Příkladem procedury může být použití projekce v místnosti. Zde se po volbě příslušného povelu na dotykovém displeji řídicího systému mohou provést následující úkony:

- zapnutí projektoru

- nastavení příslušného vstupu projektoru

- setmění příslušných světelných okruhů na stanovenou mez, či jejich úplné vypnutí.

Dalšími volbami lze pak vybrat zdroj projekce a spustit ji. Po ukončení se opět jedním povelem uvede místnost do původního stavu s tím, že je zajištěno dochlazení projektoru. V místnosti jsou také umístěna tlačítka pro ovládání osvětlení, která lze používat i při vypnutém řídicím systému.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Dokumentace předpokládá použití zářivek s elektronickými předřadníky systému DALI.

Pro manuální zachování osvětlení bude u vchodu do místnosti umístěno tlačítko připojené pomocí UTP kabelu 4x2x0,5 do stmívacích jednotek v NN rozvaděči (viz schémata zapojení).

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

Pro kvalitní uskutečnění videokonferenčního hovoru je nutné vymezit prostor v LAN síti 2Mb/s určené pouze pro videokonferenční jednotku.

2.2.5 Učebna 1.10

Místnost je situována v 1.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 125 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 220x138 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.6 Učebna 1.11

Místnost je situována v 1.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 113 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 300x188 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.7 Učebna 1.12

Místnost je situována v 1.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 125 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 220x138 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.8 Učebna 1.15A + 1.15B

Místnost je situována v 1.NP budovy a je víceúhelníkového půdorysu s klenbou uprostřed místnosti.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 105 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 240x150 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na nástěnném držáku uchyceném do zdi klenby (z důvodu památkově chráněných klenb). Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.9 Učebna 1.17

Místnost je situována v 1.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využmt i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy (stupínku) musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 113 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 300x188 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.10 Učebna 1.18

Místnost je situována v 1.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy (stupínku) musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 113 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 300x188 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.11 Učebna 2.05

Místnost je situována ve 2.NP budovy a je víceúhelníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 105 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 240x150 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídící systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídícího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.12 Učebna 2.08

Místnost je situována ve 2.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 130 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 280x178 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby dochazelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, kteri prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.13 Učebna 2.10

Místnost je situována ve 2.NP budovy a je víceúhelníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 113 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 300x188 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby docházelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, kteri prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlenm místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.14 Učebna 2.11

Místnost je situována ve 2.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

Na jedné stěně místnosti je navržen lištový systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křídou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využít i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 125 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 220x138 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od níž bude odsazeno 16 cm kvůli umístění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor prommtající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelné.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC, externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + příslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídicího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby dochazelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídicí systém, který umožňuje ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnna tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídicí systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídicí systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídicího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.15 Učebna 2.12

Místnost je situována ve 2.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

V místnosti jsou navrženy dvě projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelna projekční plátna (plátna mají rozdílné velikosti). Jako hlavní projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Jako přídavný projektor k videokonferencí je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 130 Luxů. Projekční plátna jsou navržena o rozměrech projekční plochy 2800x1750 mm a 2000x1250mm s povrchem Matte White a jsou kotveny do zdi. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekčnm plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelni.

Pro reprodukci zvuku je navržen nmzkoimpedančnm stereo audio systém skládající se z mixážního systému, výkonového zesilovačě a 2 ks pasivních reproduktorů.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: pevně instalovaný prezentační PC, stávající videokonferenční jednotka a externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo je složeno takto: 1xVGA + příslušný linkový audio stereo signál, 1xS-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1xC-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 4x připojení LAN, 2x USB prodlužovací kabel připojený k prezentačnímu PC, 2x dvouzásuvka 230 VAC. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je monitor, dotykový panel řídícího systému, jeden pevný mikrofon (mikrofon je součástí sady videokonferenčního zařízení a bude používán výhradně při videokonferenčnmm spojení) a dále klávesnice a myš. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby dochazelo k odvětraní teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry. Katedra bude uzamykatelná. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení uvnitř katedry jsou uvedeny ve schématech zapojení.

Dalším zdrojem obrazového signálu je výstup z jedné kompaktní barevné otočné kamery s funkcí ZOOM, která je umístěna na stěně (prozatím pouze trubkovací příprava). Dalším zdrojem video signálu je výstup z kamery, která je součástí stávajícího videokonferenčního setu. Tato kamera zabírá řečníka za katedrou. Tato kamera je pevnou součástí stávající videokonferenční jednotky.

V místnosti je navržen řídící systém, pomocí kterého jsou ovládána následující zařízení: projektory, stávající videokonferenční zařízení, maticové přepínače, mixážní audio systim. Řídící systém bude ovládán z dotykového panelu umístěného v prostoru katedry, do kterého bude nainstalováno příslušné ovládací rozhraní pro ovládání jednotlivých zařízení i spouštění předprogramovaných procedur pro různé scénáře dění v místnosti.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

Pro kvalitní uskutečnění videokonferenčního hovoru je nutné vymezit prostor v LAN síti 2Mb/s určené pouze pro videokonferenční jednotku.

2.2.16    Učebna 2.13

Místnost je situována ve 2.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

V místnosti jsou navrženy dvě projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelna projekční plátna (plátna mají rozdílné velikosti). Jako hlavní projektor je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Jako přmdavný projektor k videokonferencí je navržen přístroj se světelným výkonem minimálně 3500 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 125 Luxů. Projekční plátna jsou navržena o rozměrech projekční plochy 2200x1375 mm a 2000x1250mm s povrchem Matte White a jsou kotveny do zdi. Projektor prommtající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedmcí v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelni. Nyní bude osazen pouze jeden projektor a jedno projekčnm plátno, pro ostatní prvky bude provedena trubkovací příprava.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: pevně instalovaný prezentační PC, stávající videokonferenční jednotka a externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo je složeno takto: 1xVGA + příslušný linkový audio stereo signál, 1xS-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1xC-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 4x připojení LAN, 2x USB prodlužovací kabel připojený k prezentačnímu PC, 2x dvouzásuvka 230 VAC. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je monitor, dotykový panel řídícího systimu, klavesnice a myš. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby dochazelo k odvětraní teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry. Katedra bude uzamykatelna. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení uvnitř katedry jsou uvedeny ve schématech zapojení. V místnosti se počítá s možností budoucího umístění videokonferenční jednotky, z tohoto důvodu je použit řídící systém.

Dalším zdrojem obrazového signálu je výstup z jedné kompaktní barevné otočné kamery s funkcí ZOOM, která je umístěna na stěně (prozatím pouze trubkovací příprava). Dalším zdrojem video signálu je výstup z HD kamery, která je součástí videokonferenčního setu (prozatím pouze trubkovací příprava).

V místnosti je navržen řídící systém, pomocí kterého jsou ovládána následující zařízení: projektory, budoucí videokonferenční zařízení, maticové přepínače, budoucm mixážní audio systém. Řídící systém bude ovládán z dotykového panelu umístěného v prostoru katedry, do kterého bude nainstalováno příslušné ovládací rozhraní pro ovládání jednotlivých zařízení i spouštění předprogramovaných procedur pro různé scénáře dění v místnosti.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použmt stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

Pro kvalitní uskutečnění videokonferenčního hovoru je nutné vymezit prostor v LAN síti 2Mb/s určené pouze pro budoucí videokonferenční jednotku.

2.2.17    Učebna 2.18

Místnost je situována ve 2.NP budovy a je obdélníkového půdorysu.

Na jedni stěně mmstnosti je navržen lištov} systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systimu může být  umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křmdou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využmt i magnetické tabule nebo flipchartu. Celkova šmřka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přmstroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativnmm rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 130 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 280x178 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od nmž bude odsazeno 16 cm kvůli ummstěnm lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držaku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelni.

Pro možnost budoucmho osazenm ozvučení bude provedena trubkovacm přmprava pro reproduktory.

Zdroje signalu a část ostatnm technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařmzení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC,  externí zařízení připojené pomocí jednoho přmpojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + přmslušn} linkov} audio stereo signal, C-Video + přmslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojen} k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalšmm zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídícího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby dochazelo k odvětraní teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude ummstěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídící systém, který umožňuje  ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovládání motoroviho platna nahoru/dolu - bez nutnosti dalkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnna tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, kteri prvky) a mmstnost vypnout (kompletnm vypnutí veškeré techniky). Tento řmdící systém neumožňuje řmzení podřmzených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramovaní různých procedur. Tento zjednodušen} prezentačnm řmdící systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přmpojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídícího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovládání hlasitosti výstupnm zvukovi linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění použmvání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, přmpadně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použitm stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použmt stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použmt koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.18    Učebna 2.19

Místnost je situována ve 2.NP budovy a je víceúhelníkového půdorysu.

Na jedni stěně mmstnosti je navržen lištov} systém, který je do této stěny ukotven.  Na tomto systému může být  umístěna tabule s různým povrchem (např. zelený na popis křmdou nebo bílý, popisovatelný stíratelnými popisovači). V případě lištových systémů lze využmt i magnetické tabule nebo flipchartu. Celková šířka lištového systému je navržena v délce 2400mm, výška od podlahy musí být minimálně 1200 mm a celková výška by neměla přesáhnout 2100mm.  Optimálním se jeví návrh lištového systému s 2x bílou smaltovanou posuvnou tabulí 1800x900 mm. V místnosti je navržena jedna projekce s poměrem stran 16:10 na elektricky stahovatelné projekční plátno. Jako projektor je navržen přmstroj se světelným výkonem minimálně 6000 ANSI lumenů a nativním rozlišením 1280x800 px. Pro kvalitní zobrazení promítaného signálu je nutné zajistit, aby v prostoru projekčního plátna byla v době projekce hodnota ambientního osvětlení max. 113 Luxů. Projekční plátno je navrženo o rozměru projekční plochy 300x188 cm s povrchem Matte White a je na stěně, od nmž bude odsazeno 16 cm kvůli ummstění lištového systému za projekčním plátnem. Projektor promítající obraz na toto plátno bude umístěn na stropním držáku uchyceném do nosné konstrukce stropu. Velikost projekčního plátna je navržena s ohledem na výšku místnosti, všichni studenti sedící v auditoriu se nacházejí v maximální vzdálenosti rovné osminásobku projekční výšky. Tímto je splněna kvalitativní vzdálenostní podmínka pro všechny studenty sedící v lavicích. Pokrytí auditoria projekční plochou je hodnoceno dle pravidel instituce InfoComm jako přijatelni.

Pro možnost budoucího osazení ozvučení bude provedena trubkovací příprava pro reproduktory.

Zdroje signálu a část ostatní technologie jsou soustředěny v prostoru katedry. Jako zdroje signálu umístěné v katedře jsou uvažována tato zařízení: (vizualizér-rezerva), pevně instalovaný prezentační PC,  externí zařízení připojené pomocí jednoho přípojného místa. Přípojné místo na pracovní desce katedry je složeno takto: VGA + přmslušný linkový audio stereo signál, C-Video + příslušný linkový audio stereo signál, 1x připojení LAN, 1x USB prodlužovaní kabel připojený k prezentačnímu PC, 1x dvouzásuvka 230 VAC umístěná na pracovní desce katedry. Dalším zařízením umístěným na pracovní desce katedry je interaktivní monitor, ovládací panel zjednodušeného prezentačního řídícího systému a bezdrátová myš a klávesnice. Detailní konstrukce katedry není součástí této dokumentace, je nutné uvažovat s prostorovými nároky zařízení umístěných na desce stolu katedry i uvnitř katedry. Je nutno tuto katedru konstruovat tak, aby dochazelo k odvětrání teplého vzduchu vzniklého v prostoru katedry (v katedře bude umístěn aktivní ventilátor). Katedra bude uzamykatelná klíčem. Navržené prostorové nároky pro umístění zařízení jsou uvedeny ve schématech zapojení.

V místnosti je navržen zjednodušený prezentační řídící systém, který umožňuje  ovládání projektoru (zap/vyp, přepínání vstupů VGA a videa), ovládání hlasitosti zesilovače, ovladání motorového plátna nahoru/dolu - bez nutnosti dálkových ovladačů - vše zabudováno na desce stolu katedry. Obsahuje dvě souhrnná tlačítka - místnost zapnout (možno naprogramovat, které prvky) a místnost vypnout (kompletní vypnutí veškeré techniky). Tento řídící systém neumožňuje řízení podřízených doprovodných akcí ostatních technologií  (světla, žaluzie atp.), ani možnost předprogramování různých procedur. Tento zjednodušený prezentační řídící systém v sobě sdružuje funkce výše uvedeného přípojného místa, ovládacího panelu, přepínače a řídícího systému. Celý systém obsahuje integrovaný video přepínač 4x1, integrovaný audio přepínač 4x1, integrovaný VGA přepínač 3x1 (+1 výstup pro monitor), integrovaný učící se IR modul s IR výstupním kanálem (k ovládání zařízení po IR), programovatelný RS232 port pro ovládání zařízení přes sériové rozhraní (projektor), obsahuje spínaný napájecí modul pro ovládání projekční plochy a napájení projektoru, průchozí zásuvku RJ-45 (LAN) a USB a v neposlední řadě ovladání hlasitosti výstupní zvukové linky (v budoucnu). Systém je možno klíčkem vypnout proti zabránění používání techniky neoprávněnými osobami.

Osvětlení místnosti by mělo být navrženo, případně rozděleno do sekcí tak, aby jas z těchto těles nedopadal na projekční plochu. Doporučuje se použití stmívání osvětlení nebo použití směrových osvětlovacích těles. Doporučuje se také použití vnitřních vertikálních žaluzií do oken.

Pro realizaci kabeláže je nutno uvažovat s kvalitními kabely s dostatečnými kvalitativními technickými parametry, pro přenos audio signálu je nutno použít stíněný symetrický audio kabel, pro přenos video signálu je nutno použít koaxiální kabel. Je také nutné oddělení silnoproudých vedení od AV tras.

Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z půdorysného zakreslení zařízení této místnosti.

V místnostech bude nutné vybudovat podlahové krabice pod katedrou dle výkresové dokumentace.

2.2.19    Společenská místnost 4.08

Místnost je situována ve 3.NP budovy (podkrovm).

Místnost bude vybavena manuálním plátnem o rozměrech 1150x1800mm, datovým projektorem (formát obrazu 16:10 a svítivostí minimálně 3000 ANSI lumenů) umístěným na stropě, nebo volně loženým (záleží na aktuálním dispozičním řešením). Projektor bude od projekčního plátna vzdálen 3000mm. Přípojné místo k datovému projektoru bude umístěno na zdi (dispoziční řešení bude upřesněno na místě). Pro datový projektor a přípojné místo budou vybudovány zásuvky 230V (nárok na silnoproud).

# Požadavky a nároky Obecně

## Zvláštní nároky na systém

Z hlediska zákonných obecných norem a předpisů nejsou na tento systém audiovizuální techniky kladeny žádné zvláštní nároky.

Při instalaci, zejména data projekce, je však třeba dodržet některé prostorové vztahy, které vycházejí z fyzikálních a technických principů, na kterých tato technologie pracuje. Jedině při respektovaní těchto podmínek lze dosáhnout optimální výsledek a zužitkovat veškerý technický potenciál daných zařízení. Při data projekci jde zvlaště o vztah a ummstění projektoru a projekční plochy, tedy sledování projekční osy (podušková horizontální i vertikální zkreslení – rozsah dokorigování), vzdálenosti ve vztahu k velikosti požadovaného obrazu a ubývání jasu (viz vlastnosti objektivu a možnosti jeho ostřenm, světelný výkon projektoru v ANSI a optický zisk plátna) a v neposlední řadě jsou to i zákonitosti vyplývající z pozorovací vzdálenosti obrazu respondentem. Tady platí zjednodušeně pravidlo, že pozorovací vzdálenost obrazu by měla být v toleranci mezi 2x až 8x jeho výšky. Toto pravidlo souvisí s optikou a vlastnostmi lidského oka, které je schopno správně a plnohodnotně vnímat jen předměty a akce do určitých úhlů.

V rovině realizační je třeba pro technologii a v projektové dokumentaci popsané prvky dodržet doporučeni postupy. V opačném případě nelze brát záruku za správnou funkčnost technologie.

## Obsluha a údržba

Obsluhu zařmzení je schopna a oprávněna provádět osoba zaškolená zřizovatelem AV systému. Údržbu může provádět pouze osoba s přmslušn}m oprávněním.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 3320000-4-41 napětmm SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

Část zařmzení již ve svém principu pracuje pouze s napětmm bezpečným.

## Určení prostředí

Z hlediska působenm vnějšmch vlivů bude v prostorech, kde budou ummstěna zařmzení a prvky systému dle ČSN 33 2000-3 prostředí základní (resp. normální resp. obyčejné).

## Protipožarní opatření

Z hlediska požarní bezpečnosti musí být dodrženo utěsnění prostupů. Prostupy kabelů a jiných elektrických rozvodů požarně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šmření požaru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů musí odpovídat požadavkům ČSN 730810 čl. 6.2.1., požarní odolnost těsnění musí odpovídat požadavkům čl. 8.6 ČSN730802. Pro elektricki silové rozvody ve shromažďovacím prostoru platí čl.12.9ČSN730802 s odchylkami dle čl. 5.4.1 ČSN 730831. Za vyhovujmcí řešení vodičů a kabelů ve vnitřním shromažďovacím prostoru se považuje postup podle čl.12.9.3 b.1 a b.2. ČSN730802.

V ČSN 730802 jsou uvedeny pouze požadavky na silnoproudé rozvody (čl.12.9.ČSN 730802) - v chráněné únikové cestě nesmí být umístěny volně vedené rozvody (kabely), které neodpovídají požadavkům čl.12.9. ČSN 730802. Ostatní požadavky nevyplývají z norem řady 7308. o požární bezpečnosti staveb.

## Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

## Požadavky na jiné technologie

Požadavky na ostatní technologie, stavbu, silnoproud a slaboproud jsou popsány v dokumentu nároky na ostatní profese.

### Stavba a stavební připravenost, interiéry

Respektování prostorových nároků zařízení a speciálních požadavků této technologie, zejména při převýšení některých stavebních prvků do promítacího úhlu, např. na podlahách stupínky, ve stropech překlady a jejich obložení atp., které bylo během projektování koordinováno s architektem projektu.

V rámci interiéru vzít v úvahu akustické souvislosti – viz akusticky účinný podhled a umístění reproduktorů

V rámci interiérového vybavení nábytkem je nutné zvolit takové jeho sestavy a takové jeho rozmístění, které nebude bránit projekci, akceptuje příslušnou technologii a zároveň zajistí snadnou dosažitelnost a obslužnost jeho případných ovládacích prvků.

V případě nerozebíratelného podhledu nárokujeme možnost umístění držáku projektoru nebo tubusu plátna před realizací podhledu, místo bude dostatečně nosné. Součinnost prací bude koordinována.

V místnostech a na chodbách nárokujeme přípravu kabelových tras. Minimální poloměr ohybu chrániček (husích krků) bude 200 mm.

Při realizaci stavební připravenosti s respektováním této projektové dokumentace je třeba pracovat s co největší přesností a pečlivostí

Kabelové trasy jsou zakresleny a očíslovány ve výkresu. Součástí této dokumentace je Kabelová kniha, která uvádí počty a typy kabelů na jednotlivých trasách. Kabeláž je třeba realizovat před zakrytím kompletačními stavebními konstrukcemi, případně pro ni připravit příslušené trasy (husí krky, žlaby) pro pozdější protažení.

### Silnoproud

Pro zajištění bezpečných a normou předepsaných technických podmínek provozu je nárokována oddělená el.technologická napájecí síť TN-S (bezproudové nulování), která by při správném provedení měla zabránit průnikům rušení a kolísání na síti do zařízení, zároveň snižuje možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá.

Při návrhu je nutno uvažovat s hodnotami příkonu zařízení v jednotlivých místnostech.

Je nutno zajistit kabelové propojení mezi umístěním AV technologie a silnoproudým rozvaděčem.

Je třeba zajistit, aby v silnoproudých rozvaděčích byly prostorové rezervy pro řídící prvky integrovaného řídicího systému (s dotykovou obrazovkou), příslušné stykače a odrušovací filtry, viz integrovaný řídící prezentační systém.

Tabulka nároků na silové přívody pro AV techniku je součástí této dokumentace. Nároky jsou zakresleny ve výkresu a popsány v tabulce nároků.

Obecné zásady instalace rozvodů pro napájení AV techniky:

- Nulový a zemnící vodič musí být oddělený.

- Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod.

- Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou fázi.

- Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro plátna, osvětlení, žaluzie a další spotřebiče nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika.

- V místnostech vybavených řídícím systémem budou všechny nároky 230VAC zapojeny paprskovitě (do hvězdy) bez přerušení vypínačem.

- Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika,  nebudou silné zdroje elektromagnetického pole.

- Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou ochranou.

### Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN, STA

Respektování nároků strukturované kabeláže LAN a rozvodu STA

Tabulka nároků na slaboproudé přívody definuje u příslušných koncových prvků potřebu zásuvek LAN a je také součástí této dokumentace.

### Osvětlení

Osvětlovací tělesa v místnosti budou zapojena do okruhů tak, že umožní vypínání a nebo stmívání osvětlovacích těles u zobrazovací plochy či plátna nezávisle na ostatních osvětlovacích tělesech. V případě, že je v místnosti pouze jeden okruh osvětlení, budou osvětlovací tělesa nastavena tak, že nebudou přímo osvětlovat zobrazovací plochy či plátna.

Jednotlivá osvětlovací tělesa budou namontována v takových místech a v takové výšce, aby byla mimo projekční kužel datového projektoru (vytyčený na jedné straně objektivem projektoru a na straně druhé projekčním plátnem).

Osvětlovací tělesa, které budou spojitě regulována (stmívána), budou vybavena příslušnými stmívatelnými předřadníky DALI (místnosti 0.22A + 0.22 a 1.09). Kabely s řízením budou od jednotlivých okruhů svítidel přivedeny do příslušného rozvaděče. Pokud předřadníky neumožní úplné vypnutí svítidel budou napájecí přívody k osvětlení spínány stykačem, který je ovládán řídící jednotkou v rozvaděči, jinak budou napájena nepřerušeným vedením.

Pokud je v místnosti instalován integrovaný prezentační řídící systém je uvažováno s ovládáním osvětlení pomocí tohoto integrovaného řídícího systému. V místnostech nárokujeme zachovat manuální ovládání osvětlení pomocí vypínačů nahrazených tlačítky. Rozmístění tlačítek není součástí této dokumentace. Je nutné neopomenout vyvedení tlačítek. Přívody napájení jednotlivých okruhů osvětlení musí být realizovány sólo kabelem z rozvaděče pro ovládání místnosti řídícím systémem.

### Zařízení vzduchotechniky, klimatizace

Respektování uspořádání zařízení, tak aby nedocházelo k prostorové kolizi.

Při návrhu klimatizace je nutno brát v úvahu ztrátové teplo vzniklé při provozu všech zařízení v příslušných prostorách.

### EZS, EPS

Respektování uspořádání zařízení, tak aby nedocházelo k prostorové kolizi.

# ZÁVĚR

Tato dokumentace se snaží navrhnout optimální řešení vybavení prostor a je koncipována jako dokumentace provedení stavby. Tento projekt neřeší profese silnoproudu a slaboproudu, obsahuje pouze nároky na tyto profese.

Předpokládá se, že případný dodavatel je odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenost a která se sama obeznámí s podrobnějšími detaily zakázky. Součástí koncové ceny mohou být i jiné kalkulační přirážky a vedlejší náklady dodavatele. Výsledná cena předpokládá zahrnutí všech dodávek, demontáží a montáží i veškerého podružného doplňkového spotřebního materiálu a nářadí, případně použitých pomocných stavebních konstrukcí (lešení) i služeb (školení, servis). Všechna zařízení musí být plně funkční a splňovat všechny normy a předpisy, které se na ně vztahují.

Všechna zařízení systému, způsob jejich instalace a umístění, musí respektovat příslušné požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Některá zařízení projekční techniky patří svou povahou mezi elektrická zařízení, jejichž obsluhu a údržbu z hlediska zabezpečení proti nebezpečnému dotyku mohou provádět pouze osoby splňující odstupňované kvalifikační předpoklady dané vyhláškou č. 50/1978 Sb. dle manipulace s touto technikou s klasifikací seznámené až znalé.

v Praze 03/2010

Zpracoval: Antonín turek, DiS