Laboratorní sušárna 3x

Popis přístroje a jeho využití

Laboratorní sušárna pro sušení skla a environmentálních vzorků.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Maximální nastavitelná teplota > 200 oC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální nastavitelná teplota < 50 oC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stolní provedení (váha nižší než 75 kg) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavení délky sušení (1 min až 24 hodin) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Velikost vnitřního prostoru min 55x45x65 cm (šířka, hloubka, výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nerezové vnitřní provedení z chemicky odolné nerez oceli | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 3 perforované vyjímatelné vnitřní police z nerezu (nastavitelná výška polic) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tepelná pojistka | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Připojení na el. síť 230 V (1 fázový systém) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nucený oběh vzduchu s pomocí ventilátoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnost nastavení odloženého startu Hodnotící kritérium má hodnotu 4% = 4 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost vnitřního okruhu, nepřisává se vzduch z okolí přístroje Hodnotící kritérium má hodnotu 5% = 5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavení uživatelských programů s minimálně čtyřmi segmenty Hodnotící kritérium má hodnotu 10% = 10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Max. teplota nad 250°C Hodnotící kritérium má hodnotu 5% = 5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |