Gelová permeační chromatografie 2x

Popis přístroje a jeho využití

Gelová permeační chromatografie je zařízení, které slouží k oddělení makromolekul (tuky, vosky atd.) z biologických vzorků.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem dávkovaných vzorků min. 1-5 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje zpracování min. 4 vzorků paralelně (tj. 4 nezávislé kolony se sorbentem, dodaný systém umožňuje současný běh různých metod na jednotlivých kolonách). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programátor s pamětí min. 20 programů (metod) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nezávislé řízení pozic (nemusí se vždy využít plná kapacita přístroje) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řízení přepínacího ventilu pro jímání přečištěného vzorku a odpadu zvlášť, odběr frakce podle retenčního času eluované zóny nebo časového okna zvolené frakce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Regulace průtoku mobilní fáze, pro každou pozici zvlášť, v rozsahu alespoň 1-40 ml/min, po krocích 0,1 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství, zaškolení obsluhy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Řídící jednotka umožňující obsluhu přístroje bez nutnosti připojení PC. Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Připojení k ethernetové síti, vzdálený přístup k přístroji Hodnotící kritérium má hodnotu 8%=8 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Startovací sada kolon (společné pro oba systémy): - 8x GPC kolona, průměr 25mm, plnící délka minimálně 580mm - 8x GPC předkolona - 1x plnící jednotka pro GPC kolony - 2x dávkovací stříkačky o objemu 10 ml - min. 800 g sorbentu Bio Beads s-x3, 200-400 mesh Hodnotící kritérium má hodnotu 22%=22 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |