Zařízení na nízkoztrátové řízené odpařování rozpouštědel ze vzorků

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží na nízkoztrátové odpařování větších objemů organických rozpouštědel z extraktů

a eluátů současně z více vzorků v ultrastopové analýze. Odpařování probíhá pod vakuem. Zařízení musí být konstruováno tak, aby se snížila vzájemná kontaminace mezi vzorky na minimum. Zařízení, kromě recirkulačního chladiče, bude stát v digestoři.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Minimálně 6ti pozicový systém | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zachycování par rozpouštědel kondenzací v chladiči, odtok do sběrné nádoby | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rotace odpařovacích nádobek během odpařování | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pracovní objem odpařovacích nádobek minimálně v rozsahu 25 – 250 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Definovaný zbytkový objem po odpaření: 1 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Membránová vývěva (dosahované vakuum < 3 mbar) s gradientovou kontrolou vakua | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Během odpařování zpětný oplach stěn nádobek kondenzovaným rozpouštědlem za účelem snížení ztrát analytů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Recirkulační chladič vhodný pro dané zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnost pozorovat stav odpařování během procesu (průhledná vyhřívací/odpařovací komora) Hodnotící kritérium má hodnotu 3%=3 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Startovací sada 12 odpařovacích nádobek s 2 stojany Hodnotící kritérium má hodnotu 7%=7 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |