Poloautomatický systém čištění vzorků

Popis přístroje a jeho využití

Poloautomatický systém čištění a frakcionací extraktů environmentálních a biologických vzorků 
pro ultrastopové stanovení převážně persistentních organických polutantů pomocí předpřipravených jednorázových kolon. Zařízení je ve stolním provedení a bude umístněno v digestoři.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| - Automatizované zpracování extraktů nejméně 2 biologických, potravinových nebo environmentálních vzorků současně | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení automaticky promývá kolony, aplikuje vzorek, eluuje analyty z kolon a sbírá požadované frakce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Všechny části zařízení, které přicházejí do styku s rozpouštědly a vzorky jsou vyrobeny z inertních materiálů (např. PTFE, sklo) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Čištění a frakcionace vzorků probíhá na dodávaných, na čistotu otestovaných, jednorázových kolonách: vícevrstvé silikagelové koloně, koloně s oxidem hlinitým a koloně s aktivním uhlím | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Na eluci analytů je možné použít až 5 různých rozpouštědel v jedné analýze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průtok elučních činidel je programovatelný v minimálním rozmezí 0,2 až 15 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programování procesů a jejich ovládání v systému se vykonává pomocí dodaného programu kompatibilního se současnými PC (Windows 7 nebo XP), dodávka 1 licence software | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je PC s monitorem min. 18“ úhlopříčkou, s klávesnicí a myší nebo notebook s min. 14“ úhlopříčkou | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájení: 1fázový systém, do 16A | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |