Termální desorpce pro GC (SBSE)
Popis přístroje a jeho využití

Zařízení je určeno pro desorpci analytů ze vzorkovaných matric přímo do inletu plynového chromatografu, je kompatibilní s plynovými chromatografy Agilent. Zařízení je doplněno XYZ autosamplerem, který slouží pro automatizaci analýz a podstatně zjednodušuje analýzy.
Technické podmínky

	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	Kompatibilita řešení s plynovými chromatografy Agilent řad 6890 a 7890
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	PTV inlet s kryofokusací a teplotní rampou min. 700°C/min, chlazení kapalným dusíkem, kompatibilní s danou jednotkou termální desorpce
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Komora termální desorpce s teplotní rampou min. 700°C/min, vhodná pro přímou desorpci SBSE „míchadel“, chlazení termoelektrické
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Držák jednotky termální desorpce
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	SW pro plné řízení zařízení, kompatibilní se SW Agilent MSD Chemstation a MassHunter
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	XYZ autosampler, obsahuje i vyměnitelný držák stříkačky pro kapalný nástřik a držák se zásobníkem pro min. 98 vialek o objemu 2 ml
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení pro kondicionaci SBSE v proudu plynného He, teplota nad 300°C, kapacita až 50 ks jednotlivých SBSE míchadel
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Technické řešení obsahuje zásobník pro min. 98 trubiček pro termální desorpci
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Technické řešení obsahuje držák, který zajišťuje manipulaci se vzorky na autosampleru, transport trubiček ze zásobníku do jednotky termální desorpce a zpět
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Šířka ramene autosampleru min. 100 cm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství pro plně automatizovaný chod přístroje
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)


* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.
	Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora 
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let 
od podpisu smlouvy 
Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy 
Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)


[image: image1.emf]

[image: image1.emf]