Zařízení na výrobu ultračisté vody milliQ kvality pro in vitro biologi a, molekulární biologii

Popis přístroje a jeho využití

Stolní zařízení na výrobu ultračisté demineralizované vody v kvalitě vhodné pro aplikace v molekulární biologii.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Denní kapacita minimálně 5 L, okamžitý průtok min. 1 L/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodání včetně zásobní nádoby jako zdroje demineralizované vody (feedwater) tj. provoz bez napojení na rozvod demineralizované vody | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Kvalita výstupní vody: 18.2 MΩ.cm (25oC), TOC< 9ppb, DNase<20pg/ml, RNase<0.05 ng/ml, Endotoxin <0,001 EU/ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Display ukazující aktuální kvalitu produkované vody a upozornění v případě závady | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost výměny filtrů svépomocí po zaškolení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatická recirkulace vody přes purifikační patrony vprůběhu nečinnosti přístroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnot. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Programovatelný dávkovač ultračisté vody umožňující nastavení požadovaného objemu ultračisté vody Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Flexibilní provedení dávkovače (dispenzoru) umožňující plnění nádob minimálně 0,5 m od přístroje Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zásobník na zdrojovou vodu (feedwater) integrovaný uvnitř přístroje na výrobu ultračisté vody Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost uživatelské sanitace zařízení Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. –Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |