# SADOVNICKÝ  NÁVRH

# AREÁL  KOLEJÍ  MASARYKOVY  UNIVERZITY

# VINAŘSKÁ  5,  BRNO

# OBJEDNÁVKA  8111/0009/12

# Objednatel:        Masarykova univerzita

# Správa kolejí a menz

# Vinařská 5

# 603 00 Brno

# IČO: 00216224

# DIČ: CZ00216224

# Dodavatel:        Lenka Dudová

# Návrhy okrasných zahrad

# Sportovní 115

# 665 01 Rosice

# IČO: 70495700

# DIČ: CZ70495700

# SADOVNICKÝ  NÁVRH  ÚPRAVY

# V AREÁLU KOLEJÍ  MASARYKOVY  UNIVERZITY, VINAŘSKÁ  5

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# Úvod

Sadovnický projekt řeší stávající zelené prostory v areálu kolejí Masarykovy univerzity, Vinařská 5.

Stávající zeleň je založena před několika lety a je třeba především provést vyčištění celého prostoru – odstranění špatných dřevin, odplevelení výsadeb a dlažby, uklizení starého listí, jehličí a odpadků.

Stávající chodníky budou rozebrány a znovu položeny na nové štěrkové lože.

V sadovnickém projektu nové výsadby bude respektováno původní řešení prostoru, které je ve všech třech blocích téměř shodné. Nové navrhované doplňující rostliny budou převážně s barevným listem pro oživení stávající výsadby. Výsadba je navržena s ohledem na snadnou následnou údržbu. Veškerá nová výsadba bude ošetřena mulčovací textilií a následně zasypaná kůrou či oblázky. Navrhované druhy rostlin nejsou náchylné na škůdce.

Prostor bude doplněn lavicemi a odpadkovými koši, které v současné době zcela chybí v celém areálu. Navrhované lavice budou kovové a budou pevně ukotveny v zemi. Lavice budou stát mimo trávník vzhledem k jednoduché údržbě. Budou ukotveny ve štěrkové ploše nebo v dlažbě.

Stávající hřiště budou nové na stejných místech. Dojde k jejich zvětšení, aby odpovídala standardní velikosti pro hru.

Veškeré vybavení areálu je vybráno s přihlédnutím na maximální užitnou hodnotu, na velkou trvanlivost materiálu v exteriéru, na nebezpečí vandalismu a na minimální údržbu.

Každý z bloků bude svou výsadbou a novým mobiliářem přizpůsoben novým podmínkám dle Vašich požadavků  - A1 – rekreační zóna – lavičky a stolky + zahradní grily

- A2 – sportovní zóna – lavičky + hřiště (volejbal a košíková)+ stolní tenis

- A3 – klidová zóna    – lavičky a stolky + hřiště  (volejbal a nohejbal)

# Použité podklady

# Výkresová dokumentace nebyla dodána

Technologie provádění výsadby

Použitá technologie bude respektovat platné normy:

ČSN DIN 18 915 Práce s půdou

ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin

ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků

ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření

ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech

ČSN DIN 18 035 Trávníkové plochy

Před zahájením prací zajistí odpovědný pracovník objednatele vytyčení veškerých podzemních vedení, aby při zemních pracech nedošlo k jejich poškození.

Kácení stávajících stromů a keřů.

Stávající stromy a okrasné keře, které jsou ve špatném stavu budou pokáceny. Kořeny budou vykopány a odpadní rostlinný materiál odvezen k likvidaci. Likvidace proběhne v době vegetačního klidu prosinec – březen.

Na větší stromy je třeba povolení.

Výsadba

Pro výsadbu bude použit pouze uznaný materiál z domácí produkce bez chorob a škůdců.

Nízké a pokryvné keře budou vysazovány do jamek o velikosti 0,02 m3, vyšší keře do jamek o velikosti 0,05 m3 a stromy do jamek o velikosti 0,40 m3 s 50% výměnou půdy kvalitním substrátem.

Vysazované keře budou mít min. 2-3 výhony. Stromy jsou navrženy se zapěstovanou korunkou ve výšce 2,5 m a obvodem kmene dle druhové skladby cca 15 - 20 cm. Po výsadbě budou ukotveny ke třem (jednomu) kůlům dle druhu a upevněny pevnými úvazky ve výšce 40 cm a 170 cm. Ke kořenům stromů budou zavedeny trubky pro snadnou zálivku. Při výsadbě a po ukončení výsadeb bude provedena důkladná zálivka všech vysázených dřevin.

Skupinové výsadby keřů budou opatřeny mulčovací textílií, následně mulčovány borkou v tl. 8-10 cm nebo netříděnými oblázky dle půdorysu. Vrstva kůry (oblázků) spolu s textílií minimalizuje růst plevelů, omezí odpar vody z půdy a zlepší celkové podmínky pro zakořenění i růst rostlin. Výsadba bude doplněna středními a většími dekorativními kameny z kamenolomu.

Trávník

Díky větším stavebním pracem okolo hřiště bude třeba dle situace založit z části trávník nový. Trávník bude založen na kvalitně připraveném terénu výsevem travního semene v dávce 0,023-0,03 kg/m2. Bude použita certifikovaná hřišťová travní směs při dodržení všech postupů pro zakládání travnatých ploch výsevem.

Údržba

Pro zdárný růst okrasných výsadeb je třeba provádět pravidelnou údržbu osázených ploch. Ta spočívá především v kvalitní zálivce, řezu keřů a pletí výsadeb.

- Pletí výsadeb 2x ročně

- Řez keřů 2x ročně (jaro a podzim) dle jednotlivých druhů

- Zmlazení keřů 1x za 3 - 4 roky (jaro)

- Sestřihnutí okrasných trav 1x ročně (brzké jaro)

- Přihnojení dřevin 1x ročně (jaro)

- Zálivka po výsadbě 3x za měsíc, následně v době vegetace 1-2x za měsíc dle klimatických podmínek

Pro růst kvalitního trávníku je třeba provádět zálivku, sekání, odplevelování, provzdušňování a hnojení.

- Pravidelná zálivka 1x týdně v intenzitě 10 – 20 l/ m2

- Sekání trávníků ve vegetačním období 2x měsíčně na výšku 3,5 – 4,5 cm

- Travnaté plochy budou udržovány bez plevelů - chemické ošetření

- Na jaře je nutné trávníky provzdušnit a přihnojit celosezónním hnojivem na travnaté plochy

- Na podzim je třeba trávníky opět provzdušnit a přihnojit podzimním hnojivem na trávníkové plochy, vyhrabat spadené listí

Závěr

Založení sadových úprav musí být realizované odbornou zahradnickou firmou a musí být v souladu s platnými ČSN.

Termín kácení stromů:             prosinec - březen

Termín realizace:  	                vzrostlé stromy           jaro nebo podzim

keře	                 po celý rok (mimo letních měsíců)

# Koncept řešení  A1 - rekreační zóna

- Výsadba stromů ve spodní části bude ponechána.                                       Stávající rostliny budou upraveny tvarovacím střihem a špatné větve odstraněny                                          Nová výsadba bude realizovaná po likvidaci špatných dřevin.

Svah směrem k cestě 1.1 bude kompletně vyčištěn (odstranit kořeny a plevel) , budou ponechány pouze štíhlé thuje a svah bude nově osazen – červenolistý dřišťál, pnoucí modrý jalovec, tavolník s žlutým listem, mini zlatice, větší okrasná tráva, viz.příloha foto 1.1.

Střední část 1.2 je ve velice špatném stavu a proto ji navrhuji zcela zrušit a nahradit novou. Odstranit stávající výsadbu včetně kořenů a v případě nutností doplnit zeminou novou. Navrhované druhy – smrk, lípa, červenolistý dřišťál, rozkladitý modrý jalovec, mini zlatice, vajgélie a větší okrasná tráva, viz.příloha foto 1.2.

V horní části 1.3 budou žluté jalovce odpleveleny a bude mezi ně doprostřed vysazena lípa.

Prostor mezi borovicemi 1.4 bude odplevelen a uklizen. Ve volném prostoru budou vysazeny velké okrasné trávy.

Stávající chodníky budou rozebrány a znovu položeny na nové štěrkové lože.

velikost

Seznam nových rostlin:                      rostliny/květináče    1.1       1.2       1.3      1.4

1.  Tillia tomentosa –         výška kmene cca 2,5 m                       1 ks     1 ks

2.  Picea omorica – velikost při výsadbě cca 2 m                          3 ks

3.  Berberis thunbergii „Atropurpurea“-       2 litry         14 ks      9 ks

4.  Forsythia intermedia „Maluch“ -                2 l           18 ks      13 ks

5.  Buddlea Davidi -                                         3 l             2 ks

6.  Spiraea japonica „Golden Princes“ -          2 l           14 ks      17 ks

7.  Juniperus horizontalis „Blue Chip“-           3 l           55 ks       17 ks

8.  Miscanthus sinensis „Gracillimus“-           2 l                            2 ks              5 ks

9.  Penissetum alopecuroides -                        2 l            8 ks         5 ks

10.  Weigela florida „Variegata“-                     2 l                            5 ks

Ostatní materiál: textilie pod mulč a oblázky: ……….. 520 m2

mulč cca  ……………………………240 m2

oblázky  cca   ………………………..280 m2

dekorativní kámen z lomu       ………  11 ks

Poznámka:

Při realizaci budu provádět realizační dozor a přímo na místě může dojít k některým změnám – rozhodnutí o likvidaci dřeviny, upravení množství rostlin, umístění rostlin, atd.

- Mobiliář

2.1    Lavice bez opěradla

Lavice celokovové – zinek a prášková šedá barva.

Kov je upraven dvěmi vrstvami polyesterové vypalované barvy z nich první má značný podíl zinku. Toto provedení zajišťuje vysokou kvalitu a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu.

Rám z jeklu a výplně z kovové kulatiny. Sedák do mírného oblouku pro pohodlné sezení.

Ukotvení lavic šrouby k dvou betonovým patkám o rozměrech 650 x 200 x 200 mm.  Konstrukce základů musí být přizpůsobena místním geotechnickým podmínkám.

Rozměry d/š/v – 1860/568/413 mm.

Počet - 10 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu lavice

2.2    Stůl

Stůl celokovový – kov je upraven dvěmi vrstvami polyesterové vypalované barvy z nich první má značný podíl zinku. Toto provedení zajišťuje vysokou kvalitu a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu.

Ráma nohy z jeklu. Deska stolu z kovové kulatiny.

Ukotvení stolu kotevními šrouby k dvou betonovým patkám o rozměrech 900 x 200 x 200 mm. Konstrukce základů musí být přizpůsobena místním geotechnickým podmínkám.

Stůl a lavice bez opěradla se ukotvují s mezerou 50 -100 mm od sebe.

Rozměry d/š/v – 750/750/2000 mm

Počet - 4 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu stolu – dřevěná výplň bude nahrazena výplní z kovové kulatiny viz.lavice v odstavci 2.1

  - Ohniště

Nepřenosné betonové otevřené ohniště kruhového tvaru bez komínu s vestavěným kovovým roštem.

Bude umístěno na pískové ploše, která bude ve dvou případech součástí posezení a ve spodní části bude vedle dlažby na ploše 1,5 x 1,5 m viz.příloha - umístění lavic. Plocha bude též s pískovým hutněným povrchem odděleným od trávníku betonovým obrubníkem usazeným v betonu.

Počet - 3 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu ohniště

# Lavice se stoly a s ohništi budou ukotveny na ploše zhutnělého písku o rozměrech

5 x 6 m.

Skladba vrstev:    200 mm zhutněného štěrku  8/16 mm

100 mm zhutněného štěrku  4/8 mm

geotextílie

100 mm písek zhutnělý (kamenný prach)

Přechod  mezi  trávníkovou plochou a  pískem oddělit šedým obrubníkem

usazeným v betonu ve stejné výšce jako trávník a písek – bezbariérový vstup.	      Obrubníky se osazují dle normy DIN 18318, tj. do 200 mm vysokého

betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Mezi obrubníky je třeba

ponechat mezeru 5 mm, která se nevyplňuje a je nutná z důvodů objemových

změn betonu při změnách teploty.

Rozměry obrubníku š/v/d  50/250/1000 mm.

  - Odpadkový koš na sloupku se stříškou

Odpadkový koš kulatý celokovový – kov je upraven dvěmi vrstvami polyesterové vypalované barvy z nich první má značný podíl zinku. Toto provedení zajišťuje vysokou kvalitu a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu.

Ukotvení koše šrouby k betonové patce o rozměrech 300 x 300 x 300 mm mimo trávníkovou plochu. Konstrukce základů musí být přizpůsobena místním geotechnickým podmínkám.

Provedení: pouzdro koše je z kovové kulatiny

vložka je z pozinkovaného plechu na vytažení a vysypání

součástí koše je horní zákrytová deska proti dešti upevněná na stejné

nosné trubce

Objem 35 l.

Rozměry v/š/d – 1000/350/490 mm

Počet - 3 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu odpadkového koše

Počet: 60 m šedého obrubníku usazených v betonu

3,6 m3 betonu B15 bez kameniva

6,3 m3 zhutněného písku

62,25 m2 geotextilie

6,3 m3  zhutněného stěrku 4/8 mm

12,6 m3  zhutněného stěrku 8/16 mm

0,52 m3 betonu B15 bez kameniva na patky pod lavice

0,29 m3 betonu B15 bez kameniva na patky pod stoly

0,081 m3 betonu B15 bez kameniva na patky odpadkových košů

2.5     Lavice na stávajících zídkách

Nízká zídka v horní části bude sloužit po úpravě jako lavice. Na horní plochu zídky bude připevněn žárově pozinkovaný rám z jeklu, na který budou uchyceny desky na sezení.

Rozměry jeklu: 30/30 mm

Z jeklu budou svařeny nosné rámy na uložení WPC desek.

Rozměry rámů a počet: 1 ks venkovní šířka 547 mm, délka cca 9 850 mm

1 ks  venkovní šířka 547 mm, délka cca 11 000 mm

po 350 mm budou příčníky pro větší pevnost rámu a

eliminaci prohybu WPC desek

Každý rám bude žárově pozinkován. Pozinkovaný rám bude upevněn k stávající zídce pevnostními šrouby do ocelových hmoždín.

Technický výkres železného rámu není součástí projektu.

Spotřeba železného jeklu: cca 52 m

Materiálem desek na sezení bude WPC - Wood-Plastic Composite – dřevoplastová plná deska. Jedná se o materiál, který spojuje nejlepší vlastnosti dřeva a PVC. Optimální poměr dřevité části a polymeru je 60% - 40%. Desky jsou určeny do exteriéru.

Vybraným materiálem jsou podlahová prkna plná v barevném provedení ořech. Během prvních dvou měsíců dojde k vyzrání pigmentů ve dřevě a tudíž k částečné změně barvy.

Na ploše k sezení budou umístěny 4 prkna (šířka jednoho prkna 138 mm) mezi nimiž bude mezera 5 mm. Drážka podél celého prkna slouží k uchycení prkna k rámu pomocí spony/klipu.

Celková šíře sedáku bude 567 mm. Zídka je široká 500 mm a desky na sezení tak budou přes celou šířku. Na konci lavice bude zakončovaní hrana.

Rozměr prkna - š/v/d – 138/23/4 000 mm

Barva – šedá

Celková délka lavice 20 m.

Potřeba desek WPC v délce 4 m: 20 ks

Poznámka:

Při montáži WPC desek do kovového rámu konzultujte postup s výrobcem.

Obrazová dokumentace

# Koncept řešení  A2 - sportovní zóna

- Nová výsadba bude realizovaná po likvidaci špatných dřevin. Rostliny, které zůstanou budou upraveny tvarovacím střihem a špatné větve odstraněny.                                                                                                                                                                                                                      Střední část výsadby nad hřištěm 2.1 je z části špatná. Poškozené rostliny budou odstraněny a volný prostor bude využit na lavičky usazené v oblázkách stejně jako okolní výsadba. Bude zde ponechaná žlutá odrůda thuje, smrk borovice tisy a výsadba bude doplněna novými rostlinami -  jalovcem, tavolníkem, červenolistým dřišťálem a okrasnou trávou, viz.příloha foto 2.1.

V horní části 2.2 bude dosazen chybějící červený dřišťál do řady mezi stávající.

Vedle schodů zůstává mezi tisy 2.3 volný prostor, který bude osázen žlutolistým tavolníkem a zakůrován.                                                                                 Výsadby nebyly pravidelně udržovány  a tak došlo k nechtěnému zapojení výsadeb a znemožnění průchodu po chodníku. Likvidací požadovaných rostlin bude třeba obnovit průchodnost chodníků. Jedná se především o odstranění výsadby u schodiště a odstranění jalovce rostoucí přes chodník 2.4, kde bude odstraněn jalovec a smrky ponechány.  Nová výsadba okrasných tráv vyplní prostor po jalovci.

Velkou regulací střihem projde výsadba skalníku 2.5.                                                                                                               Stávající chodníky budou rozebrány a znovu položeny na nové štěrkové lože.

velikost

Seznam nových rostlin:                        květináče v litrech    2.1      2.2      2.3      2.4

3.   Berberis thunbergii „Atropurpurea“           2                             1 ks

4.  Forsythia intermedia „Maluch“                   2                  6 ks

6.  Spirea japonica „Golden Princes“               2                  4 ks              9 ks

7.  Juniperus horizontalis „Blue Chip“             3               11 ks

8.   Miscanthus sinensis „Gracillimus“            2                  4 ks                          3 ks

9.   Penissetum alopeecuroides                        2                  1 ks

Ostatní materiál: textilie pod mulč a oblázky: ……….  165 m2

mulč cca  ……………………………   70 m2

oblázky  cca  ………………………..   95 m2

dekorativní kámen z lomu  ….. …         5 ks

Poznámka:

Při realizaci budu provádět realizační dozor a přímo na místě může dojít k některým změnám – rozhodnutí o likvidaci dřeviny, upravení množství rostlin, umístění rostlin, atd.

- Mobiliář

2.1    Lavice bez opěradla

Lavice celokovové – zinek a prášková šedá barva.

Kov je upraven dvěmi vrstvami polyesterové vypalované barvy z nich první má značný podíl zinku. Toto provedení zajišťuje vysokou kvalitu a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu.

Rám z jeklu a výplně z kovové kulatiny. Sedák do mírného oblouku pro pohodlné sezení.

Rozměry d/š/v – 1860/568/413 mm.

Počet - 11 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu lavice

Ukotvení lavic šrouby k dvou betonovým patkám o rozměrech 650 x 200 x 200 mm. Konstrukce základů musí být přizpůsobena místním geotechnickým podmínkám.

Tři lavice umístěné v sektoru 2.1 budou asi 300 mm od sebe a budou ukotveny v betonové patce v oblázkové ploše.

Lavice umístěné podél cesty budou přišroubovány k beton.patkám usazeným v pískové ploše o rozměrech 1,5 x 7,5 m pro 3 ks lavice a rozměrech 1,5 x 3,5 m pro jednu lavici a odpadkový koš. Lavice budou 200 mm od sebe.

Skladba vrstev písk.plochy:    200 mm zhutněného štěrku  8/16 mm

100 mm zhutněného štěrku  4/8 mm

geotextílie

100 mm zhutněný písek (kamenný prach)

Přechod  mezi  trávníkovou plochou a  pískem pod lavicemi bude oddělen šedým

obrubníkem usazeným v betonu ve stejné výšce jako trávník a písek –

jednoduché sekání trávy a bezbariérový vstup.

Obrubníky se osazují dle normy DIN 18318, tj. do 200 mm vysokého

betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Mezi obrubníky je třeba

ponechat mezeru 5 mm, která se nevyplňuje a je nutná z důvodů objemových

změn betonu při změnách teploty.

Rozměry obrubníku š/v/d  50/250/1000 mm.

Počet: 18 m šedého obrubníku usazených v betonu

1,08 m3 betonu B15 bez kameniva

1,65 m3 zhutněného písku

16,5 m2 geotextilie

1,65 m3  zhutněného stěrku 4/8 mm

3,3 m3  zhutněného stěrku 8/16 mm

2.2    Odpadkový koš

Odpadkový koš kulatý celokovový – zinek a prášková šedá barva.

Ukotvení koše šrouby k betonové patce o rozměrech 300 x 300 x 300 mm mimo trávníkovou plochu. Konstrukce základů musí být přizpůsobena místním geotechnickým podmínkám.

Provedení: pouzdro koše je z kovové kulatiny

vložka je z pozinkovaného plechu na vytažení a pohodlné vysypání

součástí koše je horní stříška proti dešti upevněná nad košem na stejné

nosné trubce.

Objem 35 l.

Rozměry v/š/d – 1000/350/490 mm

Počet - 3 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu odpadkového koše

  - Stolní tenis

Stoly jsou určeny k celoročnímu umístění v exteriéru.

Hrací deska stolu bude z kvalitního betonu ošetřena dvousložkovým akrylátovým nátěrem ve čtyřech vrstvách. Stůl má dobré odrazové vlastnosti.

Nohy stolu betonové, armované drátem o průměru 6 mm.

Rozměry stolu 2740 x 1530 x 760 mm.

Stůl bude instalován na betonovou plochu o tloušťce minimálně 30 cm a  minimálních rozměrech d/š – 1,4/1,1 m. Podklad betonové plochy bude 300 mm zhutněného štěrku 8/16 mm.

Váha stolu cca 450 kg.

Počet - 2 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu stolu na stolní tenis

Varianta A

Varianta B

# Síťka – kovová nebo nylonová

Počet – 2 ks

Fotka kovové síťky

Plocha okolo hracího stolu bude zhutnělý písek o rozměrech 9 x 6 m. Uprostřed bude betonová plocha 1,4/1,1 m v síle 300 mm pro postavení stolu.

Skladba vrstev:               200 mm zhutněného štěrku  8/16 mm

100 mm zhutněného štěrku  4/8 mm

geotextílie

100 mm zhutněný písek (kamenný prach)

Přechod  mezi  trávníkovou plochou a  pískem bude oddělen šedým obrubníkem

usazeným v betonu ve stejné výšce jako trávník a písek – bezbariérový vstup.

Obrubníky se osazují dle normy DIN 18318, tj. do 200 mm vysokého

betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Mezi obrubníky je třeba

ponechat mezeru 5 mm, která se nevyplňuje a je nutná z důvodů objemových

změn betonu při změnách teploty.

Rozměry obrubníku š/v/d  50/250/1000 mm.

# Počet: 60 m šedého obrubníku usazených v betonu

3,6 m3 betonu B15 bez kameniva

0,93 m3 betonu – pod nohy stolu – B15 s kamenivem 8/16

0,93 m3  zhutněného štěrku 8/16 mm – pod beton

10,5 m3 zhutnělého písku

105 m2 geotextilie

10,5 m3 zhutněného štěrku 4/8 mm – pod písek

21 m3 zhutněného štěrku 8/16 mm – pod písek

0,52 m3 betonu na patky pod lavice

0,081 m3 betonu na patky odpadkových košů

  - Víceúčelové hřiště s pískovým povrchem

Nové hřiště bude na ploše stávajícího nevyhovujícího hřiště.

Bude určeno pro volejbal, nohejbal, basketbal a tomu bude odpovídat i vybavení hřiště.

Bude třeba menších terénních úprav.  Standardní velikost hřiště je 9 x 18 m + 3 m dopadová plocha - prostor okolo hřiště. Rovina hřiště bude rozšířena směrem k cestě (na jih) a směrem k posezení (na západ). Stávající zatravňovací betonová dlažba na svahu bude odstraněna a následně nově usazena a oseta znovu travním semenem.

Hrací plocha bude označena umělou čárou z tvrzeného PVC. Barva bílá, šířka 40 mm, nerezové kotevní prvky, stabilní odolné vůči mrazu (jako na tenis. hřišti).

Celé hřiště bude od trávníkové plochy odděleno šedým betonovým obrubníkem usazeným v betonovém loži a to ve výšce hřiště i přiléhajícího trávníku.

Obrubníky se osazují dle normy DIN 18318, tj. do 200 mm vysokého

betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Mezi obrubníky je třeba

ponechat mezeru 5mm, která se nevyplňuje a je nutná z důvodů objemových

změn betonu při změnách teploty.

Rozměry obrubníku š/v/d  50/250/1000 mm.

Oplocení hřiště pletivem bude posunuto asi o 5 m na jižní stranu, aby hřiště velikostí odpovídalo standardním normám.

Kovová konstrukce bude z trubek o průměru 70 mm a síle stěny 3 mm. Trubky délky 5 m budou ukotveny v  betonové patce o rozměrech 450 x 450 x 800 mm v nezámrzné hloubce 0,8 m (s přihlédnutím k místním půdním podmínkám). V rozích budou umístěny vzpěry z trubek o stejném průměru. Konce vzpěr budou upraveny dle obrázku. Přesnou délku vzpěr realizační firma provede podle délky úchytů na šroubování. Jednotlivé díly budou žárově pozinkovány a následně zabetonovány a sešroubovány na místě. Trubky budou zabetonovány ve vzdálenosti 3 m od sebe.

Nátěr trubek bude 2x základovou barvou a 2 x povrchovým venkovním nátěrem v zeleném odstínu. Trubky budou zavíčkované.

Fotka uchycení trubek – vzpěr

Pletivo bude nové zelené poplastované se sílou drátu včetně poplastování 2,4 mm a s oky 50 mm, které zajišťují standardní pevnost pletiva. Celková výška oplocení bude 4 m. Pletivo bude na kovové konstrukci uchyceno standardním způsobem pomocí zeleného napínacího drátu a napínáků. Pletivo bude 50 mm nad zemí a bude ve dvou pruzích ( výška pletiva 2 m), které budou drátem spojeny.

Složení povrchu: dle standardních norem pro hřiště s pískovým povrchem –     kamenným prachem. Velký důraz bude kladem na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, popřípadě po jejich částech o tloušťce 100 -150 mm. Předejde se tak nebezpečí „propadání“ v budoucnu.

Rozměry hřiště a oplocení viz.výkresy

# Sloupky na síť - 2 ks

- pozinkovaná trubka o průměru 100 mm

- bez zemních pouzder – betonují se přímo do betonové patky a tak

je nelze odnést, obrana proti vandalismu

- zabezpečení kliky proti odcizení – po instalaci nelze sundat

objímky

- úprava úchytek tak, aby šla síť umístit na volejbal i nohejbal

# Síť 1 ks – vhodná na volejbal a nohejbal

Basketbalová konstrukce 2 ks   -  ocelová konstrukce – jekl 80/80 mm

-  pozinkovaná

-  vysazení do hřiště cca 1200 mm

-  kotvení šrouby do beton. základu přes ocelovou

desku

-  konstrukce základů musí být přizpůsobena

místním geotechnickým podmínkám.

Fotka basketbalové konstrukce

# Basketbalový koš 2 ks -  koš se zesílenou obručí pro větší zátěž

-  síťka navařená, řetězová, povrch - galvanický zinek,

vyšší odolnost vůči vandalismu a povětrnostním

podmínkám

Fotka navařené síťky

# Basketbalová deska 2 ks -  vyrobená  z vodovzdorné překližky

-  rozměr 1050 x 1200 mm, tloušťka 18 mm

-  určena do exteriéru

# Počet: obrubník šedý 78 m usazených v betonu – pro oddělení hřiště od trávníku

# 4,68 m3 betonu B15 bez kameniva

umělé čáry bílé – vyznačení hřiště

132 m - trubka o průměru 70 mm, síla stěny 3 mm

1,3 m3 betonu B15 bez kameniva na patky kovové konstrukce

84 m poplastovaného zeleného pletiva ve výšce 2 m

2.5     Lavice na stávajících zídkách

Nízká zídka v horní části bude sloužit po úpravě jako lavice. Na horní plochu zídky bude připevněn žárově pozinkovaný rám z jeklu, na který budou uchyceny desky na sezení.

Rozměry jeklu: 30/30 mm

Z jeklu budou svařeny nosné rámy na uložení WPC desek.

Rozměry rámů a počet: 1 ks venkovní šířka 547 mm, délka cca 9 850 mm

1 ks  venkovní šířka 547 mm, délka cca 11 000 mm

po 350 mm budou příčníky pro větší pevnost rámu a

eliminaci prohybu WPC desek

Každý rám bude žárově pozinkován. Pozinkovaný rám bude upevněn k stávající zídce pevnostními šrouby do ocelových hmoždín.

Technický výkres železného rámu není součástí projektu.

Spotřeba železného jeklu: cca 43 m

Materiálem desek na sezení bude WPC - Wood-Plastic Composite – dřevoplastová plná deska. Jedná se o materiál, který spojuje nejlepší vlastnosti dřeva a PVC. Optimální poměr dřevité části a polymeru je 60% - 40%. Desky jsou určeny do exteriéru.

Vybraným materiálem jsou podlahová prkna plná v barevném provedení ořech. Během prvních dvou měsíců dojde k vyzrání pigmentů ve dřevě a tudíž k částečné změně barvy.

Na ploše k sezení budou umístěny 4 prkna (šířka jednoho prkna 138 mm) mezi nimiž bude mezera 5 mm. Drážka podél celého prkna slouží k uchycení prkna k rámu pomocí spony/klipu.

Celková šíře sedáku bude 567 mm. Zídka je široká 500 mm a desky na sezení tak budou přes celou šířku. Na konci lavice bude zakončovaní hrana.

Rozměr prkna - š/v/d – 138/23/4000 mm

Barva – šedá

Celková délka lavice 12 m.

Potřeba desek WPC v délce 4 m: 12 ks

Poznámka:

Při montáži WPC desek do kovového rámu konzultujte postup s výrobcem.

Obrazová dokumentace

# Koncept řešení  A3 - klidová zóna

- Nová výsadba bude realizovaná po likvidaci špatných dřevin. Rostliny, které        zůstanou budou upraveny tvarovacím střihem a špatné větve odstraněny.

Ve střední části 3.1 okolo borovic volný prostor bude dosazen – červený dřišťál, okrasné trávy, mini zlatice, komule, plazivý jalovec, viz příloha foto 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3.

Záhon vedle chodníku 3.2 (nyní škaredé nízké smrky) bude zcela vyčistěn a znovu vysazen – velká okrasná tráva, tavolník se žlutým listem.

Ve spodní části bude úplně zrušen záhon s jehličnany 3.3 a bude nově vysazen. Rozkladité jalovce vedle hřiště budou zrušeny vzhledem ke zvětšování plochy hřiště.                                                                                                                   Stávající chodníky budou rozebrány a znovu položeny na nové štěrkové lože.

velikost

Seznam nových rostlin:                           květináče v litrech       3.1       3.2        3.3

3.   Berberis thunbergii „Atropurpurea“              2                    5 ks

4.   Forsythia intermedia „Maluch“                     2                    3 ks                     4 ks

5.   Buddlea Davidi                                             3                    2 ks

6.   Spirea japonica „Golden Princes“                2                    7 ks       3 ks        4 ks

7.   Juniperus horizontalis „Blue Chip“              3                    7 ks

8.   Miscanthus sinensis „Gracillimus“               2                                 5 ks        6 ks

9.   Penissetum alopeecuroides                           2                     3 ks

Ostatní materiál: textilie pod mulč a oblázky: ……….. 94 m2

mulč cca  …………………………… 30 m2

oblázky  cca   ……………………….  64 m2

dekorativní kámen z lomu  …………    5 ks

Poznámka:

Při realizaci budu provádět realizační dozor a přímo na místě může dojít k některým změnám – rozhodnutí o likvidaci dřeviny, upravení množství rostlin, umístění rostlin, atd.

- Mobiliář

# 2.1    Lavice s opěradlem

Lavice celokovové – zinek a prášková šedá barva.

Rám z jeklu a výplně z kovové kulatiny. Sedák do mírného oblouku pro pohodlné sezení. Opěradlo z kovové kulatiny.

Kov je upraven dvěmi vrstvami polyesterové vypalované barvy z nich první má značný podíl zinku. Toto provedení zajišťuje vysokou kvalitu a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu.

Ukotvení lavic šrouby k dvou betonovým patkám o rozměrech 650 x 200 x 200 mm.  Konstrukce základů musí být přizpůsobena místním geotechnickým podmínkám.

Rozměry d/š/v – 1860/568/808 mm.

Počet - 9 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu lavice

Lavice umístěné podél cesty budou přišroubovány k beton.patkám usazeným v pískové ploše o rozměrech 1,5 x 12 m pro 4 ks lavice. Lavice budou 1 m od sebe.

Lavice umístěné v rohu u cesty budou v pískové ploše o rozměrech 1,5 x 6 m pro 2 ks lavice. Lavice budou 1 m od sebe.

Skladba vrstev písk.plochy:    200 mm zhutněného štěrku  8/16 mm

100 mm zhutněného štěrku  4/8 mm

geotextílie

100 mm zhutněný písek (kamenný prach)

Přechod  mezi  trávníkovou plochou a  pískem pod lavicemi bude oddělen šedým

obrubníkem usazeným v betonu ve stejné výšce jako trávník a písek –

jednoduché sekání trávy a bezbariérový vstup.

Obrubníky se osazují dle normy DIN 18318, tj. do 200 mm vysokého

betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Mezi obrubníky je třeba

ponechat mezeru 5 mm, která se nevyplňuje a je nutná z důvodů objemových

změn betonu při změnách teploty.

Rozměry obrubníku š/v/d  50/250/1000 mm

# 2.2    Stůl

Stůl celokovový – kov je upraven dvěmi vrstvami polyesterové vypalované barvy z nich první má značný podíl zinku. Toto provedení zajišťuje vysokou kvalitu a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu.

Ráma nohy z jeklu. Deska stolu z kovové kulatiny.

Ukotvení stolu kotevními šrouby k dvou betonovým patkám o rozměrech 900 x 200 x 200 mm. Konstrukce základů musí být přizpůsobena místním geotechnickým podmínkám.

Stůl a lavice s opěradlem se ukotvují s mezerou 100 - 250 mm od sebe.

Rozměry d/š/v – 750/750/2000 m

Počet - 2 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu stolu – dřevěná výplň bude nahrazena výplní z kovové kulatiny viz.lavice v odstavci 2.1

2.3     Odpadkový koš

Odpadkový koš kulatý celokovový – kov je upraven dvěmi vrstvami polyesterové vypalované barvy z nich první má značný podíl zinku. Toto provedení zajišťuje vysokou kvalitu a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu.

Ukotvení koše šrouby k betonové patce o rozměrech 300 x 300 x 300 mm mimo trávníkovou plochu. Konstrukce základů musí být přizpůsobena místním geotechnickým podmínkám.

Provedení: pouzdro koše je z kovové kulatiny

vložka je z pozinkovaného plechu na vytažení a vysypání

součástí koše je horní zákrytová deska proti dešti upevněná na stejné

nosné trubce

Objem 35 l.

Rozměry hl/š/v – 490/350/1200 mm

Počet - 2 ks

Fotka požadovaného materiálu a designu odpadkového koše

Počet: 42 m šedého obrubníku usazených v betonu

2,52 m3 betonu B15 bez kameniva

2,7 m3 zhutněného písku

27 m2 geotextilie

2,7 m3  zhutněného stěrku 4/8 mm

5,4 m3  zhutněného stěrku 8/16 mm

0,468 m3 betonu B15 bez kameniva na patky pod lavice

0,144 m3 betonu B15 bez kameniva na patky pod stoly

0,054 m3 betonu B15 bez kameniva na patky odpadkových košů

2.4      Víceúčelové hřiště s pískovým povrchem

Nové hřiště bude na ploše stávajícího nevyhovujícího hřiště.

Bude určeno pro volejbal, nohejbal a tomu bude odpovídat i vybavení hřiště.

Bude třeba menších terénních úprav.  Standardní velikost hřiště je 9 x 18 m + 3 m dopadová plocha - prostor okolo hřiště. Rovina hřiště bude rozšířena směrem k cestě (na východ) a směrem k silnici (na jih). Rozkladité jalovce budou zrušeny pro rozšíření hřiště.

Stávající zatravňovací betonová dlažba na svahu bude odstraněna a následně nově usazena a oseta znovu travním semenem.

Oplocení hřiště pletivem bude posunuto asi o 3 m na jižní stranu, aby hřiště velikostí odpovídalo standardním normám.

Hrací plocha bude označena umělou čárou z tvrzeného PVC. Barva bílá, šířka 40 mm, nerezové kotevní prvky, stabilní odolné vůči mrazu (jako na tenis. hřišti).

Celé hřiště bude od trávníkové plochy odděleno šedým betonovým obrubníkem usazeným v betonovém loži a to ve výšce hřiště i přiléhajícího trávníku.

Obrubníky se osazují dle normy DIN 18318, tj. do 200 mm vysokého

betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Mezi obrubníky je třeba

ponechat mezeru 5mm, která se nevyplňuje a je nutná z důvodů objemových

změn betonu při změnách teploty.

Rozměry obrubníku š/v/d  50/250/1000 mm.

Oplocení hřiště pletivem bude posunuto asi o 5 m na jižní stranu, aby hřiště velikostí odpovídalo standardním normám.

Kovová konstrukce bude z trubek o průměru 70 mm a síle stěny 3 mm. Trubky délky 5 m budou ukotveny v  betonové patce o rozměrech 450 x 450 x 800 mm v nezámrzné hloubce 0,8 m (s přihlédnutím k místním půdním podmínkám). V rozích budou umístěny vzpěry z trubek o stejném průměru. Konce vzpěr budou upraveny dle obrázku. Přesnou délku vzpěr realizační firma provede podle délky úchytů na šroubování. Jednotlivé díly budou žárově pozinkovány a následně zabetonovány a sešroubovány na místě. Trubky budou zabetonovány ve vzdálenosti 3 m od sebe.

Nátěr trubek bude 2x základovou barvou a 2 x povrchovým venkovním nátěrem v zeleném odstínu. Trubky budou zavíčkované.

Fotka uchycení trubek – vzpěr

Pletivo bude nové zelené poplastované se sílou drátu včetně poplastování 2,4 mm a s oky 50 mm, které zajišťují standardní pevnost pletiva. Celková výška oplocení bude 4 m. Pletivo bude na kovové konstrukci uchyceno standardním způsobem pomocí zeleného napínacího drátu a napínáků. Pletivo bude 50 mm nad zemí a bude ve dvou pruzích ( výška pletiva 2 m), které budou drátem spojeny.

Složení povrchu: dle standardních norem pro hřiště s pískovým povrchem –     kamenným prachem. Velký důraz bude kladem na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, popřípadě po jejich částech o tloušťce 10-15 cm. Předejde se tak nebezpečí „propadání“ v budoucnu.

# Sloupky na síť - 2 ks

- pozinkovaná trubka o průměru 100 mm

- bez zemních pouzder – betonují se přímo do betonové patky a tak

je nelze odnést, obrana proti vandalismu

- zabezpečení kliky proti odcizení – po instalaci nelze sundat

objímky

- úprava úchytek tak, aby šla síť umístit na volejbal i nohejbal

# Síť 1 ks – vhodná na volejbal a nohejbal

# Počet: obrubník šedý 78 m usazených v betonu – pro oddělení hřiště od trávníku

# 4,68 m3 B15 bez kameniva

132 m - trubka o průměru 70 mm, síla stěny 3 mm

1,3 m3 betonu B15 bez kameniva na patky kovové konstrukce

umělé čáry bílé – vyznačení hřiště

84 m poplastovaného zeleného pletiva ve výšce 2 m

Rozměry hřiště a oplocení viz.výkresy

2.5     Lavice na stávajících zídkách

Nízká zídka v horní části bude sloužit po úpravě jako lavice. Na horní plochu zídky bude připevněn žárově pozinkovaný rám z jeklu, na který budou uchyceny desky na sezení.

Rozměry jeklu: 30/30 mm

Z jeklu budou svařeny nosné rámy na uložení WPC desek.

Rozměry rámů a počet: 1 ks venkovní šířka 547 mm, délka cca 9 850 mm

1 ks  venkovní šířka 547 mm, délka cca 11 000 mm

po 350 mm budou příčníky pro větší pevnost rámu a

eliminaci prohybu WPC desek

Každý rám bude žárově pozinkován. Pozinkovaný rám bude upevněn k stávající zídce pevnostními šrouby do ocelových hmoždín.

Technický výkres železného rámu není součástí projektu.

Spotřeba železného jeklu: cca 43 m

Materiálem desek na sezení bude WPC - Wood-Plastic Composite – dřevoplastová plná deska. Jedná se o materiál, který spojuje nejlepší vlastnosti dřeva a PVC. Optimální poměr dřevité části a polymeru je 60% - 40%. Desky jsou určeny do exteriéru.

Vybraným materiálem jsou podlahová prkna plná Silva v barevném provedení ořech. Během prvních dvou měsíců dojde k vyzrání pigmentů ve dřevě a tudíž k částečné změně barvy.

Na ploše k sezení budou umístěny 4 prkna (šířka jednoho prkna 138 mm) mezi nimiž bude mezera 5 mm. Drážka podél celého prkna slouží k uchycení prkna k rámu pomocí spony/klipu.

Celková šíře sedáku bude 567 mm. Zídka je široká 500 mm a desky na sezení tak budou přes celou šířku. Na konci lavice bude zakončovaní hrana.

Rozměr prkna - š/v/d – 138/23/4000 mm

Barva – šedá

Celková délka lavice 12 m.

Potřeba desek WPC v délce 4 m: 12 ks

Poznámka:

Při montáži WPC desek do kovového rámu konzultujte postup s výrobcem.

Obrazová dokumentace