# Příloha C

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„PdF – Zateplení půdy objektů B a Y – Poříčí 7/9“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Technická zpráva

- Výkaz výměr PdF (samostatný soubor – EXCEL)

Technická zpráva

Akce: PdF – Zateplení půdy objektů B a Y – Poříčí 7/9

Místo stavby: Poříčí 7/9, 603 00 Brno

- Úvod:

V rámci stavebních prací dojde v půdních prostorách objektů B a Y, Poříčí 7/9 k odstranění stávajících vrstev vodorovného zateplení půdních prostor a vyhotovení nových skladeb – zlepšení tepelně technických parametrů. Dále budou vyhotoveny nové revizní lávky.

Přístupová cesta je uvažována z ulice poříčí přes ulici Ypsilantiho do dvora. Z důvodu probíhající sanace kanalizace je nutné zajistit si povolení vjezdu u stavbyvedoucího (p. Kožúrik, tel. 603 432 143)

- Soupis prací:

- Vybudování stavebních výtahů, pro objekt B na ulici Poříčí (pro toto umístění je nutné vyřídit povolení na příslušném odboru MMB), pro objekt Y ve dvoře areálu Pedagogické fakulty. V místě napojení lávek z výtahů do půdních prostor je třeba zajistit otvor proti zatečení do půdních prostor a poškození místností v nižších podlažích. Materiál do půdních prostor není možné dopravovat výtahy v budovách!

- Odstranění stávajících pochůzích lávek v prostorách půdy a odstranění stávající skladby a uložení na skládku:

Vrstvy, které budou odstraněny:

- Asfaltová krycí lepenka

- Čedičová tepelná izolace tl. 100mm

- Vyhotovení nové skladby

Od podhledové desky směrem do exteriéru:

- Parotěsná folie

- Minerální vata tl. 200mm (λmax = 0,036 W.m-1.K-1)

- PVC folie – krycí, proti zanášení nečistot a provětrávání minerální vaty

- Vybudování nových revizních lávek ze dřeva, š. 600mm, včetně zábradlí (výška dle normových požadavků)

- Součástí plnění díla bude i dokumentace skutečného provedení díla – ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v el. podobě (CAD – DWG a pdf) na CD (DVD), dále pak dokladová část dokumentace skutečného provedení, tj. zajištění revizí, atestů, prohlášení k úspěšnému předání díla ve 2 vyhotoveních ve vytištěné podobě  a ve dvou vyhotoveních el. záznam na CD v pdf formátu;

- BOZP

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi a v jeho okolí.