# Příloha C zadávací dokumentace

# Studie doplnění audiovizuální techniky v projektu FIFA

Verze: 3. 4. 2013

### 1. Úvod

Tento dokument se zabývá popisem vybavení audiovizuální technikou (dále jen AVT) v posluchárnách Filozofické fakulty MU s označením C15, C34, C43, D21, D31, D51, G22, G24, K31 a L32. Smyslem dokumentu je popsat stávající stav vybavení AVT ve výše uvedených místnostech a principy jejího doplnění a obnovení, tak aby výsledné vybavení AVT odpovídalo současným technickým požadavkům na podporu výuky.

V rámci doplnění AVT ve výše uvedených posluchárnách očekáváme zejména následující dodávky (ve schématech jsou nově dodávané komponenty zvýrazněny oranžovou barvou):

- nové řešení distribuce audio a video signálů (ve schématech níže uváděno jako souhrnná komponenta „Přepínací matice“), nový koncový zesilovač,

- nový řídicí systém pro řízení celého souboru AVT v posluchárně, včetně jeho programování, a doplnění a opravu signálové kabeláže.

Následující schéma ilustruje koncepci cílového stavu distribuce audio a video signálů v případě poslucháren  C15, C34, C43, D31, D51, G24, K31 a L32. Výjimkami z obecného schématu jsou posluchárny D21 a G22. V posluchárně D21 je navíc nutno uvažovat další audio/video vstupy a výstupy pro potřeby připojení videokonferenčního kodeku do systému. V posluchárně G22 je v provozu větší soubor AVT, který bude popsán níže.

### 2. Přepínací matice

V obecném případě (tj. v posluchárnách  C15, C34, C43, D31, D51, G24, K31 a L32) je nutné řešit v rámci přepínací matice (viz schéma) distribuci následujících audio a video signálů:

- standardně 4 vstupy VGA (PC, VIZ, DVD/VHS, EXT),

- standardně 3 vstupy audio (PC, DVD/VHS, EXT),

- standardně 3 výstupy VGA (LCD, PROJ, EXT),

- standardně 2 výstupy audio (ZES, EXT).

Vstupem PC se rozumí VGA nebo DVI-I vstup z PC. Vstupem VIZ se rozumí VGA vstup z vizualizéru. Vstupem DVD/VHS se rozumí vstup pro kompozitní signál z DVD nebo videopřehrávače. Vstupem EXT se rozumí VGA nebo DVI-I z externího zařízení (například notebooku).

Výstupy LCD, PROJ a EXT se rozumí VGA nebo DVI-I výstupy na příhledové LCD a projektor a externí VGA výstup pro potřeby např. záznamu promítaného signálu. U přepínací matice očekáváme schopnost zpracování signálů alespoň do rozlišení 1600×1200 obrazových bodů, u vstupů z DVD/VHS očekáváme možnost zpracování videosignálu odpovídajícího normě PAL. Kompozitní videosignál z DVD/VHS bude převeden pomocí scaleru na signál VGA. U scaleru očekáváme statické nastavení zpracování videosignálu. Není tedy nutné, aby byl scaler ovladatelný z řídicího systému.

Audio vstupy PC, DVD/VHS, EXT se rozumí audio vstupy z PC, DVD resp. videopřehrávače a vstup z případného externího zařízení (např. notebooku). Audio výstupy ZES a EXT se rozumí výstup pro zesilovač a externí audio výstup např. pro potřeby záznamu. Ve všech případech uvažujeme stereofonní nebalancované audio s linkovou úrovní signálu.

U přepínací matice dále očekáváme následující vlastnosti:

- vzdálené řízení po RS-232,

- řízení přepínací matice výhradně z řídicího systému – běžný uživatel (vyučující) nemá přístup k ovládacím prvkům matice (zajištěno např. mechanickou zábranou, SW zámkem, výběrem matice bez ovládacích prvků na čelním panelu).

Přepínací matice je v této studii popsána jako funkční celek. Skutečná realizace může sestávat z více zařízení (audio/video přepínací matice, scalery, distribuční zesilovače apod.). V každém případě se předpokládá ovládání přepínání audio a video signálů mezi vstupy a výstupy pouze z řídicího systému.

### 3. Řídicí systém

V rámci dovybavení AVT ve výše uvedených posluchárnách očekáváme, že soubor AVT v posluchárně bude řízen řídicím systémem. Řídicí systém bude mít alespoň následující funkce a vlastnosti:

- řízení distribuce audio a video signálů v rámci posluchárny,

- ovládání AVT (slaboproudých zařízení) pomocí RS-232, příp. IR a LAN API (vzhledem ke stávajícímu vybavení poslucháren AVT může být nutná kombinace všech tří metod) – primárním ovládacím rozhraním je RS-232, jiné rozhraní je možno použít pouze v případě, že ovládané zařízení rozhraním RS-232 nedisponuje; počty ovládaných prvků AVT odpovídají schématům zapojení v jednotlivých posluchárnách,

- alespoň 1× relé pro ovládání elektricky stahovatelného projekčního plátna včetně příslušné jednotky pro ovládání silnoproudých zařízení – ovládání projekčních pláten nebude součástí dodávky, řídicí systém však musí být vybaven pro budoucí zprovoznění této funkcionality,

- rezerva pro ovládání dalších silnoproudých zařízení v posluchárně (zatemnění, osvětlení posluchárny) prostřednictvím RS-232,

- dotykový LCD pro zapuštění do stolu, barevný, úhlopříčka min. 3,5", rozlišení min. 640×480 obrazových bodů,

- napájení po ethernetu PoE (jako záloha lokálního napájení), vzdálený přístup k řídicímu systému (dotykovému panelu) po ethernetu pro potřeby řízení posluchárny na dálku.

### 4. Koncový zesilovač

Z důvodu minimalizace možných problémů s používáním AVT v posluchárnách (zejména neuvážených manuálních zásahů do nastavení jednotlivých komponent AVT) je součástí řešení také výměna stávajících koncových zesilovačů a AV receiverů za koncové zesilovače s alespoň následujícími funkcemi a vlastnostmi:

- výkon 100–120 W RMS, 8 Ω, 2 kanály,

- pokud řetězec pro zpracování audia v posluchárně neobsahuje řiditelný audiomix nebo přepínací matici, která by umožňovala řídit nastavení hlasitosti jednotlivých audio kanálů, pak požadujeme koncové zesilovače řiditelné pomocí RS-232,

- řízení koncového zesilovače výhradně z řídicího systému – běžný uživatel (vyučující) nemá přístup k ovládacím prvkům zesilovače (zajištěno např. mechanickou zábranou, SW zámkem, výběrem zesilovač bez ovládacích prvků na čelním panelu).

### 5. Další požadavky

Dále požadujeme, aby doplnění AVT v uvedeném souboru poslucháren splňovalo následující podmínky:

- Systém AVT bude koncipován s ohledem na následující předpokládaný provoz v každé z poslucháren (v hodinách za týden):

- 56 hodin během semestru (tj. 11 – 12 hodin denně),

- 28 hodin během zkouškového období (nárazově),

- 4 hodiny během prázdnin (nárazově).

- Pokud není řečeno jinak, bude v řešených posluchárnách zachována stávající AVT: projektory, vizualizéry, VCR/DVD kombo, reproduktory. V tomto kontextu očekáváme, že nově instalované prvky AVT budou se stávajícími, zachovávanými prvky kompatibilní.

- Distribuce audio a video signálů v učebnách G24, K31, L32 bude řešena novými kabelovými trasami a novou kabeláží, tak aby nedocházelo k degradaci přenášeného signálu například v důsledku souběhů tras se silnoproudými vedeními nebo útlumy na příliš dlouhých trasách. Mezi katedrou a projektorem nelze obecně předpokládat žádnou stavební připravenost pro potřeby vedení kabelové trasy (tedy například existenci žlabů nebo chrániček). V posluchárnách K31 a L32 je možné k vedení kabelové trasy využít stropního podhledu.

- Veškerá kabeláž musí být řádně označena, vyvázána a chráněna proti poškození v případě že lze předpokládat, že k němu může dojít vlivem běžného provozu. Například v případě podlahových krabic musí být možné podlahovou krabici bezpečně zavřít i s kabely procházejícími pod víkem krabice.

- Všechna zařízení souboru AVT umístěná v katedře budou namontována v racku, případně umístěna samostatně na rackové polici, pokud zařízení neumožňuje přímou montáž do racku. Příprava pro montáž racku do katedry je součástí dodávky. V učebnách C15, D21, D51, K31 jsou katedry s dvěma skříňkami pro techniku – rack bude umístěn v obou skříňkách.

- Do učeben C34 a D31 bude umístěn nový stojanový rozvaděč (rack) určený pro instalaci do interiéru s následujícími minimálními parametry: výška 15U (učebna D31) / 18U (učebna C34), šířka a hloubka 60 cm, černá barva, prosklené a uzamykatelné přední dveře, zadní strana perforovaná, vstupy pro vzduch také na přední stěně a bočních stěnách, odnímatelná (a uzamykatelná) boční stěna pro přístup k instalované technice, otvor pro ventilační jednotku v horním krytu, výškově nastavitelné nožičky.

- Pro potřeby budoucích rezerv a případnou vzdálenou správu projektorů, bude od katedry ke všem projektorům položen 2× CAT5 UTP kabel.

- V případě potřeby použití nových montážních lišt budou použity oblé lišty.

- Součástí nabídky bude technická zpráva obsahující popis technického řešení v jednotlivých posluchárnách, charakteristiku a popis jednotlivých zařízení a případné požadavky a nároky na jiné technologie. Součástí nabídky budou také schémata zapojení prvků AVT ve všech řešených posluchárnách a výkaz výměr pro každou vybavovanou posluchárnu.

- Stávající vypínače napájení pro projektor a zařízení AVT v katedře budou v rámci dodávky demontovány.

### 6. Vybavení učeben

#### Posluchárna C15

Stávající vybavení AVT:

- projektor: NEC M300W

- vizualizér: Lumens PS400

- VCR/DVD: TOSHIBA VHS/DVD SD 38VE

- reprodukce zvuku: Reloop Control One Fidelity

#### Posluchárna C34

Stávající vybavení AVT:

- projektor: Optoma EH1020

- VCR/DVD: Philips VR 510 Turbo Drive + Sony DVP-N6330

- Blu-ray přehrávač Pioneer BDP-LX55

- reprodukce zvuku: D.A.S. Factor 8

Digitální obrazový signál z blu-ray přehrávače bude veden (kabelem HDMI) mimo přepínací matici přímo do jednoho ze vstupů projektoru – přepínání mezi analogovým a digitálním obrazovým signálem bude probíhat pouze přepínáním vstupů na projektoru; analogový zvukový signál z blu-ray přehrávače bude přepínán pomocí přepínací matice. Z uživatelského hlediska požadujeme přepnutí obrazu a zvuku jedním příkazem z řídicího systému.

#### Posluchárna C43

Stávající vybavení AVT:

- projektor: NEC M300W

- vizualizér: Lumens PS400

- VCR/DVD: TOSHIBA VHS/DVD SD 38VE

- reprodukce zvuku: Omnitronic C60-A

#### Posluchárna D21

Stávající vybavení AVT:

- projektor: NEC M420X

- vizualizér: AVER 300P

- VCR/DVD: TOSHIBA VHS/DVD SD 36VE

- reprodukce zvuku: D.A.S. Factor 8

V posluchárně bude navíc oproti standardu AVT popsanému v tomto dokumentu nainstalován H.323/SIP videokonferenční kodek Radvision Scopia XT1200. Očekáváme ovládání videokonferenčního kodeku z řídicího systému v posluchárně. Pro potřeby integrace videokonferenčního kodeku se stávající AVT a s ohledem na jeho ovládání z řídicího systému je volen kodek, který je ovladatelný pomocí LAN API. Následující schéma ilustruje koncepci cílového stavu distribuce video signálů v posluchárně D21.

V posluchárně D21 je tedy nutné řešit v rámci přepínací matice distribuci následujících video signálů (viz schéma):

- 6 vstupů VGA (PC, VIZ, DVD/VHS, EXT, 2x VCF),

- 4 výstupy VGA (LCD, PROJ, EXT, VCF).

Na rozdíl od obecného schématu uvažujeme navíc 2 VGA nebo DVI-I vstupy z videokonferenční jednotky (hlavní výstup + výstup pro duální kanál videokonference) a 1 VGA nebo DVI-I výstup do videokonferenční jednotky (vstup pro duální kanál videokonferenční jednotky).

Přepínací matice je v této studii popsána jako funkční celek. V případě posluchárny D21 předpokládáme, že skutečná realizace se bude skládat z více zařízení. Zejména předpokládáme použití scaleru pro převod kompozitního signálu z DVD/VHS na VGA.

V případě posluchárny D21 uvažujeme řešení zpracování a distribuce audio signálů pomocí samostatného audio mixeru. Distribuce audio signálů v posluchárně D21 je znázorněna na následujícím schématu:

Audio mixer v posluchárně D21 musí pracovat alespoň s následujícími vstupy a výstupy:

- 4 vstupy audio (PC, DVD/VHS, EXT, VCF) + alespoň 4 vstupy pro přijímače bezdrátových mikrofonních setů,

- 3 výstupy audio (ZES, EXT, VCF).

Dále požadujeme alespoň 4 vstupy pro přijímače bezdrátových mikrofonních setů tj. monofonní nebalancované audio s linkovou úrovní signálu. U audio mixeru dále očekáváme alespoň následující vlastnosti: ovládání hlasitosti/zisku zvlášť pro každý vstupní kanál; možnost mixovat do libovolného výstupu všechny vstupy; frekvenční rozsah 20Hz – 20kHz. Při zpracování signálů z mikrofonů očekáváme možnost potlačení akustické zpětné vazby. Dále očekáváme možnost ovládání audio mixeru alespoň prostřednictvím rozhraní RS-232.

Abychom minimalizovali možné problémy způsobené neuváženými uživatelskými zásahy do nastavení audio mixéru, požadujeme ovládání výhradně z řídicího systému – běžný uživatel (vyučující) nemá přístup k ovládacím prvkům mixéru (zajištěno např. mechanickou zábranou, SW zámkem, výběrem mixéru bez ovládacích prvků na čelním panelu). Potlačení akustické zpětné vazby u mikrofonních vstupů je možné řešit samostatným zařízením.

#### Posluchárna D31

Stávající vybavení AVT:

- projektor: NEC M300W

- vizualizér: Samsung SDP850

- VCR/DVD: TOSHIBA VHS/DVD SD 36VE

- reprodukce zvuku: JAMO A340

#### Posluchárna D51

Stávající vybavení AVT:

- projektor: NEC M300W

- vizualizér: Samsung SDP850

- VCR/DVD: TOSHIBA VHS/DVD SD 36VE

- reprodukce zvuku: JAMO A340

#### Posluchárna G22

Stávající vybavení AVT:

- projektor: NEC M300X

- vizualizér: VEGA V9500

- VCR/DVD: PHILIPS DVP3100V/05

- reprodukce zvuku: Omnitronic C60-A

- VGA + A matice: Kramer VP-32

- řídicí systém: RTI RK3-V

V posluchárně G22 jsou vybudovány trasy (VGA+audio) pro 4 displeje (DISP1–DISP4) na stěnách nad čtyřmi stoly pro studenty. Doplnění samotných displejů není předmětem dodávky popisované v této studii. V rámci této studie řešíme rozšíření distribuce AV signálů a ovládání souboru AV techniky tak, aby bylo možné zmiňované displeje v budoucnu doplnit. Předpokládané scénáře přenosu obrazu a zvuku v posluchárně po doplnění AVT jsou následující:

- Učitel pouští obraz a zvuk z katedry (PC/DVD/VIZ/EXT) do projektoru a reproduktorů v místnosti, a zároveň studenti u každého ze 4 studentských stolů pouštějí obraz a zvuk – z aktuálně připojeného notebooku (NTB1–NTB4) – do obrazovky nad svým stolem.

- Učitel pouští obraz a zvuk z katedry (PC/DVD/VIZ/EXT) do projektoru a reproduktorů v místnosti a současně tentýž obrazový a zvukový signál do všech 4 obrazovek nad studentskými stoly.

- Student od libovolného ze 4 studentských stolů pouští obraz a zvuk (z aktuálně připojeného notebooku) do projektoru a reproduktorů v místnosti a současně do všech obrazovek nad studentskými stoly.

Pro potřeby rozšíření AVT očekáváme zejména nové řešení distribuce audio a video signálů v posluchárně. Distribuce audio a video signálů v posluchárně G22 bude zpracovávat následující vstupy a výstupy:

- 8 vstupů VGA (PC, VIZ, DVD/VHS, EXT + 4× NTB),

- 8 vstupů audio (PC, DVD/VHS, TAPE, EXT + 4× NTB),

- 7 výstupů VGA (LCD, PROJ, EXT, DISP1-DISP4),

- 6 výstupů audio (ZES, EXT,  DISP1-DISP4).

Následující schéma ilustruje koncepci cílového stavu distribuce audio a video signálů v posluchárně G22.

Dále požadujeme výměnu řídicího systému, tak aby bylo možné řídit distribuci audio a video signálů a všechna zařízení AVT v posluchárně. Cílové řešení řídicího systému bude splňovat parametry specifikované v úvodu této studie pro řídicí systém v posluchárně.

V učebně G22 nepožadujeme výměnu kabelových tras a kabeláže pro distribuci audio a video signálů (instalace nových tras a kabeláže byla provedena v lednu 2013).

#### Posluchárna G24

Stávající vybavení AVT:

- projektor: NEC M300X

- vizualizér: ELMO P30

- VCR/DVD: TOSHIBA VHS/DVD SD 38VE

- reprodukce zvuku: Bose 251

#### Posluchárna K31

Stávající vybavení AVT:

- projektor: NEC M300X

- vizualizér: Samsung SDP850

- VCR: Panasonic NV-FJ622

- DVD: Panasonic DVD-S42

- reprodukce zvuku: D.A.S. Factor 5

#### Posluchárna L32

Stávající vybavení AVT:

- projektor: Optoma EW762

- vizualizér: UMAX PS400

- VCR/DVD: TOSHIBA VHS/DVD SD 38VE

- reprodukce zvuku: Reloop Control One Fidelity

Pro zachování přehlednosti nejsou řídicí systém ani řízení AVT ve schématech zakresleny.

Doplněním rozumíme instalaci nové kabeláže v souvislosti s dodávkou nových zařízení. Opravou rozumíme instalaci kompletní nové kabeláže pro přenos obrazového a zvukového signálu v učebnách G24, K31, L32.

Po realizaci akce bude z této dvojice zařízení na místě ponechán jen Philips VR 510.

Dodávka mikrofonních setů není součástí rozšíření AVT popisovaném v této studii.