Příloha č. 1 - Technická specifikace

HANDBIKE

- 2x sportovní silniční handbike

cena za 1 kus v Kč bez DPH:

- 1x sportovní terénní handbike s elektropohonem

cena za 1 kus v Kč bez DPH:

Specifikace:

- váha handbiku včetně veškeré požadované výbavy max. 18 kg (vyjma elektromotoru a jeho součástí, tj. baterie, řídící jednotky, kabeláže aj.)

- žlutá barva rámu žlutá)

- řazení 3x10 s odpovídajícími komponenty

- ovládání veškerého řazení i brzd handbiků přímo z úchopů na klikách

- možnost případné alternativní výměny samotných úchopů

- systém uchycení bowdenů a lanek s prevencí vůči jejich kroucení

- přední i zadní kola 26”

- kombinace V-brake a hydraulické kotoučové brzdy vpředu

- aretační brzda (popř. možnost aretace standardní brzdy)

- ergonomicky tvarovaná a nastavitelná (sklopná) opěrka zad

- poloha jezdce možná blíže ke standardnímu posezu (ne jen vysloveně sportovní leh)

- zvýšená světlost u horského kola (15-20 cm)

- konstrukční řešení rámu umožňující změnu světlé výšky, rozchodu a sklonu zadních kol (nikoliv změnou průměru kol, ale např. dokoupením samostatných komponentů, které však nejsou aktuálně součástí zakázky)

- zkosený posed (sedák zkosený vzad a dolů), nebo možnost nastavení sklonu sedáku

- nastavitelná šířka a vzdálenost klik

- možnost výměny úchopů (madel) např. za jiný průměr, za jinak tvarované atd. (není součástí dodávky)

- kryt velkého převodníku a kryt řetězu

- (pouze pro terénní handbike objednávaný s elektropohonem) elektromotor s výkonem min. 250 W s Li-Ion baterií s garancí minimálně 500 plnohodnotných nabíjecích cyklů, s parametry minimálně 36 V, minimálně 300 Wh, minimálně 6.6 Ah, s LCD displejem v zorném poli jezdce pro sledování stavu nabití baterie, s možností regulace intenzity elektropodpory a s možností sledování aktuální rychlosti a ujeté vzdálenosti

- pásky na uchycení nohou na suchý zip

- antidekubitní podložka (sedák, materiál paměťová pěna, nebo “včelí plásty”)

- pás přes stehna na suchý zip (šířka v oblasti kontaktu s tělem min. 10 cm)

- bederní (břišní) pás (šířka v oblasti kontaktu s tělem min. 10 cm)

- držáky na bidon

- bezpečnostní praporek (vč. konstrukce pro montáž na kolo) reflexní žluté barvy

- bezdrátový tachometr, není-li součástí dodávky handbiku s elektromotorem (minimálně tyto funkce: aktuální rychlost, denní ujetá vzdálenost, celková vzdálenost, čas jízdy, průměrná rychlost, maximální rychlost, hodiny, automatické spuštění při rozjezdu)

- zvonek

- zpětné zrcátko